Memorial de Cálculo Estrutural

MC-EST-MET-20210323-R00

Galpão em aço 25mX54m

Revisões:

R00 – Emissão inicial: 23.03.2021 – Jacob

1 	Introdução

1.1	Objetivo:

O objetivo desse documento é registrar para posteriores consultas os procedimentos e considerações utilizadas para dimensionar um galpão em estrutura metálica, conforme requisitos das normas aplicáveis citadas em 1.2.

O documento original encontra-se em poder do escritório Jacob Engenharia e Educação, localizado à Alameda Harvey C. Week, 14 Sala 66 – Bairro Vista Verde – São José dos Campos – SP e uma cópia encontra-se em poder do cliente Sr. Fulano de Tal, Sócio diretor da empresa Fulano de Tal ME, e se refere ao contrato de prestação de serviços firmado em 23.03.2021 sob número 123456.

1.2 Normas adotadas

Foram adotadas as seguintes normas para elaboração desse memorial de cálculo estrutura:

- ABNT NBR8800/08 – Projetos de Estruturas de Aço e de Estruturas mistas de aço e concreto em edifícios

- ABNT NBR14.762/10 – Dimensionamento de perfis de aço formados a Frio

- ABNT NBR6120/19 – Cargas para cálculos de estruturas em edificações

- ABNT NBR6123/88 – Esforços devido ao vento nas edificações

- ANSI/AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings

1.3 Softwares e ferramentas utilizadas.

Para automação do procedimento de cálculo foram utilizadas ferramentas computacionais, listadas a seguir.

- Ftool Versão  3.01

- Visual Ventos V. 2.0.2

- Visual Metal v. 1.5m

- DimPerfil 4.0

- Planilha de Microsoft Excel® desenvolvida para dimensionamento de perfis laminados de aba larga conforme NBR8800/08. A ferramenta encontra-se instalada nos computadores do escritório para eventuais auditorias.

2-  Dados do projeto

2.1 – Geometria básica da edificação:

O projeto básico estrutural encontra-se anexo a este documento

Vão livre dos pórticos típicos: 25m

Distanciamento padrão entre pórticos típicos: 6m

Distanciamento padrão entre terças da cobertura: 3m

Distanciamento padrão entre terças do fechamento lateral: 1,8m

Distanciamento padrão entre terças dos fechamentos frontais: 1,8m

Distanciamento padrão entre os pilares frontais: 5m

Fechamento da cobertura em telhas Trapezoidais TR40 0,43mm

Fechamentos Laterais em Telhas Simples Trapezoidais TR40 0,43mm

3. Determinação das cargas atuantes na estrutura

3.1 – Cargas Gravitacionais e de uso e ocupação

Cargas Permanentes:

PP Telhas de cobertura = 0,06 kN/m²

PP Estrutura – Calculado durante o processo

SC = 0,25 kN/m²

3.2 – Determinação das cargas de vento nas terças, telhas e fechamentos

Velocidade básica do vento V0 = 35m/s

Fator S1: Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1,00

Fator S2 – Categoria IV – Classe A

S2=b.Frz10p

S2=0,86.1,007,25100,12

S2=0,83 (h=7,25m)

S2=0,86.1,006,00100,12

S2=0,81 (h=6,00m)

Fator S3 – Grupo 4 = Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)

S3 = 0,88

Velocidade característica do Vento Vk

Vk=S1. S2.S3. V0

Vk(7,25m)=1,00. 0,83.0,88. 35=25,57m/s

q7,25m=0,613. Vk2=0,613 . 25,572=0,40 kN/m²

Vk(6,00m)=1,00. 0,81.0,88. 35=24,95m/s

q6,00m=0,613. Vk2=0,613 . 24,952=0,39 kN/m²

Devido ao valor de ambas pressões dinâmicas estarem muito próximas, adotaresm q = 0,40kN/m² para todos os fechamento

Relatório

Observação: Os resultados aqui expostos devem ser avaliados

por um professional com experiência

VisualVentos http://www.etools.upf.br

Este software está registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos

b = 25.00 m

a = 54.00 m

b1 = 2 * h

b1 = 2 * 6.00

b1 = 12.00m

ou

b1 = b/2

b1 = 25.00/2

b1 = 12.50m

Adota-se o menor valor, portanto

b1 = 12.00 m

a1 = b/3

a1 = 25.00/3

a1 = 8.33m

ou

a1 = a/4

a1 = 54.00/4

a1 = 13.50m

Adota-se o maior valor, porém a1 <= 2 * h

2 * 6.00 = 12.00 m

Portanto

a1 = 12.00 m

a2 = (a/2) - a1

a2 = (54.00/2) - 12.00

a2 = 15.00 m

h = 6.00 m

h1 = 1.25 m

ß = 5.71 °

d = 6.00 m

Área das aberturas

Fixas

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Movéis

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Coeficiente de pressão externa

Paredes

Vento 0°

Vento 90°

Telhado

Vento 0°

Vento 90°

Cpe médio = -1.00

Coeficiente de pressão interno

Cpi 1 = -0.30

Cpi 2 = 0.00

3.2 – Determinação nas estruturas principais

Relatório

Observação: Os resultados aqui expostos devem ser avaliados

por um professional com experiência

VisualVentos http://www.etools.upf.br

Este software está registrado no INPI No. 00062090

Dados Geométricos

b = 25.00 m

a = 54.00 m

b1 = 2 * h

b1 = 2 * 6.00

b1 = 12.00m

ou

b1 = b/2

b1 = 25.00/2

b1 = 12.50m

Adota-se o menor valor, portanto

b1 = 12.00 m

a1 = b/3

a1 = 25.00/3

a1 = 8.33m

ou

a1 = a/4

a1 = 54.00/4

a1 = 13.50m

Adota-se o maior valor, porém a1 <= 2 * h

2 * 6.00 = 12.00 m

Portanto

a1 = 12.00 m

a2 = (a/2) - a1

a2 = (54.00/2) - 12.00

a2 = 15.00 m

h = 6.00 m

h1 = 1.25 m

ß = 5.71 °

d = 6.00 m

Área das aberturas

Fixas

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Movéis

Face A1 = 0.00 m²

Face A2 = 0.00 m²

Face A3 = 0.00 m²

Face B1 = 0.00 m²

Face B2 = 0.00 m²

Face B3 = 0.00 m²

Face C1 = 15.00 m²

Face C2 = 15.00 m²

Face D1 = 15.00 m²

Face D2 = 15.00 m²

Velocidade básica do vento

Vo = 35.00 m/s

Fator Topográfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado

S1 = 1.00

Fator de Rugosidade (S2)

Categoria IV

Classe C

Parâmetros retirados da Tabela 2 da NBR6123/88 que relaciona Categoria e Classe

b = 0.84

Fr = 0.95

p = 0.14

S2 = b * Fr *(z/10)exp p

S2 = 0.84 * 0.95 *(7.25/10)exp 0.14

S2 = 0.76

Fator Estático (S3)

Grupo 3

S3 = 0.95

Coeficiente de pressão externa

Paredes

Vento 0°

Vento 90°

Telhado

Vento 0°

Vento 90°

Cpe médio = -1.00

Coeficiente de pressão interno

Cpi 1 = -0.30

Cpi 2 = 0.00

Velocidade Característica de Vento

Vk = Vo * S1 * S2 * S3

Vk = 35.00 * 1.00 * 0.76 * 0.95

Vk = 25.41 m/s

Pressão Dinâmica

q = 0,613 * Vk²

q = 0,613 * 25.41²

q = 0.40 kN/m²

Esforços Resultantes

Vento 0° - Cpi = -0.30

Vento 0° - Cpi = 0.00

Vento 90° - Cpi = -0.30

Vento 90° - Cpi = 0.00

4. Dimensionamento da estrutura

4.1 – Dimensionamento das terças de Cobertura

Carregamentos

E.L.S (CP+SC)

Qels1 = 0,06 . 3 +0,25 . 3 + 0,07 = 1,00 kN/m

E.L.S (CP+V90 Cpi 0,00)

Qels2 = (0,06 . 3 + 0,07) – 0,94 . 0,40 . 3 = -0,88 kN/m

E.L.U (CP+SC)

Qelu1 = 1,25 . 0,06 . 3 + 1,5 . 0,25 . 3 + 1,25 . 0,07 = 1,44 kN/m

E.L.U (CP+V90 Cpi 0,00)

Qels2 = (0,06 . 3 + 0,07) – 1,4 . 0,94 . 0,40 . 3 = -1,33 kN/m

Verificações ELS:

CP+SC

CP+V90 (Cpi +0,00)

Flecha Limite = L/180 = 4500/180 = 25mm > 12,69 OK Aprovado!

Verificações ELU

CP+ SC

ELU CP + V90 (Cpi +0,00)

Cálculo do Cb

Cb=12,5 . 2182,5 . 218+3 . 136+4 .141+3 . 15=1,74

4.2 - Dimensionamento da Mão francesa

ELU: CP+SC

ELU CP+V90 (Cpi +0,00)

Verificação à compressão

Verificação à tração

4.3 – Dimensionamento das correntes e tirantes

Peso próprio terças e mãos francesas

M = (3,15 x 6 + 2 . 1,83 . 1,352)x5 / (12,5 . 6) = 1,59 kg/m² (Considerando mão francesa totalmente descarregada nas terças)

Carregamento no tirante principal

ELU – CP + SC

Qelu = (1,25. 0,06 + 1,25 . 0,0159 + 1,5 . 0,25) = 0,47 kN/m²

Qtotal  = 0,47 . 12,5. 6 = 35,25 kN

Qdecomposta = 35,25 kN x sen(5,71) = 3,5 kN

Tsd = 3,5 / 2 = 1,75 kN/ cos34 = 2,11kN / tirante

Dimensionamento do Tirante à tração

NtRd=Ag.Fy1,1

2,11=π.D2.254 1,1

D=1,75 . 4 . 1,1π . 25

D=2,11 . 4 . 1,1π . 25=0,35cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Dimensionamento das correntes flexíveis

Qtotal  = 0,47 . 9,5. 6 = 26,79 kN

Qdecomposta = 26,79 kN x sen(5,71) = 2,66 kN

Tsd = 2,66 / 2 = 1,33 kN / tirante

Adotaremos igualmente Ø 5/16 ASTM A36

Dimensionamento das correntes Rígidas

Predimensionamento

λ=k.Lr≤200

1.300r≤200

r≥1,5cm

Qtotal  = 0,47 . 1,5. 6 = 4,23 kN

Qdecomposta = 4,23 kN x sen(5,71) = 0,42 kN

Tsd = 0,42 / 2 = 0,21 kN / tirante

4.4 – Dimensionamento dos Contraventamentos da Cobertura

Determinação do carregamento

ELU CP+V0 (Cpi -0,3)

Qelu = 1,4 . 0,40 x (0,7 –(-0,3)) = 0,56 kN/m²

P = 41,67m² x 0,56 /2 = 11,67 kN

Dimensionamento das terças do oitão

Dimensionamento do Contraventamento

NtRd=Ag.Fy1,1

27,1=π.D2.254 1,1

D=27,1 . 4 . 1,1π . 25

D=1,23 cm

Adotaremos Ø1/2’’ ASTM A36 (12,7mm)

4.5 – Dimensionamento das terças do Fechamento Lateral

ELS: CP + V90 (Cpi -0,3)

*Estimando peso das correntes em 2,5 kg/m²*

Sentido Vertical

Qels = 0,06 x 1,8 + 0,025 x 1,8 + 0,07 = 0,223 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 0,40 . (0,7-(-0,3)) x 1,8 = 0,72 kN/m

ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

Sentido Vertical

Qels = 1,25 . 0,06 x 1,8 + 1,25 . 0,025 x 1,8 + 1,25 . 0,07 = 0,28 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 1,4 . 0,40 . (0,7-(-0,3)) x 1,8 = 1,01 kN/m

ELS: CP + V90 (Cpi +0,00)

*Estimando peso das correntes em 2,5 kg/m²*

Sentido Vertical

Qels = 0,06 x 1,8 + 0,025 x 1,8 + 0,07 = 0,223 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 0,40 . (0,9) x 1,8 = 0,65 kN/m

ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

Sentido Vertical

Qels = 1,25 . 0,06 x 1,8 + 1,25 . 0,025 x 1,8 + 1,25 . 0,07 = 0,28 kN/m

Sentido Horizontal

Qels = 1,4 . 0,40 . (0,9) x 1,8 = 0,91 kN/m

Verificação ELS (CP + V90 Cpi -0,3)

Perfil U.e 150X60X20X2,00 SAE1020

Flecha Limite = L/180 = 6000/180 = 33,3mm > 29,32mm OK!

Verificação ELU: CP + V90 (Cpi -0,3)

*Maior momento fletor que comprime a mesa contida pelas telhas*

Verificação ELU: CP + V90 (Cpi +0,00)

*Maior momento fletor que comprime a mesa livre*

Terça da barra de contraventamento

4.6 – Dimensionamento das correntes e tirantes dos fechamentos laterais

Cálculo dos tirantes principais

Q = 1,25 . (0,06+ 0,031+ 0,025) x 6 . 6 = 5,22 kN /cos 63º = 11,50 / 2 = 5,75 kN/ tirante

NtRd=Ag.Fy1,1

5,75=π.D2.254 1,1

D=5,75 . 4 . 1,1π . 25

D=0,57cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Cálculo das correntes flexíveis

Q = 1,25 . (0,06+ 0,031+ 0,025) x 5 . 6 = 4,35 kN /2 =2,17

NtRd=Ag.Fy1,1

2,17=π.D2.254 1,1

D=2,17 . 4 . 1,1π . 25

D=0,35 cm

Adotaremos Ø5/16 ASTM A36

Cálculo das correntes Rígidas

Q = 1,25.(0,06+ 0,031+ 0,025) x 1 . 6 = 0,87 kN /2 =0,44 kN

4.7 – Dimensionamento dos Contraventamentos Verticais

Carregamento ELU: CP + V0 (Cpi -0,3)

Qelu = 1,4 . 0,4 . (0,7-(-0,3)) . 82,81m² = 46,37 / 2  kN = 23,18kN

Verificação da Escora do Beiral

Verificação do Contraventamento Vertical

4.8 – Dimensionamento dos pórticos Principais

OPÇÃO 1: Pórtico treliçado com pilares triangulares

Carregamentos ELS

CP+SC = (0,06 + 0,0195) x 6 + 0,25 x 6 + 0,40 = 2,38 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,90 = -1,02 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 -1,90 = -1,24 kN/m (Peso da estrutura atualizado)

CP+V90 (Cpi -0,30) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 - 1,53 = -0,88kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,18 - 0,24 = 0,42 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 + 0,18 -  2,24 = -1,58 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 + 0,18 - 0,95= 0,453 kN/m

Carregamentos ELU

CP+SC = (1,25 x 0,06 + 1,25 x 0,0195) x 6 + 1,5 x 0,25 x 6 + 1,25x 0,40 = 3,35 kN/m

CP+V0 (Cpi -0,00) = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 1,90 = 1,78 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 1,53 = -1,26 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,30) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 0,24 = 0,54 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água esquerda = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 2,24 = -2,26 kN/m

CP+V90 (Cpi -0,00) -água Direita = (0,06+0,0195) x 6 +0,40 -1,4 . 0,95= 0,453 kN/m

Verificação do trecho do banzo inferior com reforço

y

x

Atenção, no Massprop os eixos foram calculados invertidos em relação aos comprimentos de flambagem usados até aqui (Em relação aos comprimentos de flambagem Lx, Usamos a propriedades em Y e vice versa)

Área do Perfil U 100X50X4,76 = 8,77 cm²      (0,384. Ag)

Área de cada reforço: 7,01 cm²                   (0,308 A.g)

Verificação do perfil U 100X50X4,76

Carga de Compressão = 0,384 . (-157,2) = -60,36 kN

Carga de tração = 0,384 . 100 = 38,4 kN

Verificação da flambagem Local do Perfil

Bf/bw = 50/100=0,5

Nl=kl.π2.E121-ν2bwt2.A

Nl=2,88.π2.20000121-0,32100,4762.8,77=1034,45 kN

λp=χ.A.FyNl0,5

λp=1.8,77.241034,450,5=0,4510

Portanto Aef = A = 8,77cm²

Nc,Rd=χ.Aef. Fy1,20

Nc,Rd=1.8,77. 241,20=175,4 kN>60,36 kN Aprovado para Flambagem Local

Verificação do perfil à tração

Nt,Rd=A. Fy1,10

Nt,Rd=8,77. 241,10=191 kN>38,4 kN Aprovado

Verificação do reforço: Cantoneira L115X40X4,76

Carga de Compressão = 0,308 . (-157,2) = -48,41 kN

Carga de tração = 0,308 . 100 = 30,8 kN

Flambagem Local

Elementos AL

bt=1154,76=24,15

btlim=0,45EFy=0,452000025=12,72

btlim2=0,91EFy=0,912000025=25,72

Qs=1,34-0,76.btFyE

Qs=1,34-0,76.24,152520000

Qs=0,69

Nc,Rd=χ.Q.Ag.Fy1,1

Nc,Rd=1.0,69.7,01.251,1=109,92 kN>48,41 OK

Verificação do perfil à tração

NT,Rd=Ag.Fy1,1=7,01 . 251,1=159,31 kN>30,8 OK!

Definição do distanciamento entre cordões de solda

Perfil U: ry = 1,54cm (Obtido no Dimperfil)

Reforço: ry = 0,9934cm

Esbeltez do conjunto:

kx.Lxrx=1 . 3005,1428=58,33

ky.Lyry=1 . 753,64=20,60

Distanciamento entre soldas

lr=0,5 . 58,33

l=0,9935 . 0,5 .58,33=28,97cm-Adotaremos l=250mm

Verificação da flambagem Global

Nex=π2E.Ixkx.Lx2=π220000.603,241.3002=1323 kN

Ney=π2E.Iyky.Ly2=π220000.303,371.752=10645 kN

λ0=Q.Ag.FyNe

λ0=0,69.22,8.241323=0,53

λ0<1,5: χ=0,658λ02=0,6580,532=0,89

Nc,Rd=χ.Q.Ag.Fy1,1

Nc,Rd=0,89. 0,69.22,80 . 241,1=305 kN>-157 OK

Verificação da Barra à tração

Nt,Rd=Ag.Fy1,1

Nt,Rd=22,8 . 241,1=497 kN>100 OK

Verificações ELU – Realizadas no Dimperfil 4.0

4.9 – Dimensionamento dos pilares do oitão

Carregamentos

ELS – CP + V0 (Cpi -0,3) = 0,40 x (0,7-(-0,3) x 5,94 = 2,38 kN/m

ELU – CP + V0 (Cpi -0,3) = 1,4 . 2,38 = 3,33 kN/m

Cargas verticais pontuais nos nós de terças

Peso das correntes:

m=0,7850 . π.0,79424=0,388 kg/m

Total = 0,388 x 7,7m x 2 = 5,97 kg / (6x 7) = 0,15 kg/m²

ELU CP + V0 (Cpi -0,3) = 1,25 x (0,0466x 5,94 + 0,06x 5,94 x 1,8 + 0,0015x 5,94 x 1,8 )= 1,17 kN

Verificação do Banzo Externo (NSD = +52,3, -53,3)

Verificação do banzo interno: (NSD = +52,3, -53,3)

Aplicar uma contenção a 322cm do piso

4.10 – Dimensionamento da Viga de Travamento

Carregamento: Reação de apoio do pilar do oitão no ELU

Nsd = 10,9 kN (Compressão)

Verificação das diagonais e montantes: (NSD = +16,00, -20)

Deslocamentos Máximos:

Deslocamento máximo admissível = 6200/300 = 20,66mm

Deslocamento atuante: 15,77 + 4,50 = 20,27mm OK!

3. Modelamento estrutural (Ftool)

Combinação CP + SC, verificação Estados Limites de Serviço

Cargas na Cobertura:

PP+ SC = (0,11 + 0,05 + 0,25) x 6m + 0,39 = 2,85 kN/m

Pilares: PP+SC = (0,11 + 0,05) x 6 + 0,53 = 1,49 kN/m

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 86,50 mm OK

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

9,36mm

OK!

Combinação PP+ V90, verificação Estados Limites de Serviço

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 31,54mm

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

3,80mm

OK!

Combinação PP+ V0, verificação Estados Limites de Serviço

Viga:

Flecha limite: L/250 = 25000/250 = até 100mm

Flecha atuante: 37,54mm

Pilar:

Flecha Limite: L/300 = 6000/300=20mm

3,94mm

OK!

Combinação 1,4PP+ 1,5SC, verificação Estados Limites Últimos

Qviga=1,4.0,11+0,05.6m+0,39+1,5.0,25.6m=4,14kN.m

Npilar=1,4.0,11+0,05.6m.6m+0,53.6m=12,52kN

Esforços axiais:

Momentos Fletores:

Força Cortante:

4. Verificação dos pórticos aos ELU

Verificação da Viga da Cobertura para 1,4PP+1,5SC:

PERFIL APROVADO PARA ESTA COMBINAÇÃO

Verificação da Misula para 1,4PP+1,5SC:

PERFIL APROVADO PARA ESTA COMBINAÇÃO

Verificação dos pilares para 1,4PP+1,5SC:

PERFIL APROVADO PARA ESTA COMBINAÇÃO

Combinação PP+1,4V0, verificação Estados Limites Últimos

Esforços axiais:

Momentos Fletores:

Esforços Cortantes:

Verificação da Viga da Cobertura para a combinação PP+1,4V0

Perfil provado para essa combinação

Verificação dos pilares do pórtico para a combinação PP+1,4V0

Perfil provado para essa combinação

Combinação PP+1,4V90, Verificação dos Estados Limites Últimos

Esforços axiais

Momentos Fletores

Esforços cortantes

Verificação da Viga da cobertura à combinação PP+1,4V90

Observação importante: Faz-se necessário instalar contenção lateral na mesa inferior da viga da cobertura, no mínimo a cada 5000mm

PERFIL APROVADO PARA ESSA COMBINAÇÃO, DESDE QUE SEJA ATENDIDA A OBSERVAÇÃO ACIMA

Verificação dos pilares para a combinação PP+1,4V90

PERFIL APROVADO PARA ESSA COMBINAÇÃO

fmax=L180=6000180=33mm

5. Verificação das terças do fechamento lateral

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,0114 . 6004384 . 20500 . 3,3=285cm4<295,19 OK

Mx,Sd=q.L²8=1,4.0,0114.600²8=718,2kN.cm

My,Sd=q.L²8=0,0033.200²8=16,5kN.cm

Verificação pelo DImPerfil 4.0

OK PERFIL APROVADO PARA OS ESFORÇOS MÁXIMOS POSSÍVEIS

6. Cálculo das terças da cobertura:

1 -PP+SC→fmax=L180=6000180=33mm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,0107 . 6004384 . 20500 . 5=176cm4

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,008159 . 6004384 . 20500 . 3,3=204cm4

2 -V90→fmax=L120=6000120=50mm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5 . 0,0107 . 6004384 . 20500 . 5=176cm4

Mx,Sd=q.L²8=0,01920.600²8=864kN.cm

OBSERVAÇÃO: Apesar de a peça não ser aprovada por uma margem de 2%, será admitida no projeto em decorrência de não oferecer risco de ruína ou patologia em caso de atingir a carga crítica.

7. Cálculo dos Pilares Frontais:

1 -CV→fmax=L300=6250300=20,83mm

Ix=5.q.L4384.E.fmax=5.0,0285 . 6254384 . 20500 . 2,083=1326cm4

Mx,Sd=q.L²8=1,4. 0,0285.62528=1948,24kN.cm

NSd=0,11+0,05.5m.6,25m+0,266.6,25=6,593 kN

PERFIL APROVADO PARA A COMBINAÇÃO

8. Cálculo dos contraventamentos Verticais

Verificação ELS

Flecha atuante: 5,95mm OK

Verificação ELU

Momentos Fletores

Cargas Axiais

Esforços Cortantes

Verificação da Viga do Beiral:

Perfil Aprovado

Verificação dos contraventamentos:

Perfil aprovado

9. Verificação das bases dos Pilares frontais

σAdm,  c=201,4=1,43 kN/cm²

σc=NsdApb=1,4.6,59875=0,01<1,428 kN/cm²

n'=d.bf4→25,7.10,2 4=4,01cm

m=35-0,95d2=35-0,95.25,72=5,29cm

n=25-0,8bf2=25-0,8.10,22=8,42cm

t=1,83.l.σcFy→1,83.8,42.0,0125=3mm < 16mm OK

10. Verificação dos Pilares do pórtico

fc-máx=NAp+MW=NsdA.B+6.MsdB.A²

fc-máx=64,565.25,2+6.1363325,2.652=0,814 kN/cm²

ft-máx=NAp-MW=NsdB.A-6.MsdB.A²

ft-máx=64,565.25,2-6.1363325,2.652=-0,735kN/cm²

T=(M-N.a)/y

T=13633-64,5.22,249,7=245,5 kN

Como são 2 chumbadores tracionados

→T=122,74 kN

Carga nominal = 122,74/1,4 = 87,5kN

Frd= 0,75.Ab.Fub1,35 →Ab=1,35.122,740,75.40=5,52 cm2→ π.D24=5,52 →D=2,65cm→adotar 31,25mm( 1.14)

Frd= Ab.Fyb1,10→Ab=1,1.122,7425=5,40<5,52 OK

Msd=0,735.1222=52,92 kN.cm

t= 6.Mrd.1,1.Fy=6.52,92.1,1.25=3,73cm≈38mm

OK, BASE APROVADA

Determinação da profundidade dos chumbadores:

Fonte: Bellei, 2008

11. Verificação dos contraventamentos Horizontais

Esforços axiais

Cálculo da barra redonda (Ignora-se compressão para esse cálculo)

Nt,Rd=Ag.Fy1,1

Nt,Rd=π.(1,224).251,1

Nt,Rd=25,70kN> 7,3 kN    OK Aprovado

12. Lista de Materiais

CONCLUSÃO

Sem mais, e utilizando das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA-CREA do Estado de São Paulo, lavro este memorial de cálculo de análise estrutural para que possa servir de documentação complementar ao projeto de posse do construtor.

São José dos Campos, 04 de Agosto  de 2017

Eng. Felipe Jacob Moraes Pereira

Engenheiro Mecânico

CREA-SP 5069138036-SP