Memorial de Cálculo Estrutural

Mezanino Metálico 10mX6mX3m para academia de ginástica

Revisões:

R00 – Emissão inicial: 04.08.2021 – Jacob

1 	Introdução

1.1	Objetivo:

O objetivo desse documento é registrar para posteriores consultas os procedimentos e considerações utilizadas para dimensionar um Mezanino metálico, conforme requisitos das normas aplicáveis citadas em 1.2.

O documento original encontra-se em poder do escritório Jacob Engenharia e Educação, localizado à Alameda Harvey C. Week, 14 Sala 66 – Bairro Vista Verde – São José dos Campos – SP e uma cópia encontra-se em poder do cliente Sr. Fulano de Tal, Sócio diretor da empresa Fulano de Tal ME, e se refere ao contrato de prestação de serviços firmado em 23.03.2021 sob número 123456.

1.2 Normas adotadas

Foram adotadas as seguintes normas para elaboração desse memorial de cálculo estrutura:

- ABNT NBR8800/08 – Projetos de Estruturas de Aço e de Estruturas mistas de aço e concreto em edifícios

- ABNT NBR14.762/10 – Dimensionamento de perfis de aço formados a Frio

- ABNT NBR6120/19 – Cargas para cálculos de estruturas em edificações

- ANSI/AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings

1.3 Softwares e ferramentas utilizadas.

Para automação do procedimento de cálculo foram utilizadas ferramentas computacionais, listadas a seguir.

- Ftool Versão  3.01

- Visual Metal v. 1.5m

- DimPerfil 4.0

- Planilha de Microsoft Excel® desenvolvida para dimensionamento de perfis laminados de aba larga conforme NBR8800/08. A ferramenta encontra-se instalada nos computadores do escritório para eventuais auditorias.

2-  Dados do projeto

2.1 – Geometria básica da edificação:

3. Determinação das cargas atuantes na estrutura

3.1 – Cargas Gravitacionais e de uso e ocupação

Cargas Permanentes:

Peso próprio Painel Wall: 0,34 kN/m²

Contrapiso de regularização (2cm): 21 . 0,02 = 0,42 kN/m²

Piso cerâmico: 0,23 kN/m²

Peso Próprio da estrutura: Contabilizado durante o processo

Cargas Variáveis:

Sobrecarga de uso e ocupação para academias de ginástica: 5 kN/m²

4. Dimensionamento da estrutura

4.1 – Dimensionamento da escada de acesso

Determinação das dimensões da escada

Regra de Blondel

2e+p = 64~66cm

Travando a pisada em 280mm

2.e + 28 = 66

e= 190mm

ajustando ao nível do piso: 3000/190 = 187,5

Dimensionamento dos degraus da escada

Carga de verificação P = 2,5 . 1,5 = 3,75 kN

Momentos Fletores

Esforço cortante

Cálculo pelo Método das larguras efetivas

W = 13,72/4=3,43 cm³

Largura efetiva do enrijecedor: b/t = 35,2/3,2=11

σ1=MWx→583,43=16,90 kN/cm²

σ2=2 kN/cm²

σ2σ1=216,9=0,118

k=0,57-0,21,118+0,07.0,1182=0,546

λ0=bt0,95k . Eσ→110,950,546 . 2000016,9→0,455<0,673 bef=b

MRd=Wef.Fy1,1→3,43 . 241,1=74,83>58 OK Aprovado

Verificação quanto ao esforço cortante

bt=11

bt(1)=1,08kv.EFy

bt1=1,081,2.2000024=34,11>11

VRd=0,6 . 2 . 3,52 . 0,32 . 241,1=29,5 kN>2 OK Aprovado

Dimensionamento da longarina da escada

Carregamentos:

Sobrecarga de uso: 3 kN/m² x 0,60 = 1,8 kN/m

Peso dos degraus: 0,14 kN/m

Guarda corpo: 0,14 kN/m

Peso da longarina: 0,07 kN/m

Carregamento ELS: 1,8 + 0,14 + 0,14+0,07 = 2,15 kN/m

Carregamento ELU: 1,5 . 1,8 + 1,25 . (0,14+0,14+0,07)= 3,13 kN/m

Flecha máxima L/350 = 5055/350 = 14,44mm > 8,81 OK aprovado

Verificação ELU – Aprovado

Verificação da espessura da chapa Xadrez

a/b = 1150/625 = 1,84 ~ 1,80

t=3250 . 0,1017 . 3.10-4+0,00476 . 78,5.10-4.62,5420000 . 115=3,84mm

t=62,5 . 0,5688 . (1,5 . 3 . 10-4 +1,25 . 0,00476 . 78,5.10-4)24=2,14mm

Aprovado Chapa t = 4,76mm

Cálculo da viga de sustentação da chapa xadrez

Carregamentos

ELS:  (0,38+3) x 0,625+ 0,05 = 2,16 kN/m

ELU: (1,25 . 0,38 + 1,5 . 3 )x0,625 + 1,25 . 0,05 = 3,17 kN/m

Verificação conforme Capítulo B AISC360/16

I=5 . q. L4384 . E . L350=5 . 0,0216. 1154384 . 20000 . 0,33=7,45cm³

M=q.L28→0,0317 . 11528=52,40 kN.cm

MRd=1,5 . W. Fy1,1→W=1,1 . 52,401,5 . 25=1,54cm³

Adotaremos L 2’’ X 1/8 ASTM A36 (Ix = 7,91 cm4 e Wx = 2,13)

bt=50,83,2=15,87

λp=0,542000025=15,27<15,87

λr=0,912000025=26,74>15,87

Aba da cantoneira é semi-compacta, portanto determina-se pela equação:

MRd=Fy . W . 2,43-1,72bt.fyE1,1

MRd=25 . 2,13 . 2,43-1,7215,87.25200001,1=70,91 kN.cm>52,40 OK aprovado

A peça também é aprovada quanto aos ELS pois Ix = 7,91 > 7,45cm4

Dimensionamento do quadro de apoio da escada

Perfil adotado []150X50X3,00 SAE 1020

Verificações ELS

Flecha Vertical limite = 2 . 1200/350 = 6,85mm > 3,59mm OK

Flecha Horizontal

Verificações ELU

Momentos Fletores			Esforço Cortante		Axiais

Dimensionamento do Contraventamento

Dimensionamento da viga de apoio imediata da escada

Dimensionamento da viga paralela à escada

Dimensionamento da viga oposta ao apoio da escada

Dimensionamento da Viga V1

Carregamentos

ELS: (0,34 + 0,42 + 0,23 + 5) . 1,25 + 0,05 = 7,54 kN/m

ELU: (1,4.0,34 + 1,35 . 0,42 + 1,4 . 0,23 + 1,5 . 5).1,25 + 1,25 . 0,05= 11,14 kN/m

Verificação conforme Capítulo B AISC360/16

MRd=1,5 . W. Fy1,1→MRd=1,5 . 7,21 . 251,1=245,79cm³

bt=76,24,76=16

λp=0,542000025=15,27<16

λr=0,912000025=26,74>16

Aba da cantoneira é semi-compacta, portanto determina-se pela equação:

MRd=Fy . W . 2,43-1,72bt.fyE1,1

MRd=25 . 7,21 . 2,43-1,7216.25200001,1=238,75 kN.cm>201 OK aprovado

Flecha máxima 1200/350 = 3,42cm > 2,54cm OK

Momento Fletor

Adotaremos L3’’X3/16’’ ASTM A36

Dimensionamento da Viga V2

Carregamentos

ELS: (0,34 + 0,42 + 0,23 + 5) . 1,20 + 0,15 = 7,34 kN/m

ELU: (1,4.0,34 + 1,35 . 0,42 + 1,4 . 0,23 + 1,5 . 5).1,20 + 1,25 . 0,15= 10,82 kN/m

Verificação ELS

Flecha máxima L/350 = 2500/350 = 7,14mm > 0,51mm OK

Verificação ELU

Banzo Inferior:

Aprovado o banzo superior no mesmo perfil

Montantes Comprimidos

Diagonais Tracionadas

Peso da Viga V2

Banzo Superior e inferior: 1,5 kg/m x (2,5+2,73) = 7,84 kg

Diagonais e Montantes: 1,44 kg/m x (0,673 x 4 + 0,3 x 3) = 5,17 kg

TOTAL = 13 kg (5,20 kg/m)

Para distribuir na viga V3: 13 kg x 4 peças / 6m = 8,66 kg/m

adotaremos 9 kg/m na V3

Dimensionamento da Viga V3

ELS: (0,34 + 0,42 + 0,23 + 5) . 2,5 + 0,20+ 0,09= 15,26 kN/m

ELU: (1,4.0,34 + 1,35 . 0,42 + 1,4 . 0,23 + 1,5 . 5).2,5 + 1,25 . 0,20+1,25x0,09 = 22,52kN/m

Verificação ELS

Flecha Limite = 6000/350 = 17,14mm

Verificações ELU

Banzo inferior e superior

Montantes Comprimidos

Diagonais tracionadas

Peso da viga V3

Banzos superior e inferior: 3,97 kg/m x (6+6) = 47,64 kg

Diagonais e montantes: 2,14 kg/m x (15,52x2) = 66,42 kg

Total = 114,06 kg (19,01 kg/m)

Verificação da estabilidade dos pórticos principais (Tombamento)

NSd = ( 5 +0,34 + 0,42 + 0,23 + 0,42) x (10m x 6m) = 384,6 kN

Verificação da estabilidade do plano de 6m

Hsd = 10 kN

Nsd = 384,6/2 = 192,3 kN

B2=11-1Rs.∆hh.NSdHSd

B2=11-10,85.63000.192,310=1,047<1,1 Pequena deslocabilidade

Verificação da estabilidade do plano de 10m

Hsd = 10 kN

Nsd = 384,6/2 = 192,3 kN

B2=11-10,85.0,423000.192,310=1,003<1,1 Pequena deslocabilidade

Verificações do pórtico principal 10m

Flecha limite: 10000/350 = 28,57 > 16,59 Ok

Deslocamento horizontal do topo do pilar em relação à base:

Limite = 3000 / 300 = 10mm, aferido 1,80 mm OK aprovado

Esforços trecho inicial V5

Banzo superior trechos laterais

Banzo superior trecho central

Banzo Superior trechos centrais

Banzo inferior trechos laterais

Banzo inferior trecho central

Diagonais e montantes

Diagonal de apoio da mão francesa

Mão francesa

Pilares

Dimensionamento das contenções dos banzos (Contraventamentos)

Nc, Sd = 0,004 Nsd

Nc,Sd =0,004 . 431,9 = 1,73 kN

Verificação dos esforços combinados

Nsd/NRd = 1,73/90,84 = 0,019<0,20

NSd2NRd+MxSdMxRd+MySdMyRd

1,732.90,84+201238,5+0=0,85<1 OK aprovado

Dimensionamento das barras tracionadas

Nt,sd = 0,50 . 1,73 / cos50º = 1,35 kN

NT,Rd=Ag.Fy1,1→1,35=π.D2.Fy4.1,1=D=0,27cm adotaremos Diam 7,94mm

Dimensionamento das bases do pilar

σc=NSdA+MxWx+MyWy→231,575.30+1911730.7526+156275.3026=0,92kNcm2

σt=NSdA-MxWx-MyWy→231,575.30-1911730.7526-156275.3026=-0,72kNcm2

σadm-c=0,51fck=0,51 . 2=1,02kNcm2

Supondo um bloco de coroamento de 80cmX80cm

σadm-c=fck1,4 . 1,4.A2A1=21,4.1,4.80259.25,2=2,11>adotar 2 kN/cm²

Esforços no Chumbador devido ao momento X-X

σc=NSdA+MxWx→231,575.30+1911730.7526=0,78kNcm2

σt=NSdA-MxWx→231,575.30-1911730.7526=-0,58kNcm2

c= 0,78 . 750,78+0,58=43,01→c3=14,33cm

a=A2-c3→a=752-14,33=23,17cm

Y=A-d-c3→75-7,5-14,33=53,17

Tx=MSd-NSd.aY→19117-231,5.23,1753,17=258,66 kN (129,33 kN por chumbador)

Esforços no chumbador devido ao momento Y-Y

σc=NSdA+MyWy→231,575.30+156275.3026=0,24kNcm2

σt=NSdA-MyWy→231,575.30-156275.3026=-0,04kNcm2

c= 0,24 . 300,24+0,04=25,71→c3=8,57cm

a=A2-c3→a=302-8,57=6,43cm

Y=A-d-c3→30-5-8,57=16,43

Tx=MSd-NSd.aY→1562-231,5.6,4316,43=4,47 kN (2,23 kN por chumbador)

Tração total no chumbador mais solicitado T = 129,33+2,23 = 131,56 kN

Cortante no chumbador mais solicitado:

Vsd=245,32+13,424=61,41 kN por chumbador

dchu=1,27.11,39.Vsd2+3,24.Nsd2Fu2

dchu=1,27.11,39.61,412+3,24.131,562382=3,24cm Adotar Diam. 38,1 SAE1020

Calculo da chapa com enrijecedores

a/b = 1

t=b.β.σc1,35.Fy

t=14.1,8.0,921,35.25=3,1 cm

Determinação da altura do enrijecedor

Mch=σc . b . a²2

Mch=0,92 . 30 . 1522=3105 kN.cm

h=6,6 . Mcht. Fy

h=6,6 . 31051. 25=28,63 cm

Profundidade de embutimento do chumbador = 12 . 38,1 = 457,2 mm

CONCLUSÃO

Sem mais, e utilizando das atribuições profissionais a mim concedidas pelo sistema CONFEA-CREA do Estado de São Paulo, lavro este memorial de cálculo de análise estrutural para que possa servir de documentação complementar ao projeto de posse do construtor.

São José dos Campos, 04 de Agosto  de 2017

Eng. Felipe Jacob Moraes Pereira

Engenheiro Mecânico

CREA-SP 5069138036-SP