MC-EM-20240312

Memorial de Cálculo Estrutural

Edifício residencial de 8 pavimentos

| Revisão | Descrição | Elaborado | Visto | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | Emissão Inicial | Felipe Jacob |  | 12.03.2024 |

Sumário

1.	Objetivo	3

2.	Normas Utilizadas	3

3.	Dados da estrutura	3

4.	Cargas Adotadas:	3

5.	Procedimento de Cálculo	4

Verificação do pilar mais solicitado:	5

Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	9

Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	14

Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	18

Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)	21

Verificação da diagonal mais solicitada:	25

Reações nas bases:	29

Verificação dos Estados Limites de Serviço:	30

8 – Conclusão	30

# Objetivo

O objetivo desse memorial de cálculo é registrar os critérios de dimensionamento adotados para elaboração do projeto de estruturas metálicas para um Edifício residencial de 8 pavimentos localizado na cidade Curitiba - PR

# Normas Utilizadas

Normas ABNT

NBR 6120:2019 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 8800:2008 - Projeto de estrut. de aço e estrut. mistas de aço e concreto de edifícios

NBR 15980:2011 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

NBR14.762:2010 – Projeto de estruturas de aço compostas por perfis formados a frio

NBR6123/23 – Ações do vento em edificações

Especificações Estrangeiras

AWS D1.1/D1.1: 2010, Structural Welding Code

AISC-360/16 – Design of steel Structures

# Dados da estrutura

Largura Frontal: 16,60m

Comprimento: 7,05m

Altura Total: 31,59m

Figura 1: Representação arquitetônica do edifício

# Cargas Gravitacionais Adotadas:

Peso próprio de Estruturas Metálicas = contabilizado durante o processo de cálculo

Sobrecarga em Escritórios e Sanitários: 2,5kN/m²

Laje Treliçada com vigotas de EPS H12: 1,50 kN/m²

Forro de Gesso Acartonado: 0,25 kN/m²

Tubulação de Incêndio: 0,10 kN/m²

Contrapiso + Piso de acabamento: 1,00 kN/m²

Carga de Paredes de Drywall internas: 0,75 kN/m²

Paredes de Alvenaria Externas e internas: Blocos de cimento vazado com revestimento 1cm de cada lado: 6,40 kN/m

Sobrecargas em Escadas: 3kN/m²

Sobrecarga de uso na casa de máquinas: 30kN/m²

Carga Pontual no Olhal da Casa de Máquinas: 40kN

Cargas Horizontais nas vigas posteriores do fosso do elevador: 4kN

Carga de água no reservatório: 100 kN / (2,70 x 3,36) = 11 kN/m²

SC Laje Forro superior: 1,5 kN/m²

Laje inferior do reservatório: 0,15x 25 = 3,75 kN/m²

Parede de concreto do reservatório: 1,70 x 0,20 x 25 = 8,5 kN/m

# Determinação das Cargas de Vento:

Figura 2:Convenção de direções de vento

V = 42m/s

S1 = 1,00 Terreno plano ou fracamente acidentado

S2 = CAT IV – CLASSE B

0-5m = 0,76

5-10 = 0,83

10-15 = 0,88

15-20 =0,91

20-32 = 0,96

S3 = 1,00

Figura 3: Velocidades Características e Cargas Básicas de Vento

Efeitos de vizinhança: Como a relação profundidade /largura não excede 3 em nenhuma das direções, será calculado como vento de baixa turbulência

Determinação dos Coeficientes de arrasto para V0

h/L1 = 32/7,05 = 4,54

L1/L2 = 7,05 / 16,6 = 0,43

Figura 4: Ca = 0,95 para V0

Determinação dos Coeficientes de arrasto para V90

h/L1 = 32/16,6 = 1,93

L1/L2 = 16,6/7,05 = 2,35

Figura 5: Ca para V90 = 1,37

Figura 6: Pressão dinâmica do Vento para V0

Figura 7: Pressão dinâmica do vento para V90

# Pré dimensionamento das peças da estrutura

Vigas de pavimento (Eixos A:F)

Peso Próprio: 0,40 kN/m

Sobrecarga em Escritórios e Sanitários: 2,5kN/m²

Laje Treliçada com vigotas de EPS H12: 1,50 kN/m²

Forro de Gesso Acartonado: 0,25 kN/m²

Tubulação de Incêndio: 0,10 kN/m²

Contrapiso + Piso de acabamento: 1,00 kN/m²

Carga de Paredes de Drywall internas: 0,75 kN/m²

Paredes de Alvenaria Externas e internas: Blocos de cimento vazado com revestimento 1cm de cada lado: 6,40 kN/m

ELS – Combinação Frequente de serviço (CP+0,6SC)

Q(CFS) = 0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42 +0,6x2,5x3,42 = 24,24 kN/ m

ELU – Adotar 1,4 para carga permanente e 1,5 para carga variável

Q(CFS) = [0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42] x 1,40 +1,50 x 2,5x3,42 = 39,6 kN/m

Ix=5 . 0,2424 . 3384384 . 20000 . 338350=2133cm4

MSd=0,396 . 338²8=5655 kN.cm

Mrd=Z.Fy1,1→Zx=5655 . 1,134,5=180cm³

Adotar W250X17,9

Pilar mais solicitado (estimativa)

Área de influência: 3,36 x 3,42 = 11,50 m²

Compressão: 39,6kN/m x 3,37 x9 = 1200 kN

Carga de vento média horizontal = 1,4 x 1,17 x 3,42 = 5,60kN/m

Msd=0,056 . 3160²2=280000 kN.cm

Força de compressão no pilar mais externo devido ao momento: 280000/674 = 415 kN

Força de compressão no pilar mais externo: 1200/2 + 415 = 1015 kN

Momento fletor nos pilares = 280000/3 = 94.000 kN.cm – Adotado 10000 no pre dimensionamento (arbitrário)

Adotado HP310X79

Combinações de Ações

Gravitacionais

ELS

Nível cobertura:

CRS = CP + SC = 0,40 + 8,5 + (1,50 + 1,50) x 3,37 = 19 kN/m

Nível caixa D’água:

CRS = CP + SC = 0,40 + 8,5 + (3,75 + 11) x 3,37 = 58,60 kN/m

Nível da casa de máquinas elevador

CP + SC:

0,40 + 6,30 + (1,50 + 30) x 2,70 = 91,75 kN/m

Pavimentos típicos (8,7 e 6)

CP+1,00 . 0,4. SC = 0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42 +0,4x2,5x3,42 = 22,53 kN/ m

Pavimento típico 5

CP+1,00 . 0,8 . 0,4. SC = 0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42 + 0,8 x0,4x2,5x3,42 = 21,85 kN/ m

Pavimento típico 4

CP+1,00 . 0,6 . 0,4. SC = 0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42 + 0,6 x0,4x2,5x3,42 = 21,17 kN/ m

Pavimentos típicos (3,2 e 1)

CP+1,00 . 0,4 . 0,4. SC = 0,40 + 6,40 + (1,50 + 0,25 + 0,10 + 1 +0,75)x3,42 + 0,4 x0,4x2,5x3,42 = 20,49 kN/ m

ELU

# Dimensionamento das Mãos Francesas da Cobertura:

Máxima Compressão Atuante: 13,4 kN

Máxima tração atuante: 10,8 kN

Lx = Ly = 107cm

Perfil Adotado: U50X25X2,00 CIVIL-300

# Dimensionamento das Correntes e Tirantes

Máxima tração nos tirantes (Frechal): 0,9 x 12 = 10,8 kN/sen29 = 22,27 kN

NTRd=π.D2.Fy4 .  1,1

22,27=π.D2.254 .  1,1

D= 4 . 1,1 . 22,2725 . π=1,11cm

Verificação da rigidez mínima:

SBr=2 . γr. NSdLbc

SBr=2 . 1,35. 44,59148=0,81 kN/cm

∂=PLEA

P∂=EAL

0,81=20000π.D²4 . 217→D=0,81 . 4 . 21720000 . π=0,105cm

Verificação do deslocamento na direção do eixo X da terça.

∂=22,27.170.420000 . π.1,27²=0,149cm . sen29=0,07cm OK

Adotaremos Diam 12,7mm A36 para tirantes e corrente flexível

Máxima compressão nas correntes rígidas: 0,9 kN

Adotado Cantoneira FF 30X2,00 CIVIL 300

Máxima tração atuante: 10,8 kN

Lx = Ly = 107cm

# Dimensionamento das terças de oitão

Compressão atuante

C = (1,4 x 1,10 x 58m² ) / 2 = 44,66 kN

Tração Atuante

T = (1,4 x 1,21 x 58m²)/2 = 49,12 kN

Para simplificação será realizada somente a verificação à compressão com o maior entre os dois valores.

# Dimensionamento dos contraventamentos da cobertura

Tsd = (49,13 kN / 2) / cos48 = 37 kN

NtRd=A.fy1,1

NtRd=π.D².fy4 . 1,1

D= 4 . 37 . 1,1π . 25=1,44cm ADOTAREMOS d=16 A36

Verificação dos contraventamentos laterais

C = (((1,4 x 2,67 x 3,20 x 4,55)/2)/ cos36)/cos(40) = 43,90 kN

D= 4 . 43,90 . 1,1π . 25=1,57cm ADOTAREMOS d=16 A36

# Dimensionamento dos pilares de oitão

Pressão do vento entrando

Hipótese: V180(CPI-0,4)

Q = 1,4 x 1,10 x 4,68 = 7,20 kN/m

Carregamento vertical:

CP = (1,25 x 0,06 + 1,25 x 0,07) x 4,68 x 9,13 =x

Pressão de Vento Saindo

T = 1,4 x 1,21 x 4,68 = 7,93 kN/m

Máxima tração nos banzos: 165,1 kN (165,1/248,98 = 66,3%)

Máxima Compressão atuante: 172,2 kN (172,2/208,43 = 82,6%)

Máxima tração atuante nas diagonais: 42,7 kN (42,7/73,89 = 57,7%)

Máxima Compressão nas diagonais: 41,1 kN (41,1/43,2 = 95%)

Proxima aula:

Corrigir contraventamentos e terças de oitão

Calcular barra de travamento

Calcular escora de beiral

# Procedimento de Cálculo

O modelo matemático da estrutura foi concebido utilizando-se o software Mcalc3D versão 5.0

Figura 8: Modelo renderizado Mcalc3D

Figura 9: Gráfico cromático de aproveitamento das peças da estrutura

## Verificação do pilar mais solicitado:

Perfil I Gerdau

Perfil: W 150 18

Aço: ASTM A572 GR50        fy = 345 MPa        fu = 450 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 320 cm        KzLz = 320 cm

KyLy = 320 cm        Lb = 320 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

23,40  cm²        Área líquida da seção transversal

23,40  cm²        Área líquida efetiva da seção transversal

733,91  kN        Resistência de escoamento

780,00  kN        Resistência à ruptura

733,91  kN        Força normal resistente de cálculo à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

1810,07  kN

242,88  kN

1015,85  kN

1,00

242,88  kN

242,88  kN

1,00        Fator de redução associado à instabilidade local

807,30  kN

1,82

0,26

193,65  kN

0,13  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

10,35  kN/cm²        Tensão residual

122,75  cm³        Módulo resistente elástico

133,60  cm³        Módulo resistente plástico

4609,05  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

3.1. FLT - Flambagem Lateral com Torção

137,93        Parâmetro de esbeltez

42,38        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

0,03

152,32        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

2964,29  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento

2,18        Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme

4609,05  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLT

3.2. FLM - Flambagem Local da Mesa

7,18        Parâmetro de esbeltez

9,15        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

23,89        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

32829,15  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM

3.3. FLA - Flambagem Local da Alma

23,93        Parâmetro de esbeltez

90,53        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

137,24        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

4234,71  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico

4190,05  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,27  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

10,35  kN/cm²        Tensão residual

24,71  cm³        Módulo resistente elástico

38,10  cm³        Módulo resistente plástico

1314,50  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

4.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

7,18        Parâmetro de esbeltez

9,15        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

23,89        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

então

1314,50  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM

1314,50  kN.cm        Momento fletor resistente característico

1195,00  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,02  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

7,18        Parâmetro de esbeltez

1,20        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

29,01        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

36,13        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento

14,48  cm²        Área efetiva de cisalhamento

299,82  kN        Força cortante correspondente à plastificação

então

272,56  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

23,93        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

59,22        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

73,76        Parâmetro de esbeltez limite para início de escoamento

8,87  cm²        Área efetiva de cisalhamento

183,69  kN        Força cortante correspondente à plastificação

então

166,99  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,03  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,29

0,36

## Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2.65

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 62,5 cm        KzLz = 62,5 cm

KyLy = 125 cm        Lb = 62,5 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

102,03  kN        Resistência de escoamento

108,83  kN        Resistência à ruptura

102,03  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

829,58  kN

340,71  kN

313,77  kN

0,77

280,33  kN

280,33  kN

0,63

0,85

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

4,47  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

78,84  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

4,39  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

91,50  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

78,84  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,75  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

4,44  cm²        Área efetiva da seção

64,52  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,05  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,05  cm        Posição final do eixo baricêntrico

64,51  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

12,77  cm³        Módulo elástico efetivo

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

1498,33  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

13,13  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,47 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

4,44  cm²        Área efetiva da seção

64,52  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,05  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,05  cm        Posição final do eixo baricêntrico

64,51  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

12,77  cm³        Módulo elástico efetivo

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

4,49  cm²        Área efetiva da seção

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

2,99  cm        Posição final do eixo baricêntrico

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

2,26  cm³        Módulo elástico efetivo

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,49  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

565,22  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

2,26  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,32 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

4,49  cm²        Área efetiva da seção

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

2,99  cm        Posição final do eixo baricêntrico

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

2,26  cm³        Módulo elástico efetivo

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

13,09        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

25,08  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

33,74        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

32,31  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,75

0,00

0,00

## Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2.25

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 77,5 cm        KzLz = 77,5 cm

KyLy = 140 cm        Lb = 77,5 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

87,44  kN        Resistência de escoamento

93,27  kN        Resistência à ruptura

87,44  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

573,22  kN

191,31  kN

177,37  kN

0,77

162,37  kN

162,37  kN

0,77

0,78

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,71  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

60,28  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

3,47  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

72,36  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

60,28  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,78  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,72  cm²        Área efetiva da seção

53,91  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,17  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,17  cm        Posição final do eixo baricêntrico

53,81  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

10,42  cm³        Módulo elástico efetivo

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

848,88  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

11,38  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,58 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,72  cm²        Área efetiva da seção

53,91  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,17  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,17  cm        Posição final do eixo baricêntrico

53,81  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

10,42  cm³        Módulo elástico efetivo

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,85  cm²        Área efetiva da seção

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,00  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,94  cm³        Módulo elástico efetivo

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,51  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

325,27  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

1,94  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,39 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,85  cm²        Área efetiva da seção

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,00  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,94  cm³        Módulo elástico efetivo

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

15,78        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

21,78  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

40,44        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

27,92  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,78

0,00

0,00

## Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil 2U opostos pelas mesas (Formado a frio)

Perfil: [] 100 x 40 x 2 x 80

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 45 cm        KzLz = 45 cm

KyLy = 90 cm        Lb = 45 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

156,36  kN        Resistência de escoamento

166,79  kN        Resistência à ruptura

156,36  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

"TRAVEJAMENTO Z" Propriedades do perfil simples e resistência multiplicada por 2.

1248,83  kN

509,71  kN

424,07  kN

0,77

384,16  kN

384,16  kN

0,47

0,91

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,14  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

59,64  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

3,11  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

70,59  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

59,64  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão do perfil simples

119,28  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão do perfil composto

0,85  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

6,55  cm²        Área efetiva da seção

94,47  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

94,06  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

17,92  cm³        Módulo elástico efetivo

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

46708,76  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

20,50  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,10 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

6,55  cm²        Área efetiva da seção

94,47  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

94,06  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

17,92  cm³        Módulo elástico efetivo

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

6,64  cm²        Área efetiva da seção

69,08  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,14  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

4,14  cm        Posição final do eixo baricêntrico

68,95  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

16,64  cm³        Módulo elástico efetivo

378,24  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

18,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

39,27  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

46,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

50,18  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,85

0,00

0,00

## Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)

Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 60 cm        KzLz = 60 cm

KyLy = 380 cm        Lb = 60 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

78,18  kN        Resistência de escoamento

83,39  kN        Resistência à ruptura

78,18  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

70,05  kN

286,71  kN

245,92  kN

0,77

64,66  kN

64,66  kN

1,15

0,57

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,33  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

39,79  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

2,86  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

59,65  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

39,79  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,61  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,27  cm²        Área efetiva da seção

47,24  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

47,03  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

8,96  cm³        Módulo elástico efetivo

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

1228,55  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

10,25  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,46 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,27  cm²        Área efetiva da seção

47,24  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

47,03  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

8,96  cm³        Módulo elástico efetivo

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,44  cm²        Área efetiva da seção

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,02  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,73  cm³        Módulo elástico efetivo

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,52  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

333,34  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

1,73  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,36 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,44  cm²        Área efetiva da seção

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,02  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,73  cm³        Módulo elástico efetivo

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

18,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

19,64  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

46,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

25,09  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,61

0,00

0,00

## Verificação da diagonal mais solicitada:

Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010

Perfil Dupla Cantoneira laminada opostas pelas mesas

Perfil: LLLM 19 x 3.2 x 100

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 74,2 cm        KzLz = 74,2 cm

KyLy = 74,2 cm        Lb = 74,2 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

2,32  cm²        Área líquida da seção transversal

2,32  cm²        Área líquida efetiva da seção transversal

52,73  kN        Resistência de escoamento

68,74  kN        Resistência à ruptura

52,73  kN        Força normal resistente de cálculo à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

12,11  kN

12,11  kN

11,90  kN

1,00        Fator de redução associado à instabilidade local

25,28  kN

1,46

0,41

18,89  kN

0,99  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

7,50  kN/cm²        Tensão residual

0,67  cm³        Módulo resistente elástico

0,77  cm³        Módulo resistente plástico

19,34  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

3.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

5,94        Parâmetro de esbeltez

10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

131,68  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica então

3.2. FLA - Flambagem Local da Alma

5,94        Parâmetro de esbeltez

31,68        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

39,60        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

16,82  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento então

38,69  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

35,17  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

7,50  kN/cm²        Tensão residual

0,67  cm³        Módulo resistente elástico

0,77  cm³        Módulo resistente plástico

19,34  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

4.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

5,94        Parâmetro de esbeltez

10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

131,68  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica então

4.2. FLA - Flambagem Local da Alma

5,94        Parâmetro de esbeltez

31,68        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

39,60        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

16,82  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento então

38,69  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

35,17  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixos X e Y

5,94        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

69,57        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

86,65        Parâmetro de esbeltez limite para início de escoamento

0,61  cm²        Área efetiva de cisalhamento

912,00        Força cortante correspondente à plastificação

então

16,58  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

16,58  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

0,00  < 1,00        OK!

6. Equações de Interação

0,00

0,99

## Reações nas bases:

## Verificação dos Estados Limites de Serviço:

Figura 10: Flecha limite = 7400/350 = 21,14mm - Atuante = 8,7mm OK!

Verificação da frequência natural do piso conforme verificação aproximada proposta pelo anexo L da NBR8800/08

fn=18y=188,7=6,10 Hz>4Hz OK!

# 8 – Conclusão

Eu, Felipe Jacob Moraes Pereira, Lavro esse memorial de Cálculo para que possa servir de documentação técnica ao proprietário do imóvel e a quem mais possa interessar.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2023

Felipe Jacob – Eng. Mecânico

CREA-SP 5069138036