MC-20240808-R00

Memorial de Cálculo Estrutural

Galpão em estrutura metálica 30X60

| Revisão | Descrição | Elaborado | Visto | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | Emissão Inicial | Felipe Jacob |  | 08.08.2024 |

Sumário

1.	Objetivo	3

2.	Normas Utilizadas	3

3.	Dados da estrutura	3

4.	Cargas Adotadas:	3

5.	Procedimento de Cálculo	4

Verificação do pilar mais solicitado:	5

Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	9

Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	14

Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	18

Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)	21

Verificação da diagonal mais solicitada:	25

Reações nas bases:	29

Verificação dos Estados Limites de Serviço:	30

8 – Conclusão	30

# Objetivo

O objetivo desse memorial de cálculo é registrar os critérios de dimensionamento adotados para elaboração do projeto de estruturas metálicas para um galpão localizado na cidade de São Paulo - SP

# Normas Utilizadas

Normas ABNT

NBR 6120:2019 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 8800:2008 - Projeto de estrut. de aço e estrut. mistas de aço e concreto de edifícios

NBR 15980:2011 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

NBR14.762:2010 – Projeto de estruturas de aço compostas por perfis formados a frio

NBR6123/23 – Ações do vento em edificações

Especificações Estrangeiras

AWS D1.1/D1.1: 2010, Structural Welding Code

AISC-360/16 – Design of steel Structures

# Dados da estrutura

Vão livre frontal: 30m

Comprimento: 60m

Pé direito mínimo: 6m

Altura Máxima: 10m

Figura 1: VISTA ARQUITETÔNICA FRONTAL

Figura 2: VIsta Lateral

# Cargas Gravitacionais Adotadas:

Peso próprio de Estruturas Metálicas = contabilizado durante o processo de cálculo

Peso telha metálica trapezoidal Termoacústica TR40 – 0,43mm – 0,12 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m²

Carga permanente de Sprinklers = 0,10 kN/m²

# Determinação das Cargas de Vento:

Face 0:

Aberturas Móveis: 27,5m²

Aberturas Fixas: 0,15 x 25 = 3,75m²

Face 90:

Aberturas Móveis: 2 x 27,5m² = 55m²

Aberturas Fixas: 0,15 x 60 = 9m²

Face 180:

Aberturas Móveis: 27,5m²

Aberturas Fixas: 0,15 x 25 = 3,75m²

Face 270:

Aberturas Móveis: 2 x 27,5m² = 55m²

Aberturas Fixas: 0,15 x 60 = 9m²

V0 = 37m/s

Fator Topográfico

V0, V180, 270 = 1,00

V90:

Ângulo = 23 graus

S117=1+2,5-zdt.tg17-3

S117=1+2,5-522,6.tg14=1,57

S145=1+2,5-zdt.0,31

S145=1+2,5-522,6.0,31=1,71

Entre 17 e 45 temos 28 graus, e a variação é de 1,71-1,57 = 0,14.

Isso equivale a 0,14/28 = 0,005/ grau

Entre 17 e 23 temos 6 x 0,005 = 0,03 + 1,57 = S1 = 1,60

S2: RUGOSIDADE DO TERRENO

FACES 0 e 180

Paineis de vedação

Classe A, Categoria: Cat 4 – h 10m – S2 = 0,86

Estrutura principal

CLASSE B – CAT 4 = S2 = 0,83

FACES 90 e 270

Paineis de vedação

Classe A, Categoria: Cat 4 – h 10m – S2 = 0,86

Estrutura principal

CLASSE C – CAT 4 = S2 = 0,80

S3 – FATOR ESTATÍSTICO

PAINEIS DE VEDAÇÃO

S3 = 1,00 x 0,92 = 0,92

ESTRUTURA PRINCIPAL

S3 = 1,00

Pressão dinâmica do vento

PAINEIS DE VEDAÇÃO

Vk0=1,00 . 0,86 .0,92 . 37=29,27m/s

Q0=29,272. 0,613=0,53 kN/m²

Vk90=1,60 . 0,86 .0,92 . 37=46,83 m/s

Q90=46,83². 0,613=1,34 kN/m²

Vk180=1,00 . 0,86 .0,92 . 37=29,27m/s

Q180=29,272. 0,613=0,53 kN/m²

Vk270=1,00 . 0,86 .0,92 . 37=29,27m/s

Q270=29,272. 0,613=0,53 kN/m²

ESTRUTURA PRINCIPAL

Vk0=1,00 . 0,83 .1,00 . 37=30,71m/s

Q0=30,71². 0,613=0,58 kN/m²

Vk90=1,60 . 0,80 .1,00 . 37=47,36 m/s

Q90=47,36². 0,613=1,37 kN/m²

Vk180=1,00 . 0,83 .1,00 . 37=30,71m/s

Q180=30,71². 0,613=0,58 kN/m²

Vk90=1,00 . 0,80 .1,00 . 37=29,60 m/s

Q90=29,60². 0,613=0,54 kN/m²

Determinação dos Cpes

h/b = 10 / 30 = 0,33 < 0,5

a/b = 60/30 = 2

# Dimensionamento das Terças

TERÇAS DE COBERTURA:

Hipóteses de Carregamento:

Máxima carga para baixo

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1 + ѱ2.Q2

*Hipótese 1 – CP + 0,7 x SC + 0 x V

No eixo Local Y

Q = [(0,12+0,10+ 0,06) + 0,7 x 0,25 + 0 x 0,54] x 2,18= 0,99  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,28) + 0,3 x 0,54 + 0,6 x 0,25] x 2,18= 1,29  kN/m

Máxima carga para cima

Q(CFS) = CP + ѱ1.QV

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V90(CPI+0,8)

No eixo Local Y

Q = [(0,12 + 0,06) - 0,3 x 2,41] x 2,18= -1,18  kN/m

Figura 3: Máxima Flecha admissível: 6000 / 180 = 33,33 > 3,28mm OK!

ELU:

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1 + γ.ѱ0.Q2

*Hipótese 1 – γCP + 1,5 x SC + 1,4 x 0,6 x V90 (CPI -0,9)

No eixo Local Y

Q = [(1,25 . 0,12 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,06) + 1,50 x 0,25 + 1,4 x 0,6 x 0,54] x 2,18= 2,60  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,12 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,06) + 1,4 x 0,54 + 1,5 x 0,8 x 0,25] x 2,18= 3,10  kN/m

Máxima carga para cima

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V90(CPI+0,8)

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 2,41] x 2,18= -6,96  kN/m

Figura 4:Momentos Fletores Máximos

Figura 5: Máximo Esforço Cortante

Figura 6: Dimensionamento das Terças Centrais

Figura 7: Dimensionamento das Terças de extremidade

Para terças de cobertura adotado material COS-CIVIL-300

TERÇAS DE FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL

Máxima carga horizontal

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.QV

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V90(CPI+0,8)

No eixo Local Y

Q = 0 -  0,3 x 2,28] x 2,19= -1,50 kN/m

ELU:

Máxima carga Horizontal

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V90(CPI+0,8)

Q = [(0) - 1,40 x 2,28] x 2,19= -6,99  kN/m

Figura 8:Dimensionamento das Terças de fechamento Lateral da Extremidade

Figura 9: Dimensionamento das terças do fechamento lateral e frontal centrais

# Dimensionamento das Correntes e Tirantes

Máxima tração nos tirantes do fechamento lateral (Frechal):

Carga total:  5 x 0,1230 kN/m  x 3m + 26,55m² x (0,12 + 0,03)kN/m²  = 5,82 kN / cos42 x 1,40 = 10,97 kN

NTRd=π.D2.Fy4 .  1,1

10,97=π.D2.254 .  1,1

D= 4 . 1,1 . 10,9725 . π=0,784cm

Verificação da rigidez mínima:

SBr=2 . γr. NSdLbc

SBr=2 . 1,35. 3,17225=0,038 kN/cm

∂=PLEA

P∂=EAL

0,038=20000π.D²4 .225→D=0,038 . 4 . 22520000 . π=0,02cm<0,784 OK

Como a carga das correntes flexíveis é menor que a dos tirantes, Adotaremos Diam 5/16mm A36 para tirantes e corrente flexível do painel de fechamento lateral.

Máxima tração nos tirantes da cobertura (Frechal):

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC – Máximo carregamento vertical das terças

Q = [(1,25 . 0,12 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,06) + 1,4 x 0,54 + 1,5 x 0,8 x 0,25] x 2,18= 3,10  kN/m

Componente no plano da cobertura: Fx = 3,10 kN / m x sen(5,71) = 0,31 kN/m

Cada corrente recebe 0,31 x 6m / 2 = 0,93 kN

Cada tirante recebe: 8 x 0,93 kN / cos 45 = 10,52 kN

NTRd=π.D2.Fy4 .  1,1

NTRd=π.0,7942.254 .  1,1=11,25 kN

Adotaremos diam. 5/16 com máximo de 8 módulos de terças para cada tirante.

SBr=2 . γr. NSdLbc

SBr=2 . 1,35. 10,52293=0,097kN/cm

∂=PLEA

P∂=EAL

0,097=20000π.D²4 .293→D=0,097 . 4 . 29320000 . π=0,042cm<0,784 OK

VERIFICAÇÃO DAS CORRENTES RÍGIDAS DOS FECHAMENTOS LATERAL, FRONTAL E COBERTURA

Máxima compressão nas correntes rígidas dos fechamentos laterais

Carga total:  1 x 0,1230 kN/m  x 3m + 26,55m² x (0,12 + 0,03)kN/m²  = 5,82 kN / cos42 x 1,40 = 2,19 kN

Máxima compressão no plano da cobertura:

Componente no plano da cobertura: Fx = 3,10 kN / m x sen(5,71) = 0,31 kN/m

Cada corrente recebe 0,31 x 6m / 2 = 0,93 kN

Figura 10:Correntes rígidas da cobertura e fechamentos laterais e frontais

# Dimensionamento dos contraventamentos de cobertura

Maior tração nos contraventamentos: 267 kN

D= 4 . 1,1 . 26725 . π=3,86cm

Inviável, vamos adotar outra concepção

D= 4 . 1,1 . 88,325 . π=2,22cm~~ Adotaremos 1''para toda a cobertura

## DIMENSIONAMENTO DOS CONTRAVENTAMENTOS VERTICAIS

Tsd = 107,1 kN / cos36 = 132,4 kN

Adotaremos cantoneira L76,2X 4,76mm

## Dimensionamento das colunas de oitão

Figura 11:Diagrama de corpo livre da coluna de oitão

ELU – V90 (CPI +0,8)

Carga Horizontal: 2,33 x 1,40 x 6,50 = 21,20 kN/m

Carga Vertical: 1,25 x (0,12 + 0,06) x 6,50 + 1,25 x 0,50 x 7,30m = 6,02 kN

MSd=q.L²8=0,2120 . 730²8=14121,85 kN.cm

Vsdbase=5. q. L8=5 . 0,2120 . 7308=96,72 kN

Vsdtopo=3. q. L8=3 . 0,2120 . 7308=58,03 kN

## Verificação Da Barra de Travamento e contraventamento vertical entre treliças

Ncsd = 58,03 kN

Carga no contraventamento:

121 / cos 26 = 134,62 kN

# DIMENSONAMENTO DA ESTRUTURA PRINCIPAL

Máxima carga para baixo

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1 + ѱ2.Q2

*Hipótese 1 – CP + 0,7 x SC + 0 x V (0 CPI -0,3)

No eixo Local Y

Q = [(0,12+0,10+ 0,06) + 0,7 x 0,25 + 0 x 0,25] x 6= 2,73  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,28) + 0,3 x 0,25 + 0,6 x 0,25] x 6= 3,03  kN/m

P/ paredes: 0,6 x 0,25x 6m = 0,9 kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1 + γ.ѱ0.Q2

*Hipótese 1 – γCP + 1,5 x SC + 1,4 x 0,6 x V0 (CPI -0,3)

No eixo Local Y

Q = [(1,25 . 0,12 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,06) + 1,50 x 0,25 + 1,4 x 0,6 x 0,25] x 6 = 5,70  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,12 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,06) + 1,4 x 0,25 + 1,5 x 0,8 x 0,25] x 6= 6,09  kN/m

P/ paredes: 1,4 x 0,25 x 6m = 2,1 kN/m

--------

Máxima carga para cima (V0 CPI +0,8)

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1

No eixo Local Y

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V

Q = [(0,28) - 0,3 x 1,04] x 6= 0,19  kN/m

P/ paredes: 0,3 x 0,93x 6m = 1,67 kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para cima

Q(ELU) = CP + γQ1

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V0(CPI +0,8)

No eixo Local Y

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 1,04] x 6 = -7,65  kN/m

P/ paredes: 1,4 x 1,04 x 6m = 8,73kN/m

Máxima carga para cima (V90 CPI 0,00)

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1

Parte alta da cobertura

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V

Q = [(0,28) - 0,3 x 1,37] x 6= -0,79  kN/m

Parte Baixa da Cobertura:

Q = [(0,28) - 0,3 x 0,69] x 6= +0,07  kN/m

Parede baixa: 0,3 x 0,69x 6m = 1,24 kN/m

Parede Alta: 0,3 x 0,96x 6m = 1,73 kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para cima (V90 CPI 0,00)

Q(ELU) = CP + γQ1

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V0(CPI +0,8)

Parte alta da cobertura

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 1,37] x 6 = -10,42  kN/m

Parte baixa da cobertura

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 0,69] x 6 = -4,72  kN/m

Parede Baixa:  1,4 x 0,69 x 6m = 5,80kN/m

Parede Alta:  1,4 x 0,96 x 6m = 8,06kN/m

Máxima carga para baixo (V90 CPI -0,90)

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1+ ѱ2.Q2

Parte alta da cobertura

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V + 0,6.SC

Q = [(0,28) - 0,3 x 0,14 + 0,6 x 0,25] x 6= +2,33  kN/m

Parte Baixa da Cobertura:

Q = [(0,28) + 0,3 x 0,55 + 0,6 x 0,25] x 6= +3,57  kN/m

Parede baixa: 0,3 x 0,55x 6m = 0,99 kN/m

Parede Alta: 0,3 x 2,20x 6m = 3,96 kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para baixo (V90 CPI -0,90)

Q(ELU) = γCP + γQ1 + γ. Ѱ0.Q2

*Hipótese 1 – γCP + 1,4 x V90(CPI -0,90) + 1,5 x 0,8

Parte alta da cobertura

Q = [(1,25 x 0,12 + 1,40 x 0,10+ 1,25 x 0,06) - 1,40 x 0,14 + 1,5 x 0,8 x 0,25] x 6 = -2,81  kN/m

Parte baixa da cobertura

Q = [(1,25 x 0,12 + 1,40 x 0,10+ 1,25 x 0,06) + 1,40 x 0,55 + 1,5 x 0,8 x 0,25] x 6 = -8,61  kN/m

Parede Baixa:  1,4 x 0,55 x 6m = 4,62kN/m

Parede Alta:  1,4 x 2,20 x 6m = 18,48kN/m

Máxima carga para cima (V90 CPI +0,80)

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1

Parte alta da cobertura

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V

Q = [(0,28) - 0,3 x 2,47] x 6= -2,78  kN/m

Parte Baixa da Cobertura:

Q = [(0,28) - 0,3 x 1,78] x 6= -1,52  kN/m

Parede baixa: 0,3 x 1,78 x 6m = 3,20 kN/m

Parede Alta: 0,3 x 0,14x 6m = 0,25 kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para cima (V90 CPI +0,80)

Q(ELU) = CP + γQ1

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V90(CPI +0,8)

Parte alta da cobertura

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 2,47] x 6 = -19,67  kN/m

Parte baixa da cobertura

Q = [(0,12 + 0,06) - 1,40 x 1,78] x 6 = -13,87  kN/m

Parede Baixa:  1,4 x 1,78 x 6m = 14,95kN/m

Parede Alta:  1,4 x 0,14 x 6m = 1,18kN/m

QUADRO DE VERIFICAÇÕES ELU PARA CADA COMBINAÇÃO

# 8 – Conclusão

Eu, Felipe Jacob Moraes Pereira, Lavro esse memorial de Cálculo para que possa servir de documentação técnica ao proprietário do imóvel e a quem mais possa interessar.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2023