# 1 – Definição das cargas atuantes na estrutura

Cargas permanentes

Peso próprio da estrutura: calculado individualmente durante o processo

Telhas Trapezoidal TR40 Espessura 0,43mm Galvalume: 0,06 kN/m²

Paineis fotovoltaicos: 0,18 kN/m²

Sistema de combate a incêndio Sprinklers: 0,10 kN/m²

Cargas Variáveis

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m²

Determinação das cargas de vento:

Cargas básica de vento nas terças

Localização: São José dos Campos – Vale do Paraíba  – SP V0 = 38m/s

S1=1,00 Terreno Plano ou fracamente acidentado

S2 =    (Classe A – Cat IV)

S2=b.Frz10p

S2=0,86.110100,12=0,86

S3 = 0,92

Vkt=V0.S1.S2.S3

Vkt=38.1.0,86.0,92=30m/s

q=0,613 . Vk2→0,613 . 302=0,55 kN/m²

Cargas básica de vento na estrutura principal

S1=1,00 Terreno Plano ou fracamente acidentado

S2 =    (Classe B – Cat IV) para V0 e V180

S2=b.Frz10p

S2(V0 e V180)=0,85.0,9810100,125=0,83

S2 =    (Classe C – Cat IV) para V90 e V270

S2=b.Frz10p

S2(V0 e V180)=0,84.0,9510100,135=0,80

S3 = 1,00

Vkp=V0.S1.S2.S3

Vkt=38.1.0,83.1,00=31,54m/s

q=0,613 . Vk2→0,613 .31,54²=0,61 kN/m² para vento 0 e 180

Vkp=V0.S1.S2.S3

Vkt=38.1.0,80.1,00=30,40m/s

q=0,613 . Vk2→0,613 .30,40²=0,57 kN/m² para vento 0 e 180

Determinação dos coeficientes de forma externos e internos da edificação

hb=1030=0,333<0,5

ab=6030=2,0

# Dimensionamento das terças da cobertura

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

- Cp+ Ψ1.SC+ Ψ2.V0

0,06+0,18+0,10+0,05+ 0,7.0,25+ 0. 0,1.0,55. 2,09=1,18 kN/m

- Cp+ Ψ1.V0+ Ψ2.SC

0,06+0,18+0,10+0,05+ 0,3.0,1 . 0,55+ 0,6. 0,25. 2,09=1,16 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0118.6004384 . 20000. 2,4→Ix>414,85cm4

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para cima)

- Cp+ Ψ1.V90-cpi0,00

0,06+0,05- 0,3.0,55. 2,09=-0,12 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0118.6004384 . 20000. 2,4→Ix>414,85cm4

Carregamentos para avaliação de ELU

- γCp+ γSC+ Ψ0.γV0

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25+ 0,6. 1,4 . 0,06. 2,09=2,03 kN/m

- γCp+ γV0+ Ψ0.SC

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05+ 1,4.0,06+ 0,8. 1,5. 0,25. 2,09=1,94 kN/m

- Cp+ γ.V90-cpi0,00

0,06+0,05- 1,4. 0,50. 2,09=-1,23 kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0203 . 600²8=914 kN.cm

Vsd=q.L2→Vsd=0,0203 .6002=6,09 kN

Figura 1:Terças de cobertura: UE200X75X20X2,25 - A36

# Dimensionamento das terças do lanternim

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

A rigor, o texto da NBR6123 sobre cargas em lanternins nos força a utilizar o Ce = -2,0 sem distinção de regiões, portanto na combinação de cargas gravitacionais não haverá a presença de um vento de sobrepressão como foi considerado na cobertura. Também será recomendado que nas terças de lanternim não se instalem paineis fotovoltaicos e sistemas de combate a incêndio.

- Cp+ Ψ1.SC

0,06+0,05+ 0,7.0,25.1,03=0,30 kN/m

- Cp+ Ψ1.V270(CPI0,00)

0,06+0,05+ 0,3.(-2,0) . 0,55. 1,03=-0,23 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0030.6004384 . 20000. 2,4→Ix>105,46cm4

Carregamentos para avaliação de ELU

- γCp+ γSC

1,25 . 0,06+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25. 1,03=0,53 kN/m

- Cp+ γ.V270-cpi0,00

0,06+0,05+ 1,4. (-2,0)0,55. 1,03=-1,48 kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0148 . 600²8=666 kN.cm

Vsd=q.L2→d=0,0148 .6002=4,44 kN

Figura 2: Terças do Lanternim UE150X60X20X2,65 A36

# Dimensionamento das terças da marquise

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

Na marquise não será admitida a instalação de paineis fotovoltaicos, contudo será previsto a carga de sistemas de combate a incêndio.

- Cp+ Ψ1.SC+ Ψ2.V0

0,06+0,10+0,05+ 0,7.0,25+ 0. 0,1.0,55. 1,6=0,62 kN/m

- Cp+ Ψ1.V0+ Ψ2.SC

0,06+0,10+0,05+ 0,3.0,1 . 0,55+ 0,6. 0,25. 1,6=0,61 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0062.6004384 . 20000. 2,4→Ix>218cm4

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para cima)

- Cp+ Ψ1.V90-cpi0,00

0,06+0,05- 0,3.0,99.1,60=-0,30 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELU

- γCp+ γSC+ Ψ0.γV0

1,25 . 0,06+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25+ 0,6. 1,4 . 0,06. 1,60=1,13 kN/m

- γCp+ γV0+ Ψ0.SC

1,25 . 0,06+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05+ 1,4.0,06+ 0,8. 1,5. 0,25.1,60=1,06 kN/m

- Cp+ γ.V90-cpi0,00

0,06+0,05- 1,4. 0,99. 1,60=-2,04kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0204 . 600²8=918 kN.cm

Vsd=q.L2→Vsd=0,0204 .6002=6,12 kN

Figura 3: Terças da marquise UE200X75X20X2,25 A36

# Dimensionamento das correntes flexíveis da cobertura

Combinações últimas normais:

- γCp+ γSC

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25=0,92kNm2 . 7,83 . 2=14,40 kNcos58=27 kN

Adotando barra redonda como elemento de tirantes e correntes flexíveis

NtRd=A.Fy1,1

NtRd=πD².Fy4 . 1,1

27=πD².254 . 1,1→D= 27 . 4 . 1,1π . 25=1,23cm adotaremos D=12,7mm

Verificação da rigidez mínima Fbr e Sbr

Fbr=0,008.Msd Cdh0→0,008 . 914 . 110=0,73 kN<27 OK

Sbr=4 . 1,35 . 914 . 1200 . 10=2,46 kN/cm

kt=E.AL→20000 . 1,27236=107,62kNcm>2,46 OK

# Dimensionamento das correntes rígidas da cobertura

Combinações últimas normais:

- γCp+ γSC

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25=0,92kNm2 1,30 . 2=2,39 kN

Mbr=0,024 . Msd. Ln.Cb. Lbb=0,024 . 914. 6002.1,0. 200=32,9 kN.cm

Figura 4:Corrente Rìgida UE50X25X10X2,00 A36

# Dimensionamento das terças do fechamento lateral

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

Por simplificação serão considerados apenas os carregamentos de vento para o cálculo dos fechamentos laterais.

- Ψ2.V90CPI-0,30

0,30. 0,55. 2.38=0,40 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0040.6004384 . 20000. 2,4→Ix>141cm4

Carregamentos para avaliação de ELU

- γV0

1,4 .0,55. 2.38=1,83 kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0183 . 600²8=823 kN.cm

Vsd=q.L2→Vsd=0,0183 .6002=5,49kN

# Dimensionamento das terças do fechamento frontal

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

Por simplificação serão considerados apenas os carregamentos de vento para o cálculo dos fechamentos laterais.

- Ψ2.V0CPI-0,30

0,30. 0,55. 2.38=0,40 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0040.6254384 . 20000. 2,5→Ix>158cm4

Carregamentos para avaliação de ELU

- γV0

1,4 .0,55. 2.38=1,83 kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0183 . 625²8=893 kN.cm

Vsd=q.L2→Vsd=0,0183 .6252=5,72kN

# Dimensionamento das terças da marquise

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

Por simplificação serão considerados apenas os carregamentos de vento para o cálculo dos fechamentos laterais.

- Ψ2.V0CPI-0,30

0,30. 1,30.0,55. 1,17=0,25 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0025.6004384 . 20000. 2,4→Ix>88cm4

Carregamentos para avaliação de ELU

- γV0

1,4 .1,30.0,55. 1,17=1,17 kN/m

Msd=q.L²8→MSd=0,0117. 600²8=526 kN.cm

Vsd=q.L2→Vsd=0,0117 .6002=3,51kN

# Dimensionamento das correntes flexíveis dos fechamentos

Combinações últimas normais:

- γCp

1,25 . 0,06+1,25 . 0,05 =0,14kNm2 . 7,13 . 2=2 kNcos40=2,61kN

Adotando barra redonda como elemento de tirantes e correntes flexíveis

NtRd=A.Fy1,1

NtRd=πD².Fy4 . 1,1

27=πD².254 . 1,1→D= 2,61 . 4 . 1,1π . 25=0,38cm adotaremos D=12,7mm

# Dimensionamento das correntes rígidas dos fechamentos

Combinações últimas normais:

- γCp

1,25 . 0,06+1,25 . 0,05 =0,14kNm2 2,38 . 2=0,67 kN

# Dimensionamento das colunas de oitão

Carregamentos para avaliação de ELU

- γcP+γV0(cpi-0,3)

Compressão: 1,25 x (0,06 + 0,05)x6,25 + 1,25 x 0,32 = 1,26 kN / m x 10,13 = 12,75 kN

Carga de vento: 1,40 x 0,61 x 6,25 = 5,34 kN / m

Msd=q.L²8→MSd=0,0534 . 938²8=5873 kN.cm

Rhbase=5q.L8→Vsd=5 . 0,0534 .9388=31,3kN

Rhtopo=3q.L8→Vsd=3 . 0,0534 .9388=19kN

Figura 5: Esforços obtidos pelo Ftool

Cb=12,5.MMax2,5 . Mmax+3. MA+4.Mb+3.Mc

Trecho inferior:

cb=12,5 . 57832,5 . 5783+3 . 2094+4 . 629+3. 2386=2,38

Trecho superior:

cb=12,5 . 32262,5 . 3226+3 . 1461+4 . 2567+3. 3139=1,25

Adotaremos colunas W200X26,6 ASTM A572GR50

# Dimensionamento das placas de base da coluna do oitão

# Dimensionamento dos contraventamentos

Figura 6:Sistema de contraventamento Horizontal

Figura 7: Sistema de Contraventamento Vertical

Dimensionamento dos contraventamentos Horizontais da cobertura principal

NtRd=A.Fy1,1

NtRd=πD².Fy4 . 1,1

67,4=πD².254 . 1,1→D= 67,4 . 4 . 1,1π . 25=1,943cm adotaremos D=78=22,22mm

Dimensionamento dos contraventamentos Horizontais da marquise

NtRd=A.Fy1,1

NtRd=πD².Fy4 . 1,1

3,20=πD².254 . 1,1→D= 3,20 . 4 . 1,1π . 25=0,423cm adotaremos D=5/16=7,94mm

Dimensionamento dos contraventamentos Verticais

NtRd=A.Fy1,1

NtRd=πD².Fy4 . 1,1

85,5=πD².254 . 1,1→D= 85,5 . 4 . 1,1π . 25=2,18cm adotaremos D=78=22,22mm

Nota: Consideraremos as cargas de compressão oriundas do carregamento horizontal descarregando nas treliças de travamento, deixando assim as terças livres de esforços combinados.

# Dimensionamento do pórtico Principal

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para baixo)

Carregamento na estrutura Principal

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

- Cp+ Ψ1.SC+ Ψ2.V0

0,06+0,18+0,10+0,05+ 0,7.0,25+ 0. 0,1.0,61. 6=3,39 kN/m

- Cp+ Ψ1.V0+ Ψ2.SC

0,06+0,18+0,10+0,05+ 0,3.0,1 . 0,61+ 0,6. 0,25. 6=3,35 kN/m

Carregamento na Marquise

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

- Cp+ Ψ1.SC+ Ψ2.V0

0,06+0,10+0,05+ 0,7.0,25+ 0. 0,1.0,61. 6=2,31 kN/m

- Cp+ Ψ1.V0+ Ψ2.SC

0,06+0,10+0,05+ 0,3.0,1 . 0,61+ 0,6. 0,25. 6=2,27 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELU – Estrutura Principal

- γCp+ γSC+ Ψ0.γV0

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25+ 0,6. 1,4 . 0,06. 6,0=5,83 kN/m

- γCp+ γSC+ Ψ0.γV0

1,25 . 0,06+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25+ 0,6. 1,4 . 0,06. 6,0=4,21 kN/m (região do lanternim)

- γCp+ γV0+ Ψ0.SC

1,25 . 0,06+1,50.0,18+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05+ 1,4.0,06+ 0,8. 1,5. 0,25. 6,00=5,57 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELU - Marquise

- γCp+ γSC+ Ψ0.γV0

1,25 . 0,06+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05 + 1,5.0,25+ 0,6. 1,4 . 0,06. 6,0=4,24 kN/m

- γCp+ γV0+ Ψ0.SC

1,25 . 0,06+1,4 . 0,10+1,25 . 0,05+ 1,4.0,06+ 0,8. 1,5. 0,25.6,0=3,98 kN/m

Carreamento com as cargas de vento a 0 graus – maior vetor para cima

Carregamento na estrutura Principal (ELS)

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

- Cp+ Ψ1.V0CPI 0,00

0,06+0,05- 0,3.0,49. 6=-0,222 kN/m

Carregamento na Marquise

*Adotando peso estimado das terças e correntes = 0,05 kN/m²

- Cp+ Ψ1.V0CPI+0,8

0,06+0,05- 0,3.1,10. 6=-1,32 kN/m

Carregamento de vento nas paredes

Ψ1.V0CPI0,00=0,3 . 1,10 .6=1,98 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELU – Estrutura Principal

- Cp+ γV0(CPI 0,00)

0,06+  0,05 - 1,4.0,49. 6,0=-3,46 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELU - Marquise

- Cp+ γV0CPI+0,8

0,06+ 0,05 - 1,4.1,10. 6,0=-8,58 kN/m

Para paredes: γV0CPI+0,3=1,4 . 0,49 . 6=4,12 kN/m

Carregamentos para avaliação de ELS (Combinação Frequente de Serviço – Maior vetor Vertical para cima)

- Cp+ Ψ1.V90-cpi0,00

0,06+0,05- 0,3.0,55. 2,09=-0,12 kN/m

y=5.q.L4384 . E. Ix→Ix=5.0,0118.6004384 . 20000. 2,4→Ix>414,85cm4

# Dimensionamento do Banzo Superior

Máxima tração = 340,69 kN

Máxima Compressão = -340,08 kN

# Dimensionamento das Diagonais e Montantes

Diagonal com maior carregamento

Necessário reduzir o comprimento de flambagem dessa barra para aprovação

# Verificações da Coluna