MC20240124

Memorial de Cálculo Estrutural

Galpão para armazenagem de grãos

| Revisão | Descrição | Elaborado | Visto | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | Emissão Inicial | Felipe Jacob |  | 24.01.2024 |

Sumário

1.	Objetivo	3

2.	Normas Utilizadas	3

3.	Dados da estrutura	3

4.	Cargas Adotadas:	3

5.	Procedimento de Cálculo	4

Verificação do pilar mais solicitado:	5

Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	9

Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	14

Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	18

Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)	21

Verificação da diagonal mais solicitada:	25

Reações nas bases:	29

Verificação dos Estados Limites de Serviço:	30

8 – Conclusão	30

# Objetivo

O objetivo desse memorial de cálculo é registrar os critérios de dimensionamento adotados para elaboração do projeto de estruturas metálicas para um galpão destinado a armazenagem de grãos localizado na cidade XYZ

# Normas Utilizadas

Normas ABNT

NBR 6120:2019 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 8800:2008 - Projeto de estrut. de aço e estrut. mistas de aço e concreto de edifícios

NBR 15980:2011 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

NBR14.762:2010 – Projeto de estruturas de aço compostas por perfis formados a frio

NBR6123/23 – Ações do vento em edificações

Especificações Estrangeiras

AWS D1.1/D1.1: 2010, Structural Welding Code

AISC-360/16 – Design of steel Structures

# Dados da estrutura

Vão livre frontal: 30,3m

Comprimento: 40,3m

Pé direito mínimo: 3,20m

Altura da cumeeira: 13,97m

Figura 1: VISTA ARQUITETÔNICA FRONTAL

# Cargas Gravitacionais Adotadas:

Peso próprio de Estruturas Metálicas = contabilizado durante o processo de cálculo

Peso telha metálica trapezoidal TR40 – 0,50mm – 0,06 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m² em projeção horizontal x cos36 = 0,20 kN/m² ao longo da cobertura

Carga permanente de Sprinklers = 0,10 kN/m²

# Determinação das Cargas de Vento:

V0 = 42m/s

Fator Topográfico

V0, V90, V180 = 1,00

V270:

Ângulo = 26 graus

S117=1+2,5-zdt.tg17-3

S117=1+2,5-14,1031,45.tg14=1,51

S145=1+2,5-zdt.0,31

S145=1+2,5-14,1031,45.0,31=1,64

Entre 17 e 45 temos 28 graus, e a variação é de 1,64-1,51 = 0,13.

Isso equivale a 0,13/28 = 0,00464/ grau

Entre 17 e 26 temos 9 x 0,00464 = 0,041 + 1,51 = S1 = 1,55

S2: RUGOSIDADE DO TERRENO

Paineis de vedação

Classe A, Categoria: Cat 2 – h 14m – S2 = 1,04

Estrutura principal

CLASSE B – CAT II = S2 = 1,02

S3 – FATOR ESTATÍSTICO

PAINEIS DE VEDAÇÃO

S3 = 0,95 x 0,92 = 0,88

ESTRUTURA PRINCIPAL

S3 = 0,95

Pressão dinâmica do vento

PAINEIS DE VEDAÇÃO

Vk0=1,00 . 1,04 . 0,88 . 42=38,44m/s

Q0=38,442. 0,613=0,91 kN/m²

Vk90=1,00 . 1,04 . 0,88 . 42=38,44m/s

Q90=38,442. 0,613=0,91 kN/m²

Vk180=1,00 . 1,04 . 0,88 . 42=38,44m/s

Q180=38,442. 0,613=0,91 kN/m²

Vk270=1,55 . 1,04 . 0,88 . 42=59,6m/s

Q270=59,62. 0,613=2,17 kN/m²

ESTRUTURA PRINCIPAL

Vk0=1,00 . 1,02 . 0,95 . 42=40,7m/s

Q0=40,7². 0,613=1,01 kN/m²

Vk90=1,00 . 1,02 . 0,95 . 42=40,7m/s

Q90=40,7². 0,613=1,01 kN/m²

Vk180=1,00 . 1,02 . 0,95 . 42=40,7m/s

Q180=40,7². 0,613=1,01 kN/m²

Vk270=1,55 . 1,02 . 0,95 . 42=63 m/s

Q0=63². 0,613=2,43 kN/m²

Determinação dos Cpes

h/b = 3,34 / 30,3 = 0,11 < 0,5

a/b = 40,3/30,3 = 1,33

Vento Incidente em face permeável

Vento em face impermeável

Abertura Dominante a Barlavento (CPI +0,8)

Abertura Dominante a Sotavento (Cpi =-0,4)

Abertura Dominante em Face Paralela ao Vento

# Dimensionamento das Terças de Cobertura:

Hipóteses de Carregamento:

Máxima carga para baixo

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1 + ѱ2.Q2

*Hipótese 1 – CP + 0,7 x SC + 0 x V

No eixo Local Y

Q = [(0,06+0,10+ 0,05)x cos36 + 0,7 x 0,20 x cos36 + 0 x 1,20] x 1,66= 0,47  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,21)x cos36 + 0,3 x 1,20 + 0,6 x 0,20 x cos36] x 1,66= 1,04  kN/m

Flecha limite = 4457/180 = 24,76mm > 3,38mm OK!

No eixo Local X

Q = [(0,06+0,10+ 0,05)x sen36 + 0,7 x 0,20 x sen36 + 0 x 1,20.cos90 ] x 1,66= 0,34  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,21)x sen36 + 0,3 x 1,20.cos90 + 0,6 x 0,20 x sen36] x 1,66= 0,32  kN/m

Máxima carga para cima

Q(CFS) = CP + ѱ1.QV

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V0(CPI+0,8)

No eixo Local Y

Q = [(0,06 + 0,05)x cos36 + 0,3 x 1,36] x 1,66= -0,53  kN/m

No eixo Local X

Q = [(0,06+ 0,05)x sen36] x 1,66= 0,11  kN/m

ELU:

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1 + γ.ѱ0.Q2

*Hipótese 1 – γCP + 1,5 x SC + 1,4 x 0,6 x V270 (CPI -0,4)

No eixo Local Y

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,05)x cos36 + 1,50 x 0,20 x cos36 + 1,4 x 0,6 x 1,20] x 1,66= 2,45  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,05)x cos36 + 1,4 x 1,20 + 1,5 x 0,8 x 0,20 x cos36] x 1,66= 3,48  kN/m

No eixo Local X

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,05)x sen36 + 1,50 x 0,20 x sen36 + 1,4 x 0,6 x 1,20.cos90] x 1,66= 0,56  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,40 . 0,10+ 1,25 . 0,05)x sen36 + 1,4 x 1,20.cos90 + 1,5 x 0,8 x  0,20 x sen36] x 1,66= 0,50 kN/m

Adotado perfil Ue100X40X17X2,00 CIVIL-300

Máxima carga para cima

*Hipótese 1 – CP + 1,4 x V0(CPI+0,8)

(Observação: Como a componente na direção X é pequena e já será avaliada com as cargas de ELU para baixo, nessa hipótese será desprezada)

Q = [(0,06 + 0,10+ 0,05)x cos36 - 1,40 x 1,36] x 1,66= -2,81  kN/m

# Dimensionamento das Mãos Francesas da Cobertura:

Máxima Compressão Atuante: 13,4 kN

Máxima tração atuante: 10,8 kN

Lx = Ly = 107cm

Perfil Adotado: U50X25X2,00 CIVIL-300

# Dimensionamento das Correntes e Tirantes

Máxima tração nos tirantes (Frechal): 0,9 x 12 = 10,8 kN/sen29 = 22,27 kN

NTRd=π.D2.Fy4 .  1,1

22,27=π.D2.254 .  1,1

D= 4 . 1,1 . 22,2725 . π=1,11cm

Verificação da rigidez mínima:

SBr=2 . γr. NSdLbc

SBr=2 . 1,35. 44,59148=0,81 kN/cm

∂=PLEA

P∂=EAL

0,81=20000π.D²4 . 217→D=0,81 . 4 . 21720000 . π=0,105cm

Verificação do deslocamento na direção do eixo X da terça.

∂=22,27.170.420000 . π.1,27²=0,149cm . sen29=0,07cm OK

Adotaremos Diam 12,7mm A36 para tirantes e corrente flexível

Máxima compressão nas correntes rígidas: 0,9 kN

Adotado Cantoneira FF 30X2,00 CIVIL 300

Máxima tração atuante: 10,8 kN

Lx = Ly = 107cm

# Dimensionamento das terças de oitão

Compressão atuante

C1 = (1,4 x 1,10 x 58m² ) x 0,3125 = 27,9 kN

C2 = (1,4 x 1,10 x 38m² ) x 0,3125 = 18,3 kN

C3 = (1,4 x 1,10 x 27m² ) x0,3125 = 13,00 kN

Tração Atuante

T1 = (1,4 x 1,21 x 58m²)x0,3125 = 30,70 kN

T2 = (1,4 x 1,21 x 38m²)x0,3125 = 20,11 kN

T3 = (1,4 x 1,21 x 27m²)x0,3125 = 14,30 kN

Para simplificação será realizada somente a verificação à compressão com o maior entre os dois valores.

# Dimensionamento dos contraventamentos da cobertura

Tsd = 75,5 kN

NtRd=A.fy1,1

NtRd=π.D².fy4 . 1,1

D= 4 . 75,5 . 1,1π . 25=2,05cm ADOTAREMOS d=22,22mm A36

Verificação dos contraventamentos laterais

C = (((1,4 x 2,67 x 3,20 x 4,55)/2)/ cos36)/cos(40) = 43,90 kN

D= 4 . 43,90 . 1,1π . 25=1,57cm ADOTAREMOS d=22,22 A36

# Dimensionamento dos pilares de oitão

Pressão do vento entrando

Hipótese: V180(CPI-0,4)

Q = 1,4 x 1,10 x 4,68 = 7,20 kN/m

Carregamento vertical:

CP = (1,25 x 0,06 + 1,25 x 0,07) x 4,68 x 9,13 =x

Pressão de Vento Saindo (V0 Cpi +0,8)

T = 1,4 x 1,21 x 4,68 = 7,93 kN/m

Máxima tração nos banzos: 165,1 kN (165,1/248,98 = 66,3%)

Máxima Compressão atuante: 172,2 kN (172,2/208,43 = 82,6%)

Máxima tração atuante nas diagonais: 42,7 kN (42,7/73,89 = 57,7%)

Máxima Compressão nas diagonais: 41,1 kN (41,1/43,2 = 95%)

Proxima aula:

Corrigir contraventamentos e terças de oitão

## Verificação das barras de travamento

Figura 2: Máxima Compressão na barra de travamento 59,3 kN

Figura 4Barra de travamento: []100X40X17X2,00 CIVIL-300

# dimensionamento do pórtico principal

ELS (CFS) CP + 0,7SC

Peso próprio de Estruturas Metálicas = 0,25 kN/m²

Peso telha metálica trapezoidal TR40 – 0,50mm – 0,06 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m² em projeção horizontal x cos36 = 0,20 kN/m² ao longo da cobertura

Carga permanente de Sprinklers = 0,10 kN/m²

ELS (PD) = 0,25 + 0,06 +0,10 + 0,7 . 0,20 = 0,55 x 4,55 = 2,50 kN/m

ELU: 1,4CP + 1,5SC

ELS (PD) = 1,4. (0,25 + 0,06 +0,10) + 1,5 . 0,20 = 0,55 x 4,55 = 3,98 kN/m

ELS (CFS) CP + 0,3V0 (Cpi +0,8)

Peso próprio de Estruturas Metálicas = 0,25 kN/m²

Peso telha metálica trapezoidal TR40 – 0,50mm – 0,06 kN/m²

Vertical para baixo: 0,25 + 0,06 =0,31 x 4,55 = 1,41 kN/m

Perpendicular à treliça:

Cobertura = 0,3 x 1,51 x 4,55 = 2,06 kN/m

Pilares: 0,3 x 1,62 x 4,55 = 2,21 kN/m

ELU: CP + 1,4V0(Cpi +0,8)

Vertical para baixo

ELS (PD) = 0,25 + 0,06 =0,31 x 4,55 = 1,41 kN/m

Perpendicular à treliça (cobertura): 1,4 x 1,51 x 4,55 = 9,61 kN/m

Perpendicular à coluna 1,4 x 1,62 x 4,55 = 10,32 kN/m

ELU: CP + 1,4V270(Cpi -0,4)

Vertical para baixo

ELS (PD) = 0,25 + 0,06 =0,31 x 4,55 = 1,41 kN/m

Perpendicular à treliça (cobertura direita): 1,4 x 1,34 x 4,55 = 8,53 kN/m

Perpendicular à treliça (cobertura esquerda): -1,4 x 0,12 x 4,55 = -0,76 kN/m

Perpendicular à coluna (direita) 1,4 x 2,67 x 4,55 = 17,00 kN/m

Perpendicular à coluna (esquerda) = 0

ELS (CFS) CP + 0,3V270 (Cpi -0,4)

Peso próprio de Estruturas Metálicas = 0,25 kN/m²

Peso telha metálica trapezoidal TR40 – 0,50mm – 0,06 kN/m²

Vertical para baixo: 0,25 + 0,06 =0,31 x 4,55 = 1,41 kN/m

Perpendicular à treliça:

Cobertura (Direita) = 0,3 x 1,34 x 4,55 = 1,83 kN/m

Perpendicular à treliça (cobertura esquerda): -0,3 x 0,12 x 4,55 + 1,41 = -1,57 kN/m

Pilares: 0,3 x 2,67 x 4,55 = 3,64 kN/m

# Dimensionamento do travejamento da cantoneira.

Peça: Barra chata 32X3,2

Ncsd = 3% da capacidade da diagonal (A.fy = 4,58 . 25 = 114,5 kN x 0,03 = 3,43 kN)

Iy=b.t³12=3,2 . 0,32³12=0,087 cm4

Ncr=π2.20000 . 0,08714²=87,6 kN

λ0=3,2 . 0,32 . 2587,6=0,54<1,5

NcRd=0,6580,542.3,2 . 0,32 . 251,1=20,6 kN>3,43 OK!

# Procedimento de Cálculo

O modelo matemático da estrutura foi concebido utilizando-se o software Mcalc3D versão 5.0

Figura 5: Modelo renderizado Mcalc3D

Figura 6: Gráfico cromático de aproveitamento das peças da estrutura

## Verificação do pilar mais solicitado:

Perfil I Gerdau

Perfil: W 150 18

Aço: ASTM A572 GR50        fy = 345 MPa        fu = 450 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 320 cm        KzLz = 320 cm

KyLy = 320 cm        Lb = 320 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

23,40  cm²        Área líquida da seção transversal

23,40  cm²        Área líquida efetiva da seção transversal

733,91  kN        Resistência de escoamento

780,00  kN        Resistência à ruptura

733,91  kN        Força normal resistente de cálculo à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

1810,07  kN

242,88  kN

1015,85  kN

1,00

242,88  kN

242,88  kN

1,00        Fator de redução associado à instabilidade local

807,30  kN

1,82

0,26

193,65  kN

0,13  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

10,35  kN/cm²        Tensão residual

122,75  cm³        Módulo resistente elástico

133,60  cm³        Módulo resistente plástico

4609,05  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

3.1. FLT - Flambagem Lateral com Torção

137,93        Parâmetro de esbeltez

42,38        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

0,03

152,32        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

2964,29  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento

2,18        Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme

4609,05  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLT

3.2. FLM - Flambagem Local da Mesa

7,18        Parâmetro de esbeltez

9,15        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

23,89        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

32829,15  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM

3.3. FLA - Flambagem Local da Alma

23,93        Parâmetro de esbeltez

90,53        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

137,24        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

4234,71  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento

então

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

4609,05  kN.cm        Momento fletor resistente característico

4190,05  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,27  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

10,35  kN/cm²        Tensão residual

24,71  cm³        Módulo resistente elástico

38,10  cm³        Módulo resistente plástico

1314,50  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

4.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

7,18        Parâmetro de esbeltez

9,15        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

23,89        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

então

1314,50  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLM

1314,50  kN.cm        Momento fletor resistente característico

1195,00  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,02  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

7,18        Parâmetro de esbeltez

1,20        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

29,01        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

36,13        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento

14,48  cm²        Área efetiva de cisalhamento

299,82  kN        Força cortante correspondente à plastificação

então

272,56  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

23,93        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

59,22        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

73,76        Parâmetro de esbeltez limite para início de escoamento

8,87  cm²        Área efetiva de cisalhamento

183,69  kN        Força cortante correspondente à plastificação

então

166,99  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,03  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,29

0,36

## Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2.65

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 62,5 cm        KzLz = 62,5 cm

KyLy = 125 cm        Lb = 62,5 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

102,03  kN        Resistência de escoamento

108,83  kN        Resistência à ruptura

102,03  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

829,58  kN

340,71  kN

313,77  kN

0,77

280,33  kN

280,33  kN

0,63

0,85

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

4,47  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

78,84  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

4,39  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

91,50  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

78,84  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,75  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

4,44  cm²        Área efetiva da seção

64,52  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,05  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,05  cm        Posição final do eixo baricêntrico

64,51  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

12,77  cm³        Módulo elástico efetivo

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

1498,33  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

13,13  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,47 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

4,44  cm²        Área efetiva da seção

64,52  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,05  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,05  cm        Posição final do eixo baricêntrico

64,51  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

12,77  cm³        Módulo elástico efetivo

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

290,12  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

4,49  cm²        Área efetiva da seção

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

2,99  cm        Posição final do eixo baricêntrico

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

2,26  cm³        Módulo elástico efetivo

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,49  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

565,22  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

2,26  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,32 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

4,49  cm²        Área efetiva da seção

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

2,99  cm        Posição final do eixo baricêntrico

6,74  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

2,26  cm³        Módulo elástico efetivo

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

51,33  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

13,09        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

25,08  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

33,74        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

32,31  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,75

0,00

0,00

## Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2.25

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 77,5 cm        KzLz = 77,5 cm

KyLy = 140 cm        Lb = 77,5 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

87,44  kN        Resistência de escoamento

93,27  kN        Resistência à ruptura

87,44  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

573,22  kN

191,31  kN

177,37  kN

0,77

162,37  kN

162,37  kN

0,77

0,78

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,71  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

60,28  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

3,47  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

72,36  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

60,28  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,78  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,72  cm²        Área efetiva da seção

53,91  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,17  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,17  cm        Posição final do eixo baricêntrico

53,81  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

10,42  cm³        Módulo elástico efetivo

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

848,88  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

11,38  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,58 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,72  cm²        Área efetiva da seção

53,91  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,17  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,17  cm        Posição final do eixo baricêntrico

53,81  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

10,42  cm³        Módulo elástico efetivo

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

236,75  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,85  cm²        Área efetiva da seção

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,00  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,94  cm³        Módulo elástico efetivo

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,51  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

325,27  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

1,94  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,39 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,85  cm²        Área efetiva da seção

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,00  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,82  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,94  cm³        Módulo elástico efetivo

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

44,04  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

15,78        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

21,78  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

40,44        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

27,92  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,78

0,00

0,00

## Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)

Perfil 2U opostos pelas mesas (Formado a frio)

Perfil: [] 100 x 40 x 2 x 80

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 45 cm        KzLz = 45 cm

KyLy = 90 cm        Lb = 45 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

156,36  kN        Resistência de escoamento

166,79  kN        Resistência à ruptura

156,36  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

"TRAVEJAMENTO Z" Propriedades do perfil simples e resistência multiplicada por 2.

1248,83  kN

509,71  kN

424,07  kN

0,77

384,16  kN

384,16  kN

0,47

0,91

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,14  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

59,64  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

3,11  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

70,59  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

59,64  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão do perfil simples

119,28  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão do perfil composto

0,85  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

6,55  cm²        Área efetiva da seção

94,47  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

94,06  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

17,92  cm³        Módulo elástico efetivo

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

46708,76  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

20,50  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,10 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

6,55  cm²        Área efetiva da seção

94,47  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

94,06  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

17,92  cm³        Módulo elástico efetivo

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

407,20  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

6,64  cm²        Área efetiva da seção

69,08  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,14  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

4,14  cm        Posição final do eixo baricêntrico

68,95  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

16,64  cm³        Módulo elástico efetivo

378,24  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

18,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

39,27  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

46,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

50,18  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,85

0,00

0,00

## Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)

Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010

Perfil U (Formado a frio)

Perfil: [ 100 x 40 x 2

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 60 cm        KzLz = 60 cm

KyLy = 380 cm        Lb = 60 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

78,18  kN        Resistência de escoamento

83,39  kN        Resistência à ruptura

78,18  kN        Resistência à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

70,05  kN

286,71  kN

245,92  kN

0,77

64,66  kN

64,66  kN

1,15

0,57

a) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem global

3,33  cm²        Área efetiva devido à flambagem global

39,79  kN        Resistência à compressão devido à flambagem global

b) Cálculo da resistência à compressão devido à flambagem local

2,86  cm²        Área efetiva devido à flambagem local

59,65  kN        Resistência à compressão devido à flambagem local

39,79  kN        Força normal resistente de cálculo à compressão

0,61  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

3.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,27  cm²        Área efetiva da seção

47,24  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

47,03  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

8,96  cm³        Módulo elástico efetivo

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o início do escoamento

3.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

1228,55  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

10,25  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,46 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,27  cm²        Área efetiva da seção

47,24  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Y

0,25  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

5,25  cm        Posição final do eixo baricêntrico

47,03  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

8,96  cm³        Módulo elástico efetivo

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

203,60  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

4.1. Cálculo do momento resistente devido ao início do escoamento efetivo

3,44  cm²        Área efetiva da seção

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,02  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,73  cm³        Módulo elástico efetivo

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Z

4.2. Cálculo do momento resistente devido ao estado limite Flambagem Lateral com Torção

-1,00

1,00

5,52  cm        Parâmetro da seção transversal conforme Anexo E - NBR 14762:2010

333,34  kN.cm        Momento fletor de flambagem lateral com torção

1,73  cm³        Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida

0,36 então

1,00        Fator de redução associado à flambagem lateral com torção

Cálculo de  na tensão 25,00 kN/cm²

3,44  cm²        Área efetiva da seção

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo Z

0,00  cm        Rebaixamento total do eixo baricêntrico

3,02  cm        Posição final do eixo baricêntrico

5,23  cm4        Momento de inércia efetivo da seção em relação ao eixo baricêntrico

1,73  cm³        Módulo elástico efetivo

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão para o estado limite FLT

39,40  kN.cm        Resistência de cálculo à flexão em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Y

18,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

19,64  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

0,00  < 1,00        OK!

6. Cálculo da Resistência ao cortante - eixo Z

46,00        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

68,31        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

88,54        Parâmetro de esbeltez limite para para início de escoamento então

25,09  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

7. Equações de Interação

0,61

0,00

0,00

## Verificação da diagonal mais solicitada:

Conforme NBR 8800:2008 e NBR 14762:2010

Perfil Dupla Cantoneira laminada opostas pelas mesas

Perfil: LLLM 19 x 3.2 x 100

Aço: ASTM A36        fy = 250 MPa        fu = 400 MPa

COMPRIMENTOS DA BARRA

KtLt = 74,2 cm        KzLz = 74,2 cm

KyLy = 74,2 cm        Lb = 74,2 cm

1. Cálculo da Tração

1,00        Coeficiente de redução da área líquida

2,32  cm²        Área líquida da seção transversal

2,32  cm²        Área líquida efetiva da seção transversal

52,73  kN        Resistência de escoamento

68,74  kN        Resistência à ruptura

52,73  kN        Força normal resistente de cálculo à tração

0,00  < 1,00        OK!

2. Cálculo da Compressão

12,11  kN

12,11  kN

11,90  kN

1,00        Fator de redução associado à instabilidade local

25,28  kN

1,46

0,41

18,89  kN

0,99  < 1,00        OK!

3. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Y

7,50  kN/cm²        Tensão residual

0,67  cm³        Módulo resistente elástico

0,77  cm³        Módulo resistente plástico

19,34  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

3.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

5,94        Parâmetro de esbeltez

10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

131,68  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica então

3.2. FLA - Flambagem Local da Alma

5,94        Parâmetro de esbeltez

31,68        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

39,60        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

16,82  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento então

38,69  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

35,17  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,00  < 1,00        OK!

4. Cálculo da Resistência à Flexão - eixo Z

7,50  kN/cm²        Tensão residual

0,67  cm³        Módulo resistente elástico

0,77  cm³        Módulo resistente plástico

19,34  kN.cm        Momento fletor de plastificação da seção

4.1. FLM - Flambagem Local da Mesa

5,94        Parâmetro de esbeltez

10,75        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

28,06        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

131,68  kN.cm        Momento fletor de flambagem elástica então

4.2. FLA - Flambagem Local da Alma

5,94        Parâmetro de esbeltez

31,68        Parâmetro de esbeltez correspondente à plastificação

39,60        Parâmetro de esbeltez correspondente ao início do escoamento

16,82  kN.cm        Momento fletor correspondente ao início do escoamento então

38,69  kN.cm        Momento fletor resistente característico para o estado limite FLA

35,17  kN.cm        Momento fletor resistente de cálculo

0,00  < 1,00        OK!

5. Cálculo da Resistência ao cortante - eixos X e Y

5,94        Parâmetro de esbeltez

5,00        Coeficiente de flambagem local por cisalhamento

69,57        Parâmetro de esbeltez limite para plastificação

86,65        Parâmetro de esbeltez limite para início de escoamento

0,61  cm²        Área efetiva de cisalhamento

912,00        Força cortante correspondente à plastificação

então

16,58  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Y

16,58  kN        Resistência ao esforço cortante em relação ao eixo Z

0,00  < 1,00        OK!

0,00  < 1,00        OK!

6. Equações de Interação

0,00

0,99

## Reações nas bases:

## Verificação dos Estados Limites de Serviço:

Figura 7: Flecha limite = 7400/350 = 21,14mm - Atuante = 8,7mm OK!

Verificação da frequência natural do piso conforme verificação aproximada proposta pelo anexo L da NBR8800/08

fn=18y=188,7=6,10 Hz>4Hz OK!

# 8 – Conclusão

Eu, Felipe Jacob Moraes Pereira, Lavro esse memorial de Cálculo para que possa servir de documentação técnica ao proprietário do imóvel e a quem mais possa interessar.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2023

Felipe Jacob – Eng. Mecânico

CREA-SP 5069138036