MC-PP-20250825

Memorial de Cálculo Estrutural

Estrutura para armazenagem tipo porta paletes seletivos com capacidade para 2400 kg por par de longarinas

| Revisão | Descrição | Elaborado | Visto | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | Emissão Inicial | Felipe Jacob |  | 25.08.2025 |

Sumário

1.	Objetivo	3

2.	Dados da estrutura	4

3.	Cargas Gravitacionais Adotadas:	5

4.	Dimensionamento das Longarinas:	5

5.	Dimensionamento das Colunas	24

Verificações das diagonais	32

Dimensionamento da placa de base	32

8 – Conclusão	33

# Objetivo

O objetivo desse memorial de cálculo é registrar os critérios de dimensionamento adotados para elaboração do projeto de uma estrutura destinada a armazenagem de materiais tipo porta paletes seletivos.

Normas Utilizadas:

Normas ABNT

NBR 17.150/2024 Cadernos 1 e 2 – Dimensionamento de sistemas de armazenagem tipo porta paletes seletivos

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 8800:2024 - Projeto de estrut. de aço e estrut. mistas de aço e concreto de edifícios

NBR14.762:2010 – Projeto de estruturas de aço compostas por perfis formados a frio

Especificações Estrangeiras

AWS D1.1/D1.1: 2020, Structural Welding Code

AISC-360/16 – Design of steel Structures

# Dados da estrutura

Figura 1: Vista Frontal Esquemática da Estrutura

# Cargas Gravitacionais Adotadas:

Peso próprio de Estruturas Metálicas = contabilizado durante o processo de cálculo

Peso de uma unidade de carga (Palete + Carga) – 1200 kg = 12 kN

# Dimensionamento das Longarinas:

Número de Unidades de carga por par de longarinas: 2300 / 1000 = 2,3~ 2 unidades de carga x 12 kN = 24 kN

Carga característica sem efeito da excentricidade (Q1): 24 x (60/120) / (2 x 2,30) = 2,61 kN/m

Carga Característica com efeito da excentricidade(Q2): 24 x (70/120) / (2 x 2,30) = 3,04 kN/m

ρ=Q2Q1=3,042,61= 1,164

como 1,12≤ρ≤1,24→η=2.1,164-1,24=1,088

Carga característica com efeito da excentricidade ajustado:

Q'=1,088 . 2,61=2,84 kN/m

Peso próprio estimado da longarina: 0,08 kN/m

Hipóteses de Carregamento:

CARGA PARA VERIFICAÇÕES DE SERVIÇO - ELS

Q(ELS) = CP + Q = 0,08 + 2,61 = 2,69 kN/m

Flecha máxima = L/200 = 230/200 = 1,15cm

Imin=5.q.L4384 . E . 1,15→Imin=5 . 0,0269 . 2304384 . 20000 . 1,15=42,62cm4

CARGAS PARA VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA - ELU

ELU1 = 1,25 x 0,08 + 1,40 x 2,61 = 3,75 kN/m (Sem excentricidade)

Msd1=q.L²8→0,0375.230²8=247,97 kN.cm

Vsd1=q.L2→0,0375.2302=4,31 kN

ELU2 = 1,25 x 0,08 + 1,40 x 2,84 = 4,08 kN/m (Com excentricidade)

Msd2=q.L²8→0,0408.230²8=269,8 kN.cm

Vsd2=q.L2→0,0408.2302=4,70kN

ELU3 = 1,25 x 0,08 + 0,90 x 1,40 x 2,61 = 3,39 kN/m (distribuída)

ELU3 =  0,9 x 1,40 x 0,25 x 12 = 3,78 kN (Pontual)

Msd3=q.L²8+P.L4→0,0339.230²8+3,78 . 2304=441,51 kN.cm

Vsd3=q.L2+P2→0,0339.2302+3,782=5,79kN

Msd3=q.L²8→0,0339.230²8=224,16 kN.cm

Vsd3=q.L2+P→0,0339.2302+3,78=7,68kN

ELU4 = 0,08 = 0,08 kN/m (distribuída)

ELU4 =  5 kN = 5,0 kN (Pontual)

Msd4=q.L²8-P.L4→0,0008.23028-5 . 2304=-282,21 kN.cm

Vsd4=q.L2-P2→0,0008.2302-52=-2,41kN

Msd4=q.L²8→0,0008.23028=5,29 kN.cm

Vsd4=q.L2-P→0,0008.2302-5=-4,91kN

ELU5 =  1,40 x 0,50 x 0,50 = 0,35 kN (Pontual Horizontal).

Msdy5=P.L4→0,35.23028=20,13 kN.cm

Vsdx5=P2→0,352=0,175 kN

Vsdx5=P→0,35=0,35 kN

Carga Crítica de Flambagem Local - Compressão ( perfil Composto) = 190,8 kN

Carga Crítica de Flambagem Local (Mx) = 4270 kN.cm

Carga Crítica de Flambagem Lateral com Torção (Mx) = 3696 kN.cm

Carga Crítica de flambagem local (My) = 319,8 kN.cm

Carga Crítica de flambagem Lateral com Torção (My) = 5864 kN.cm

Relação de verificações do perfil Composto:

| Verificação à tração (Item 9.6 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NtRd = A.Fy/1,10 |  |  |  |  |  |  |
| NtRd = | 163,636 | kN |  |  |  |  |
| Verificação à Compressão (Item C.3.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| Nex = (ϖ².E.Ix)/Lx² |  |  |  |  | Nex = | 373,2259 |
| Ney = (ϖ².E.Iy)/Ly² |  |  |  |  | Ney = | 93,30648 |
| Nez= [(ϖ².E.Cw)/Lz² + G.It]/ro² |  |  |  |  | Nez= | 41,57065 |
|  |  |  |  |  | 1-(Xo/ro)² | 1 |
|  |  |  |  |  | Nexz= | 41,57065 |
| Ne= mín(Nex, Ney, Nez, Nexz) |  |  |  |  | Ne= | 41,57065 |
| λ₀=√(A.Fy/Ne) |  |  |  |  | λ₀= | 2,08086 |
| X = 0,877 / λ₀² |  |  |  |  | X = | 0,202541 |
| NcRe = X.A.Fy |  |  |  |  | NcRe = | 36,45746 |
| λl=√(NcRe/Nl) |  |  |  |  | λl= | 0,437123 |
| NcRl = NcRe |  |  |  |  | NcRl = | 36,45746 |
| λdist=√(A.Fy/Ndist) |  |  |  |  | λdist= | 0,971286 |
| NcRdist=[1-0,25/(λdist^1,2)].A.Fy/(λdist^1,2) |  |  |  |  | NcRdist= | 138,1452 |
| NcRd = mín(NcRe, NcRl, NcRdist)/1,20 |  |  |  |  | NcRd = | 30,381 |
| Verificação à Flexão em Torno de X-X (Item C.4.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| λ₀=√(Wx.Fy/Me) |  |  |  |  | λ₀= | 0,402957 |
| Mre = Wx.Fy |  |  |  |  | Mre= | 600,135 |
| λl=√(Mre/Ml) |  |  |  |  | λl= | 0,374896 |
| MRl = MRe |  |  |  |  | NcRl = | 600,135 |
| λdist=√(Wx.Fy/Mxdist) |  |  |  |  | λdist= | 0,37 |
| MRDist=[1-0,22/(λdist)].Wx.Fy/(λdist) |  |  |  |  | MRdist= | 600,1 |
| MxRd = mín(MRe, MRl, MRdist)/1,20 |  |  |  |  | MxRd = | 500,113 |
| Verificação à Flexão em Torno de Y-Y (Item C.4.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| λ₀=√(Wy.Fy/Me) |  |  |  |  | λ₀= | 0,22621 |
| Mre = Wy.Fy |  |  |  |  | Mre= | 300,0675 |
| λl=√(Mre/Ml) |  |  |  |  | λl= | 0,969871 |
| MRl = [1-0,15/(λl^0,8)]*MRe/(λl^0,8) |  |  |  |  | NcRl = | 260,2338 |
| λdist=√(Wy.Fy/Mydist) |  |  |  |  | λdist= | 0,97 |
| MRdist=Wy.Fy |  |  |  |  | MRdist= | 239,2 |
| MxRd = mín(MRe, MRl, MRdist)/1,20 |  |  |  |  | MxRd = | 199,341 |
| Verificação ao Esforço cortante na Direção X (Item 9.8.3 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| h= | 5 | cm |  |  |  |  |
| t= | 0,3 | cm |  |  |  |  |
| As= | 3,0 | cm² |  |  |  |  |
| h/t= | 16,66666667 |  |  |  |  |  |
| λp=1,08√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λp= | 62,35383 |
| λr=1,40√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λr= | 80,82904 |
| VxRd= (0,6 . h . t . Fy)/1,10 |  |  |  |  | VxRd= | 49,091 |
| Verificação ao Esforço cortante na Direção Y (Item 9.8.3 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |
| h= | 10 |  |  |  |  |  |
| t= | 0,15 |  |  |  |  |  |
| As= | 6 |  |  |  |  |  |
| h/t= | 66,66666667 |  |  |  |  |  |
| λp=1,08√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λp= | 62,35383 |
| λr=1,40√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λr= | 80,82904 |
| VyRd = 0,65.t².√(E.kv.Fy)/1,10 |  |  |  |  | VyRd= | 23,028 |

Verificações do Perfil Isolado

Carga Crítica de Flambagem Local Axial = 83,83 kN

Carga Crítica de Flambagem Distorcional (axial) = 123,2 kN

Carga Crítica de Flambagem Distorcional e local (Mx) = 675,6 kN.cm

Carga Crítica de Flambagem Lateral com Torção (Mx) = 958 kN.cm

Carga Crítica de Flambagem Lateral com torção (My) = 381,4 kN.cm

Carga Crítica de Flambagem Distorcional / Local (My) = 245,5 kN.cm

| Verificação à tração (Item 9.6 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NtRd = A.Fy/1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| NtRd = | 90,409 | kN |  |  |  |  |  |
| Verificação à Compressão (Item C.3.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nex = (ϖ².E.Ix)/Lx² |  |  |  |  | Nex = | 194,8796 | kN |
| Ney = (ϖ².E.Iy)/Ly² |  |  |  |  | Ney = | 305,2397 | kN |
| Nez= [(ϖ².E.Cw)/Lz² + G.It]/ro² |  |  |  |  | Nez= | 195,0102 | kN |
|  |  |  |  |  | 1-(Xo/ro)² | 0,539349 |  |
|  |  |  |  |  | Nexz= | 140,175 | kN |
| Ne= mín(Nex, Ney, Nez, Nexz) |  |  |  |  | Ne= | 140,175 | kN |
| λ₀=√(A.Fy/Ne) |  |  |  |  | λ₀= | 0,842301 |  |
| X = 0,658^λ₀² |  |  |  |  | X = | 0,743082 |  |
| NcRe = X.A.Fy |  |  |  |  | NcRe = | 73,8995 | kN |
| λl=√(NcRe/Nl) |  |  |  |  | λl= | 0,943586 |  |
| NcRl = [1-0,15/(λl^0,8)]*NcRe/(λl^0,8) |  |  |  |  | NcRl = | 65,24924 | kN |
| λdist=√(A.Fy/Ndist) |  |  |  |  | λdist= | 0,898456 |  |
| NcRdist=[1-0,25/(λdist^1,2)].A.Fy/(λdist^1,2) |  |  |  |  | NcRdist= | 80,93802 | kN |
| NcRd = mín(NcRe, NcRl, NcRdist)/1,20 |  |  |  |  | NcRd = | 54,374 | kN |
| Verificação à Flexão em Torno de X-X (Item C.4.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| λ₀=√(Wx.Fy/Me) |  |  |  |  | λ₀= | 0,580702 | kN.cm |
| Mre = Wx.Fy |  |  |  |  | Mre= | 323,0515 | kN.cm |
| λl=√(Mre/Ml) |  |  |  |  | λl= | 0,691805 |  |
| MRl = MRe |  |  |  |  | NcRl = | 323,0515 | kN |
| λdist=√(Wx.Fy/Mxdist) |  |  |  |  | λdist= | 0,69 |  |
| MRDist=[1-0,22/(λdist)].Wx.Fy/(λdist) |  |  |  |  | MRdist= | 318,5 | kN.cm |
| MxRd = mín(MRe, MRl, MRdist)/1,20 |  |  |  |  | MxRd = | 265,391 | kN.cm |
| Verificação à Flexão em Torno de Y-Y (Item C.4.1 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| λ₀=√(Wy.Fy/Me) |  |  |  |  | λ₀= | 0,541989 | kN.cm |
| Mre = Wy.Fy |  |  |  |  | Mre= | 112,037 | kN.cm |
| λl=√(Mre/Ml) |  |  |  |  | λl= | 0,675546 |  |
| MRl = MRe |  |  |  |  | NcRl = | 112,037 | kN |
| λdist=√(Wy.Fy/Mydist) |  |  |  |  | λdist= | 0,68 |  |
| MRDist=[1-0,22/(λdist)].Wy.Fy/(λdist) |  |  |  |  | MRdist= | 111,8 | kN.cm |
| MxRd = mín(MRe, MRl, MRdist)/1,20 |  |  |  |  | MxRd = | 93,197 | kN.cm |
| Verificação ao Esforço cortante na Direção X (Item 9.8.3 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| h= | 4,7 | cm |  |  |  |  |  |
| t= | 0,15 | cm |  |  |  |  |  |
| As= | 1,4 | cm² |  |  |  |  |  |
| h/t= | 31,33333333 |  |  |  |  |  |  |
| λp=1,08√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λp= | 62,35383 |  |
| λr=1,40√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λr= | 80,82904 |  |
| VxRd= (0,6 . h . t . Fy)/1,10 |  |  |  |  | VxRd= | 23,073 | kN |
| Verificação ao Esforço cortante na Direção Y (Item 9.8.3 NBR14.762/10) |  |  |  |  |  |  |  |
| h= | 9,7 |  |  |  |  |  |  |
| t= | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| As= | 1,905 |  |  |  |  |  |  |
| h/t= | 64,66666667 |  |  |  |  |  |  |
| λp=1,08√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λp= | 62,35383 |  |
| λr=1,40√(E.kv/Fy) |  |  |  |  | λr= | 80,82904 |  |
| VyRd = 0,65.t².√(E.kv.Fy)/1,10 |  |  |  |  | VyRd= | 23,028 | kN |

Dimensionamento das soldas da longarina

VwSd=0,024 . Msdh0→0,024 . 2217,4=0,72 kN

Ruptura da solda:

FwRd=0,75 . 0,7.t. L.Fw1,65

0,72=0,75 . 0,7.0,2. L.41,51,65→L=0,27cm

Verificação Ruptura do Metal Base (Solicitação normal ao eixo da solda)

FwRd=t.L.Fu1,55→0,72=0,2 . L .421,55→ L=0,13cm

Adotaremos L = 40mm E60XX a cada 77cm

# Dimensionamento das Colunas

Pré dimensionamento das colunas das montantes

Número de Unidades de carga por par de longarinas: 2300 / 1000 = 2,3~ 2 unidades de carga x 12 kN = 24 kN

Carga característica sem efeito da excentricidade (Q1): 24 x (60/120) / (2 x 2,30) = 2,61 kN/m

Peso próprio estimado da longarina: 0,08 kN/m

Hipóteses de Carregamento:

CARGAS PARA VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA - ELU

ELU1 = 1,25 x 0,08 + 1,40 x 2,61 = 3,75 kN/m x 2,30 x 6 = 51,75 kN

Perfil adotado provisoriamente: t = 2,00mm – COS-CIVIL-300

Dimensionamento da Coluna

ξ1=8,4- 22 . 1,5=2,13≤1,5

t1=0,20 .8,4-2-1,5.1,58,4=0,098 mm

ξ2=8,4- 0,42 . 0,4=10≤1,5

t2=0,20 .8,4-0,4-1,5.0,48,4=0,176cm

Verificação da rigidez das ligações

σt=M.yI=1000 .5 103,28=48,41 kN.cm

Ft = 1000/10= 100 kN

Q = 100 / 5 = 20 kN/cm

y=q.L48 . E.I=12 20.548 . 20000.11,9 . 0,476³=0,73cm

Kz = 1000/0,073 = 13698 kN.cm/rad

Aferição da deslocabilidade da estrutura

∆x2∆x1=0,3620,35=1,034 (Direção perpendicular ao corredor)

∆z2∆z1=2,6371,236=2,13 (Direção paralela ao corredor)

Pelo método da análise direta, adotaremos E = 0,80 x 20000 = 16000 kN/cm²

A estrutura é capaz de se manter estável com um fator de carga de 1,3452 (ou seja, seria capaz de suportar ainda mais 34,52% de carregamento antes de perder a estabilidade)

Máxima compressão na coluna = 46,78 kN

Mx=P.a.b(a+b)=2,5.40.130170=76,47 kN.cm

Figure 1:Verificações da Coluna

My=P.a.b(a+b)=1,25.40.130170=38,23 kN.cm

# Verificações das diagonais

# Dimensionamento da placa de base

Dimensionamento dos chumbadores

fj=2,5 . fck1,5=2,5 . 1,81,5=3

eef=tbfy3fj=0,20253.3=0,33cm

ncRd=Aef. fj=24,76 . 3=74,28>47 kN

Podemos adotar chapa #2,00 ASTM A36

Verificação dos Chumbadores:

Considerando chumbador SAE 1020

ϕ=1,27.11,4 . 52+3,24 . 3²38,4²=0,765cm Adotar 8mm 5/16''

# 8 – Conclusão

Eu, Felipe Jacob Moraes Pereira, Lavro esse memorial de Cálculo para que possa servir de documentação técnica ao proprietário do imóvel e a quem mais possa interessar.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2023

Felipe Jacob – Eng. Mecânico

CREA-SP 5069138036