Memorial de Cálculo Estrutural

EM20251127

Galpão em aço 20m X 60m

Revisões:

R00 – Emissão inicial: 17.11.2025 – Jacob

Sumário

1)	Introdução	4

a.	Objetivo:	4

b.	Normas adotadas	4

c.	Softwares e ferramentas utilizadas.	4

2)	Dados do Projeto	5

a.	Geometria básica da edificação:	5

3)	Cargas Gravitacionais	6

4)	Determinação das cargas de vento	7

5)	Verificações de Serviço (ELS)	14

Terças da Cobertura	14

Terças do Fechamento Lateral	15

Terças do Fechamento Frontal	16

Viga do Pórtico Principal	17

Colunas Laterais	18

Colunas de Oitão	19

6)	Verificações de Segurança (ELU)	19

Terças da Cobertura	20

Terças do Fechamento Lateral	32

Terças do Fechamento Frontal	44

Viga do Pórtico Principal	56

Colunas Laterais	69

Colunas de Oitão	82

Base das Colunas Laterais	95

Base das Colunas do oitão	105

Emenda das Vigas Principais	112

Emenda entre Viga e Colunas laterais	137

Análise de Estabilidade Global e Quantitativos	171

## Introdução

## Objetivo:

O objetivo desse documento é registrar para posteriores consultas os procedimentos e considerações utilizadas para dimensionar um galpão em estrutura metálica, conforme requisitos das normas aplicáveis citadas no item b.

O documento original encontra-se em poder do escritório Jacob Engenharia e Educação ME e uma cópia encontra-se em poder do cliente Sr. Fulano de Tal, Socio diretor da empresa Fulano de Tal ME, e se refere ao contrato de prestação de serviços firmado em 27 de Novembro de 2025 sob número 123456.

## Normas adotadas

Foram adotadas as seguintes normas para elaboração desse memorial de cálculo estrutura:

- ABNT NBR8800/24 – Projetos de Estruturas de Aço e de Estruturas mistas de aço e concreto em edifícios

- ABNT NBR14.762/10 – Dimensionamento de perfis de aço formados a Frio

- ABNT NBR6120/19 – Cargas para cálculos de estruturas em edificações

- ABNT NBR6123/23 – Esforços devido ao vento nas edificações

- ANSI/AISC 360-16 – Specification for Structural Steel Buildings

## Softwares e ferramentas utilizadas.

Para automação do procedimento de cálculo foram utilizadas ferramentas computacionais, listadas a seguir.

## Dados do Projeto

## Geometria básica da edificação:

Vão livre dos pórticos típicos: 20m

Distanciamento padrão entre pórticos típicos: 6m

Distanciamento padrão entre terças da cobertura: 1,94m

Distanciamento padrão entre terças do fechamento lateral: 1,42m

Distanciamento padrão entre terças dos fechamentos frontais: 1,42m

Distanciamento padrão entre os pilares frontais: 3,75m e 5m

Fechamentos laterais e frontais em alvenaria até 3m de altura

Fechamentos Laterais e frontais em telhas metálicas acima de 3m de altura

Cobertura em telhas Termoacústicas.

# Cargas Gravitacionais

Foram considerados no cálculo:

Telhas termoacústicas: 0,12 kN/m²

Telhas Metálicas Simples: 0,06 kN/m²

Painéis Fotovoltaicos: 0,15 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m² (Inclui luminárias e eletrocalhas até 0,05 kN/m²)

Não foram considerados:

Forro

Sistemas de Combate a incêndio

Outras cargas gravitacionais não mencionadas anteriormente.

# Determinação das cargas de vento

Cidade: São José dos Campos – SP

V0 = 36m/s

S1 = 1,00 Terreno plano ou fracamente acidentado (todas as direções)

S2 (V0, 180, PV) – Classe A, Cat IV

S2V0,V180=bm.Fr.z10p→0,86 . 1,00 . 7100,12=0,82

S2 (V90, 270) – Classe C, Cat IV

S2V0,V180=bm.Fr.z10p→0,84 . 0,95 . 7100,135=0,76

S3 = 1,00 (estrutura principal) , S3 = 0,92 (Painéis de vedação)

Figura 1: Carga Básica de vento por Direção

Determinação dos Cpes

h/b = 6/20 = 0,30 < 0,50

a/b = 60 / 20 = 3

i= 10% ~ 5 graus.

# Verificações de Serviço (ELS)

Figura 2: Verde = Aprovado; Vermelho = Reprovado

## Terças da Cobertura

Flecha Limite = 6000/250 = 24mm > 15,62mm OK!

## Terças do Fechamento Lateral

Flecha Limite = 6000/250 = 24mm > 5,21 OK!

## Terças do Fechamento Frontal

Flecha Limite = 5000/250 = 20mm > 2,71 OK!

## Viga do Pórtico Principal

Flecha Limite = 20000/250 = 80mm > 8,43 OK!

## Colunas Laterais

Deslocamento limite = 6000/300 = 20mm > 5,73mm OK

## Colunas de Oitão

# Verificações de Segurança (ELU)

## Terças da Cobertura

Barra N1189/N1188

| Perfil: C200X75X25X2.66 Material: Aço (SAE1020) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4); xg(3) (mm); yg(3) (mm). N1189; N1188; 2.000; 10.17; 622.15; 78.92; 0.24; -14.19; 0.00. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme (3) Coordenadas do centro de gravidade.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 1.00; 3.00; 1.00; 1.00. LK; 2.000; 6.000; 2.000; 2.000. Cm; -; -; 1.000; 1.000. Cb; -; 1.000. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cm: Coeficiente de momentos Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N1189/N1188 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 3.0 | h = 2.5 | x: 1 m h = 81.1 | x: 2 m h = 12.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.8 m h = 49.3 | x: 2 m h = 1.6 | x: 1.4 m h = 70.0 | x: 1.8 m h = 87.5 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(1) | PASSA h = 87.5 |
| Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4)

| Elemento: Alma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 71 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 189.36 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.66 | mm |
| Elemento: Mesa |  |  |  |  |  |
| Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 60. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 24 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 64.36 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.66 | mm |

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4)

| O índice de esbeltez l das barras comprimidas não deve exceder o valor 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lxx | : | 76.7 |  |
|  |  | lyy | : | 71.8 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 6.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X. |  | rx | : | 7.82 | cm |
| ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y. |  | ry | : | 2.79 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.030 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações PP+1.25·CP+1.4·V90(Cpi+0,80). |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Asforço axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 6.69 | kN |
| A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 221.90 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 10.17 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.025 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V0(Cpi-0,40). |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 2.84 | kN |
| A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores obtidos segundo os seguintes itens: |  | Nc,Rd | : | 112.59 | kN |
| a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 112.59 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 8.99 | cm² |
| c: Fator de redução associado à flambagem,. |  | cyy | : | 0.77 |  |
|  |  | cxz | : | 0.63 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas. |  | l0, yy | : | 0.79 |  |
|  |  | l0, xz | : | 1.06 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, conforme 9.7.2. |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 10.17 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) e b): |  | Ne | : | 218.42 | kN |
| a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 389.44 | kN |
| b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nexz | : | 218.42 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 341.13 | kN |
|  |  | Nez | : | 341.84 | kN |
| Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 622.15 | cm4 |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 78.92 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.24 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 6621.72 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 6.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 2.000 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 10.05 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.82 | cm |
|  |  | ry | : | 2.79 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -56.62 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| b) Flambagem por distorção (9.7.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 117.55 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 10.17 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.58 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 1.35 |  |
| Ndist: Esforço axial de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ndist | : | 134.90 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 0.58 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 25.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.66 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.811 |  |
| O momento fletor solicitante de cálculo desfavorável MSd produz-se num ponto situado a uma distância de 1.000 m do nó N1189, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  | MSd | : | 9.58 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor calculado em a), b) y c): |  | MRd | : | 11.81 | kN·m |
| a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 13.57 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com s calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 62.21 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 13.36 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, adotando s = cFLTfy. |  | Wc,ef | : | 62.21 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cFLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)cFLT | : | 0.98 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 0.64 |  |
| Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida. |  | Wc | : | 62.21 | cm³ |
| O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria: |  |  |  |  |  |
|  |  | Me | : | 36.67 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão. |  | Cb | : | 1.00 |  |
|  |  | Ney | : | 389.44 | kN |
|  |  | Nez | : | 341.84 | kN |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 78.92 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.24 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 6621.72 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 2.000 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 10.05 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.82 | cm |
|  |  | ry | : | 2.79 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -56.62 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| c) Flambagem por distorção (9.8.2.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 11.81 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra extrema com maior tensão. |  | W | : | 62.21 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.87 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 0.85 |  |
| Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Mdist | : | 20.50 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 1.45 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 25.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.66 | mm |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.125 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N1188, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  | MSd | : | 0.40 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como: |  | MRd | : | 3.17 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com s calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 14.54 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.011 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N1189, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70). |  | VSd | : | 0.47 | kN |
| A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd. |  | VSd | : | 0.24 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 22.41 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 34.15 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 24.20 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 44.27 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.66 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 64.36 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por esforço cortante que, para uma mesa, é dado por: |  | KV | : | 1.20 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.033 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N1189, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  | VSd | : | 2.13 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (2)VRd | : | 64.77 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 69.71 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 71.19 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 90.37 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.66 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 189.36 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.00 |  |

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis MSd e VSd produzem-se num ponto situado a uma distância 0.800 m do nó N1189, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.493 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo. |  | MSd | : | 9.53 | kN·m |
| M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1. |  | M0,Rd | : | 13.57 | kN·m |
| VSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | VSd | : | 0.43 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3. |  | VRd | : | 64.77 | kN |

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N1188, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.016 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo. |  | MSd | : | 0.40 | kN·m |
| M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1. |  | M0,Rd | : | 3.17 | kN·m |
| VSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | VSd | : | 0.42 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3. |  | VRd | : | 44.82 | kN |

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se num ponto situado a uma distância 1.400 m do nó N1189, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.700 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 0.74 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 7.60 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.16 | kN·m |
| Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7. |  | Nc,Rd | : | 112.59 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 11.81 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 3.33 | kN·m |

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se num ponto situado a uma distância de 1.800 m do nó N1189, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.875 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força normal de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 5.20 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 8.89 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.31 | kN·m |
| NRd: Força normal de tração resistente de cálculo conforme 9.6. |  | NRd | : | 221.90 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 11.81 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 3.17 | kN·m |

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

## Terças do Fechamento Lateral

Barra N249/N246

| Perfil: C200X75X20X2.25 Material: Aço (SAE1020) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4); xg(3) (mm); yg(3) (mm). N249; N246; 2.000; 8.44; 520.03; 62.40; 0.14; -15.52; 0.00. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme (3) Coordenadas do centro de gravidade.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 1.00; 3.00; 1.00; 1.00. LK; 2.000; 6.000; 2.000; 2.000. Cm; -; -; 1.000; 1.000. Cb; -; 1.000. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cm: Coeficiente de momentos Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N249/N246 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 1.8 | h = 0.7 | x: 1 m h = 88.7 | x: 2 m h = 5.2 | x: 2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0.8 m h = 45.6 | x: 2 m h = 0.3 | x: 0.8 m h = 23.7 | x: 1 m h = 90.9 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(1) | PASSA h = 90.9 |
| Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4)

| Elemento: Alma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 85 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 191.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |
| Elemento: Mesa |  |  |  |  |  |
| Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 60. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 29 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 66.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4)

| O índice de esbeltez l das barras comprimidas não deve exceder o valor 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lxx | : | 76.4 |  |
|  |  | lyy | : | 73.5 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 6.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X. |  | rx | : | 7.85 | cm |
| ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y. |  | ry | : | 2.72 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.5·PP+1.5·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V90(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Asforço axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 3.30 | kN |
| A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 184.13 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.007 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações PP+CP+1.4·V0(Cpi-0,40) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 0.54 | kN |
| A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores obtidos segundo os seguintes itens: |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 86.92 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 7.04 | cm² |
| c: Fator de redução associado à flambagem,. |  | cyy | : | 0.76 |  |
|  |  | cxz | : | 0.62 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas. |  | l0, yy | : | 0.81 |  |
|  |  | l0, xz | : | 1.07 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, conforme 9.7.2. |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) e b): |  | Ne | : | 175.97 | kN |
| a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 307.96 | kN |
| b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nexz | : | 175.97 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 285.14 | kN |
|  |  | Nez | : | 259.69 | kN |
| Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 520.03 | cm4 |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 62.40 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.14 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 4930.90 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 6.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 2.000 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 9.90 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.85 | cm |
|  |  | ry | : | 2.72 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -53.76 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| b) Flambagem por distorção (9.7.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.47 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 1.65 |  |
| Ndist: Esforço axial de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ndist | : | 74.08 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 0.54 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 20.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.887 |  |
| O momento fletor solicitante de cálculo desfavorável MSd produz-se num ponto situado a uma distância de 1.000 m do nó N249, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V0(Cpi+0,80). |  | MSd | : | 7.69 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor calculado em a), b) y c): |  | MRd | : | 8.67 | kN·m |
| a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 11.35 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com s calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 11.03 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, adotando s = cFLTfy. |  | Wc,ef | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cFLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)cFLT | : | 0.97 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 0.67 |  |
| Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida. |  | Wc | : | 52.00 | cm³ |
| O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria: |  |  |  |  |  |
|  |  | Me | : | 27.98 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão. |  | Cb | : | 1.00 |  |
|  |  | Ney | : | 307.96 | kN |
|  |  | Nez | : | 259.69 | kN |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 62.40 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.14 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 4930.90 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral. |  | KyLy | : | 2.000 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 2.000 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 9.90 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.85 | cm |
|  |  | ry | : | 2.72 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -53.76 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| c) Flambagem por distorção (9.8.2.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 8.67 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra extrema com maior tensão. |  | W | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.76 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 1.03 |  |
| Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Mdist | : | 11.79 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 1.39 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 20.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.052 |  |
| O momento fletor desfavorável de cálculo MSd é obtido para o nó N246, para a combinação de hipóteses 1.5·PP+1.5·CP+1.4·V0(Cpi +0,80) [NL]. |  | MSd | : | 0.13 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como: |  | MRd | : | 2.57 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com s calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 11.77 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.007 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N246, para a combinação de hipóteses 1.5·PP+1.5·CP+1.4·V0(Cpi +0,80) [NL]. |  | VSd | : | 0.29 | kN |
| A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd. |  | VSd | : | 0.14 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 19.44 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 34.15 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 29.33 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 44.27 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 66.00 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por esforço cortante que, para uma mesa, é dado por: |  | KV | : | 1.20 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.037 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N249, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V0(Cpi+0,80). |  | VSd | : | 1.71 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (2)VRd | : | 46.34 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 69.71 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 84.89 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 90.37 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 191.00 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.00 |  |

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis MSd e VSd produzem-se num ponto situado a uma distância 0.800 m do nó N249, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V0(Cpi+0,80). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.456 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo. |  | MSd | : | 7.66 | kN·m |
| M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1. |  | M0,Rd | : | 11.35 | kN·m |
| VSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | VSd | : | 0.34 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3. |  | VRd | : | 46.34 | kN |

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis MSd e VSd são obtidos no nó N246, para a combinação de hipóteses 1.5·PP+1.5·CP+1.4·V0(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.003 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo. |  | MSd | : | 0.13 | kN·m |
| M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1. |  | M0,Rd | : | 2.57 | kN·m |
| VSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | VSd | : | 0.29 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3. |  | VRd | : | 38.88 | kN |

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se num ponto situado a uma distância 0.800 m do nó N249, para a combinação de hipóteses PP+CP+1.4·V0(Cpi-0,40) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.237 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 0.54 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 1.88 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.03 | kN·m |
| Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7. |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 8.67 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 2.40 | kN·m |

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se num ponto situado a uma distância de 1.000 m do nó N249, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V0(Cpi+0,80). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.909 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força normal de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 1.25 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 7.69 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.04 | kN·m |
| NRd: Força normal de tração resistente de cálculo conforme 9.6. |  | NRd | : | 184.13 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 8.67 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 2.40 | kN·m |

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

## Terças do Fechamento Frontal

Barra N426/N427

| Perfil: C200X75X20X2.25 Material: Aço (SAE1020) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4); xg(3) (mm); yg(3) (mm). N426; N427; 1.667; 8.44; 520.03; 62.40; 0.14; -15.52; 0.00. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme (3) Coordenadas do centro de gravidade.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 1.00; 3.00; 1.00; 1.00. LK; 1.667; 5.000; 1.667; 1.667. Cm; -; -; 1.000; 1.000. Cb; -; 1.000. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cm: Coeficiente de momentos Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 14762:2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b/t | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | MxVy | MyVx | NcMxMy | NtMxMy | Mt |  |
| N426/N427 | (bw/t) £ 500 (bf/t) £ 60 Passa | lxx £ 200.0 lyy £ 200.0 Passa | h = 1.7 | h = 0.8 | x: 1.042 m h = 57.6 | MSd = 0.00 N.A.(1) | x: 1.667 m h = 0.6 | x: 0 m h = 3.1 | x: 1.042 m h = 19.3 | N.A.(2) | x: 1.667 m h = 4.5 | x: 0.625 m h = 59.6 | Mt,Sd = 0.00 N.A.(3) | PASSA h = 59.6 |
| Notação: b/t: Valores máximos da relação comprimento-espessura l: Limitação de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y MxVy: Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados MyVx: Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados NcMxMy: Resistência à flexo-compressão NtMxMy: Resistência à flexo-tração Mt: Resistência à torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) A verificação não será executada, já que não existe momento fletor. (2) Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada. (3) A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valores máximos da relação comprimento-espessura (ABNT NBR 14762:2010 Artigo 9.1.2 Tabela 4)

| Elemento: Alma |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Em elementos comprimidos com ambas as bordas vinculadas a elementos AA, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 500. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 85 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 191.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |
| Elemento: Mesa |  |  |  |  |  |
| Em elementos comprimidos AA, tendo uma borda vinculada à alma ou mesa e a outra ao enrijecedor de borda simples, a relação largura-espessura não deve ultrapassar o valor 60. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t) | : | 29 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| b: Comprimento do elemento. |  | b | : | 66.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Limitação de esbeltez (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7.4)

| O índice de esbeltez l das barras comprimidas não deve exceder o valor 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lxx | : | 63.7 |  |
|  |  | lyy | : | 61.3 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 5.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 1.667 | m |
| rx: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal X. |  | rx | : | 7.85 | cm |
| ry: Raio de giração da seção bruta em relação ao eixo principal Y. |  | ry | : | 2.72 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.6)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.017 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.2·SC-COB+1.2·PFV+1.4·V0(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Asforço axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 3.16 | kN |
| A força normal de tração resistente de cálculo Nt,Rd deve ser tomada como: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 184.13 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.7)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.008 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações PP+CP+1.4·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 0.61 | kN |
| A resistência de cálculo à compressão Nc,Rd é dada pelo menor dos valores obtidos segundo os seguintes itens: |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| a) Inicio de ruptura da seção efetiva e flambagem global (9.7.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 98.16 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 6.87 | cm² |
| c: Fator de redução associado à flambagem,. |  | cyy | : | 0.83 |  |
|  |  | cxz | : | 0.71 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido para barras comprimidas. |  | l0, yy | : | 0.68 |  |
|  |  | l0, xz | : | 0.90 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ne: Força normal de flambagem elástica da barra, conforme 9.7.2. |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| A força normal de flambagem elástica Ne é o menor valor entre os obtidos por a) e b): |  | Ne | : | 251.57 | kN |
| a) Força normal de flambagem elástica por flexão em relação ao eixo Y. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 443.46 | kN |
| b) Força normal de flambagem elástica por flexo-torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nexz | : | 251.57 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 410.60 | kN |
|  |  | Nez | : | 369.03 | kN |
| Ix: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 520.03 | cm4 |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 62.40 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.14 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 4930.90 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KxLx: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | KxLx | : | 5.000 | m |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | KyLy | : | 1.667 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 1.667 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 9.90 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.85 | cm |
|  |  | ry | : | 2.72 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -53.76 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| b) Flambagem por distorção (9.7.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| A: Área bruta da seção transversal da barra. |  | A | : | 8.44 | cm² |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.2 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.47 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 1.65 |  |
| Ndist: Esforço axial de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Ndist | : | 74.08 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 0.54 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 20.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.576 |  |
| O momento fletor solicitante de cálculo desfavorável MSd produz-se num ponto situado a uma distância de 1.042 m do nó N426, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V270(Cpi+0,80). |  | MSd | : | 4.99 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor calculado em a), b) y c): |  | MRd | : | 8.67 | kN·m |
| a) Início de escoamento da la seção efetiva (9.8.2.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 11.35 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, com s calculada para o estado limite último de escoamento da seção. |  | Wef | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| b) Flambagem lateral com torção (9.8.2.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 11.35 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wc,ef: Módulo de resistência elástico da seção efetiva em relação à fibra comprimida, calculado com base nas larguras efetivas dos elementos, conforme 9.2, adotando s = cFLTfy. |  | Wc,ef | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cFLT: Fator de redução associado à flambagem lateral com torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | (1)cFLT | : | 1.00 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 0.56 |  |
| Wc: Módulo de resistência elástico da seção bruta em relação à fibra comprimida. |  | Wc | : | 52.00 | cm³ |
| O momento fletor de flambagem lateral com torção Me, em regime elástico, pode ser calculado pela seguinte expressão para barras com seccão duplamente simétrica ou monossimétrica sujeitas à flexão em torno do eixo de simetria: |  |  |  |  |  |
|  |  | Me | : | 40.03 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Cb: Coeficiente de equivalência de momento na flexão. |  | Cb | : | 1.00 |  |
|  |  | Ney | : | 443.46 | kN |
|  |  | Nez | : | 369.03 | kN |
| Iy: Momento de inércia da seção bruta em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 62.40 | cm4 |
| It: Momento de inércia à torção uniforme. |  | It | : | 0.14 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção. |  | Cw | : | 4930.90 | cm6 |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| G: Módulo de elasticidade transversal. |  | G | : | 76923 | MPa |
| KyLy: Comprimento efetivo de flambagem lateral. |  | KyLy | : | 1.667 | m |
| KzLz: Comprimento efetivo de flambagem por torção. |  | KzLz | : | 1.667 | m |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de torção. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 9.90 | cm |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| rx, ry: Raios de giração da seção bruta em relação aos eixos principais de inércia X e Y, respectivamente. |  | rx | : | 7.85 | cm |
|  |  | ry | : | 2.72 | cm |
| x0, y0: Coordenadas do centro de torção na direção dos eixos principais X e Y, respectivamente, em relação ao centróide da seção. |  | x0 | : | -53.76 | mm |
|  |  | y0 | : | 0.00 | mm |
| c) Flambagem por distorção (9.8.2.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 8.67 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| W: Módulo resistente elástico da seção bruta em relação à fibra extrema com maior tensão. |  | W | : | 52.00 | cm³ |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| cdist: Fator de redução associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | cdist | : | 0.76 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| ldist: Índice de esbeltez reduzida associado à flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | ldist | : | 1.03 |  |
| Mdist: Momento fletor de flambagem por distorção elástica (A norma não contempla a formulação necessária para esta verificação, portanto, aplica-se o critério da norma AISI S100-07 (2007)). |  |  |  |  |  |
|  |  | Mdist | : | 11.79 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| kd: Coeficiente de flambagem por distorção. |  |  |  |  |  |
|  |  | kd | : | 1.39 |  |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| n: Coeficiente de Poisson. |  | n | : | 0.3 |  |
| bw: Largura da alma. |  | bw | : | 200.00 | mm |
| bf: Largura da aba. |  | bf | : | 75.00 | mm |
| D: Comprimento do enrijecedor da mesa. |  | D | : | 20.00 | mm |
| t: A espessura. |  | t | : | 2.25 | mm |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.2)

A verificação não será executada, já que não existe momento fletor.

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.006 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N427, para a combinação de hipóteses 1.5·PP+1.5·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V90(Cpi -0,70) [NL]. |  | VSd | : | 0.22 | kN |
| A seção é composta por duas almas iguais. Sobre cada uma delas, o esforço de cálculo é VSd = 0.5 VSd. |  | VSd | : | 0.11 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (1)VRd | : | 19.44 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 34.15 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 29.33 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 44.27 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 66.00 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por esforço cortante que, para uma mesa, é dado por: |  | KV | : | 1.20 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.031 |  |
| O esforço cortante solicitante de cálculo desfavorável VSd produz-se no nó N426, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V270(Cpi+0,80). |  | VSd | : | 1.41 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo da alma VRd deve ser calculada por: |  | (2)VRd | : | 46.34 | kN |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.08(EKV/fy)0.5 | : | 69.71 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | h/t | : | 84.89 |  |
| para. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4(EKV/fy)0.5 | : | 90.37 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da alma. |  | t | : | 2.25 | mm |
| h: Largura da alma. |  | h | : | 191.00 | mm |
| fy: Tensão de escoamento. |  | fy | : | 240.00 | MPa |
| E: Módulo de elasticidade. |  | E | : | 200000 | MPa |
| g: Coeficiente de ponderação das resistências. |  | g | : | 1.1 |  |
| KV: Coeficiente de flambagem local por cisalhamento, que para a alma sem enrijecedores transversais é dado por: |  | KV | : | 5.00 |  |

Resistência ao momento fletor X e esforço cortante Y combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis MSd e VSd produzem-se num ponto situado a uma distância 1.042 m do nó N426, para a combinação de hipóteses 1.25·PP+1.25·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V270(Cpi+0,80). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para barras sem enrijecedores transversais de alma, o momento fletor solicitante de cálculo e a força cortante solicitante de cálculo devem satisfazer à seguinte expressão de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.193 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| MSd: Momento fletor solicitante de cálculo. |  | MSd | : | 4.99 | kN·m |
| M0,Rd: Momento fletor resistente de cálculo conforme 9.8.2.1. |  | M0,Rd | : | 11.35 | kN·m |
| VSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | VSd | : | 0.11 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo conforme 9.8.3. |  | VRd | : | 46.34 | kN |

Resistência ao momento fletor Y e esforço cortante X combinados (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.8.4)

Não há interação entre o momento fletor e o esforço cortante para nenhuma combinação. Assim a verificação não será executada.

Resistência à flexo-compressão (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos no nó N427, para a combinação de hipóteses PP+1.5·CP+1.4·V90(Cpi -0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.045 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força normal de compressão solicitante de cálculo. |  | Nc,Sd | : | 0.36 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 0.15 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.06 | kN·m |
| Nc,Rd: Força normal de compressão resistente de cálculo, conforme 9.7. |  | Nc,Rd | : | 79.68 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 8.67 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 2.57 | kN·m |

Resistência à flexo-tração (ABNT NBR 14762:2010, Artigo 9.9)

| Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se num ponto situado a uma distância de 0.625 m do nó N426, para a combinação de hipóteses 1.5·PP+1.5·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V90(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os esforços devem satisfazer as seguintes expressões de interação: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.596 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força normal de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 1.61 | kN |
| Mx,Sd, My,Sd: Momentos fletores solicitantes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente. |  | Mx,Sd | : | 4.97 | kN·m |
|  |  | My,Sd | : | 0.03 | kN·m |
| NRd: Força normal de tração resistente de cálculo conforme 9.6. |  | NRd | : | 184.13 | kN |
| Mx,Rd, My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo em relação aos eixos X e Y, respectivamente, calculados conforme 9.8.2. |  | Mx,Rd | : | 8.67 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 2.40 | kN·m |

Resistência à torção (Critério da CYPE Ingenieros)

A verificação não é necessária, já que não existe momento torsor.

## Viga do Pórtico Principal

Barra N1249/N1179

| Perfil: W 410 x 38.8, Simples com mísulas (Mísula inicial inferior: 0.68 m.) Material: Aço (A-572 345MPa) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas(1). Inicial; Final; Área (cm²); Ix(2) (cm4); Iy(2) (cm4); It(3) (cm4); xg(4) (mm); yg(4) (mm). N1249; N1179; 1.934; 87.03; 62925.34; 606.06; 18.20; 0.00; 195.10. Notas: (1) As características mecânicas e o desenho mostrados correspondem à seção inicial do perfil (N1249) (2) Inércia em relação ao eixo indicado (3) Momento de inércia à torção uniforme (4) Coordenadas do centro de gravidade.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 1.94; 10.34; 1.94; 1.94. LK; 3.760; 20.000; 3.760; 3.760. Cb; -; 1.730. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N1249/N1179 | l £ 200.0 Passa | x: 0.564 m h = 4.4 | x: 0 m h = 16.6 | x: 0.566 m h = 75.6 | x: 1.934 m h = 0.3 | x: 0.564 m h < 0.1 | x: 0 m h = 10.1 | x: 0.566 m h = 81.5 | x: 0.564 m h = 0.4 | N.A.(1) | N.A.(2) | PASSA h = 81.5 |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação. (2) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Limitação do índice de esbeltez (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.7)

| O índice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como o maior relação entre o comprimento de flambagem e o raio de giração, não deve ser superior a 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | : | 132.7 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l: Índice de esbeltez. |  |  |  |  |  |
|  |  | lx | : | 125.5 |  |
|  |  | ly | : | 132.7 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 20.000 | m |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.760 | m |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 15.94 | cm |
|  |  | ry | : | 2.83 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.044 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.564 m do nó N1249, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V0(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 68.96 | kN |
| A força axial de tração resistente de cálculo, Nt,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 1577.59 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 50.30 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.166 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N1249, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nc,Sd | : | 61.18 | kN |
| A força axial de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 369.65 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| c: Fator de redução total associado à resistência à compressão. |  | c | : | 0.172 |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 68.59 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| Fator de redução c: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | c | : | 0.172 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido. |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 2.259 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 83.45 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Ne: Força axial de flambagem elástica. |  | Ne | : | 564.07 | kN |
| Área efetiva da seção transversal. (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.4) |  |  |  |  |  |
|  |  | Aef | : | 68.59 | cm² |
| Alma: Elemento do Grupo 2 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 111.83 | > | 67.19 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 483.52 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 111.83 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 715.69 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 6.40 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 67.19 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| sel: Tensão de flambagem local. |  | sel | : | 60.93 | MPa |
| C1: Factor para cálculo de flambagem local (Tabela 5). |  | C1 | : | 0.18 |  |
| C2: Factor para cálculo de flambagem local (Tabela 5). |  | C2 | : | 1.31 |  |
| Mesa: Elemento do Grupo 4 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.95 | £ | 25.25 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 70.00 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 7.95 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 70.00 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 8.80 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 25.25 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Força axial de flambagem elástica: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.5) |  |  |  |  |  |
| A força axial de flambagem elástica, Ne, de uma barra com seção transversal duplamente simétrica ou simétrica em relação a um ponto, é dada pelo menor valor entre os obtidos por (a), (b) e (c): |  | Ne | : | 564.07 | kN |
| (a); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia X da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 630.52 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 20.000 | m |
| Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 12777.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (b); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia Y da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 564.07 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.760 | m |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 404.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (c); Para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nez | : | 1159.71 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lz: Comprimento de flambagem por torção. |  | Lz | : | 3.760 | m |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 153190.00 | cm6 |
| G: Módulo de elasticidade transversal do aço. |  | G | : | 77000 | MPa |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 11.69 | cm4 |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 16.19 | cm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 15.94 | cm |
|  |  | ry | : | 2.83 | cm |
| X0,Y0: Coordenadas do centro de cisalhamento na direção dos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | X0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | Y0 | : | 0.00 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.756 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.566 m do nó N1249, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd- | : | 125.20 | kN·m |
| Já que 'l £ lr', deve-se considerar viga de alma não-esbelta (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D). |  | 59.59 | £ | 137.24 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 59.59 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 381.40 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 6.40 | mm |
|  |  | lr | : | 137.24 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd de vigas de alma não-esbelta deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 165.70 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 301.30 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 640.45 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem lateral com torção, FLT (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 132.67 | > | 42.38 |  |
|  |  | 132.67 | £ | 167.33 |  |
|  |  | MRd | : | 165.70 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 132.67 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lb,inf: Distância entre pontos travados à flambagem lateral. |  | Lb,inf | : | 3.760 | m |
| ry: Raio de giração da seção em relação ao eixo principal de inércia perpendicular ao eixo de flexão. |  | ry | : | 2.83 | cm |
|  |  | lp | : | 42.38 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | lr | : | 167.33 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 404.00 | cm4 |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 11.69 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 153190.00 | cm6 |
|  |  | b1 | : | 0.066 | cm-1 |
|  |  | Mpl | : | 254.20 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 736.80 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mr | : | 154.67 | kN·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 640.45 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | sr | : | 103.50 | MPa |
| Cb: Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme. |  | Cb | : | 1.73 |  |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (c); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.95 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 231.09 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.95 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 8.80 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 254.20 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 736.80 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (d); Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 59.59 | £ | 90.53 |  |
|  |  | MRd | : | 231.09 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 59.59 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 381.40 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 6.40 | mm |
|  |  | lp | : | 90.53 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 254.20 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 736.80 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.003 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N1179, para a combinação de ações 1.5·PP+1.5·CP+0.75·PFV+1.4·V180(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd+: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd+ | : | 0.08 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 27.15 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 27.15 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wy: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wy | : | 57.71 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.95 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 28.51 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.95 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 8.80 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 31.36 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zy: Módulo de resistência plástico. |  | Zy | : | 90.90 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.564 m do nó N1249, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.2·SC-COB+1.2·PFV+1.4·V180(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 0.03 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.95 | £ | 29.01 |  |
|  |  | VRd | : | 463.68 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.95 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura das mesas. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura das mesas. |  | tf | : | 8.80 | mm |
|  |  | lp | : | 29.01 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 1.20 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 510.05 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | Aw | : | 24.64 | cm² |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.101 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N1249, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 33.12 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 111.83 | > | 76.22 |  |
|  |  | VRd | : | 328.02 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 111.83 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 715.69 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 6.40 | mm |
|  |  | lp | : | 61.20 |  |
|  |  | lr | : | 76.22 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 5.34 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 971.46 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  | Aw | : | 46.93 | cm² |
| d: Altura total da seção transversal. |  | d | : | 733.29 | mm |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço axial e flexão combinados (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.1.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.815 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.566 m do nó N1249, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nc,Sd | : | 51.75 | kN |
| Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Mx,Sd- | : | 125.20 | kN·m |
| My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | My,Sd- | : | 0.04 | kN·m |
|  |  | 0.115 | < | 0.200 |  |
|  |  | h | : | 0.815 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Rd: Força axial resistente de cálculo de compressão (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3). |  | Nc,Rd | : | 449.72 | kN |
| Mx,Rd,My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo, respectivamente em relação aos eixos X e Y da seção transversal (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2). |  | Mx,Rd | : | 165.70 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 27.15 | kN·m |

Resistência à torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.1)

| Já que a norma não proporciona uma verificação geral para seções não tubulares submetidas exclusivamente à torção, considera-se que este elemento também deve cumprir o seguinte critério: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | : | 0.004 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.564 m do nó N1249, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V180(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| TSd: Momento de torção solicitante de cálculo, desfavorável. |  | TSd | : | 0.01 | kN·m |
| O momento de torção resistente de cálculo, TRd, é determinado pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | TRd | : | 2.50 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistência à torção. |  | WT | : | 13.28 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.2)

Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação.

Resistência a interações de esforços e momento de torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.3)

Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária.

## Colunas Laterais

Barra N268/N269

| Perfil: W 410 x 46.1 Material: Aço (A-572 345MPa) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4). N268; N269; 1.425; 59.20; 15690.00; 514.00; 20.06. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 2.11; 4.21; 2.11; 2.11. LK; 3.000; 6.000; 3.000; 3.000. Cb; -; 1.000. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N268/N269 | l £ 200.0 Passa | x: 0.886 m h = 3.0 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0.887 m h = 68.6 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.1 | h = 8.6 | x: 0.887 m h = 72.2 | h < 0.1 | N.A.(1) | N.A.(2) | PASSA h = 72.2 |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação. (2) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Limitação do índice de esbeltez (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.7)

| O índice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como o maior relação entre o comprimento de flambagem e o raio de giração, não deve ser superior a 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | : | 101.8 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l: Índice de esbeltez. |  |  |  |  |  |
|  |  | lx | : | 36.9 |  |
|  |  | ly | : | 101.8 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 6.000 | m |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.000 | m |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 16.28 | cm |
|  |  | ry | : | 2.95 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.030 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.886 m do nó N268, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 55.59 | kN |
| A força axial de tração resistente de cálculo, Nt,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 1856.73 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 59.20 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.072 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N268, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nc,Sd | : | 61.75 | kN |
| A força axial de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 860.33 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| c: Fator de redução total associado à resistência à compressão. |  | c | : | 0.468 |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 58.56 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| Fator de redução c: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | c | : | 0.468 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido. |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 1.346 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 59.20 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Ne: Força axial de flambagem elástica. |  | Ne | : | 1127.33 | kN |
| Área efetiva da seção transversal. (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.4) |  |  |  |  |  |
|  |  | Aef | : | 58.56 | cm² |
| Alma: Elemento do Grupo 2 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 54.37 | > | 52.41 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 371.39 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 54.37 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 380.60 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 7.00 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 52.41 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| sel: Tensão de flambagem local. |  | sel | : | 257.75 | MPa |
| C1: Factor para cálculo de flambagem local (Tabela 5). |  | C1 | : | 0.18 |  |
| C2: Factor para cálculo de flambagem local (Tabela 5). |  | C2 | : | 1.31 |  |
| Mesa: Elemento do Grupo 4 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.25 | £ | 19.70 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 70.00 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 6.25 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 70.00 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 11.20 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 19.70 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Força axial de flambagem elástica: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.5) |  |  |  |  |  |
| A força axial de flambagem elástica, Ne, de uma barra com seção transversal duplamente simétrica ou simétrica em relação a um ponto, é dada pelo menor valor entre os obtidos por (a), (b) e (c): |  | Ne | : | 1127.33 | kN |
| (a); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia X da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 8603.01 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 6.000 | m |
| Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 15690.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (b); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia Y da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 1127.33 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.000 | m |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 514.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (c); Para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nez | : | 2139.41 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lz: Comprimento de flambagem por torção. |  | Lz | : | 3.000 | m |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 196571.00 | cm6 |
| G: Módulo de elasticidade transversal do aço. |  | G | : | 77000 | MPa |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 20.06 | cm4 |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 16.54 | cm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 16.28 | cm |
|  |  | ry | : | 2.95 | cm |
| X0,Y0: Coordenadas do centro de cisalhamento na direção dos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | X0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | Y0 | : | 0.00 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.686 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.887 m do nó N268, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd- | : | 136.44 | kN·m |
| Já que 'l £ lr', deve-se considerar viga de alma não-esbelta (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D). |  | 54.37 | £ | 137.24 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 54.37 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 380.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 7.00 | mm |
|  |  | lr | : | 137.24 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd de vigas de alma não-esbelta deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 198.98 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 366.32 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 778.66 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem lateral com torção, FLT (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 101.81 | > | 42.38 |  |
|  |  | 101.81 | £ | 122.51 |  |
|  |  | MRd | : | 198.98 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 101.81 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lb,inf: Distância entre pontos travados à flambagem lateral. |  | Lb,inf | : | 3.000 | m |
| ry: Raio de giração da seção em relação ao eixo principal de inércia perpendicular ao eixo de flexão. |  | ry | : | 2.95 | cm |
|  |  | lp | : | 42.38 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | lr | : | 122.51 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 514.00 | cm4 |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 20.06 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 196571.00 | cm6 |
|  |  | b1 | : | 0.047 | cm-1 |
|  |  | Mpl | : | 307.43 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 891.10 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mr | : | 188.05 | kN·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 778.66 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | sr | : | 103.50 | MPa |
| Cb: Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme. |  | Cb | : | 1.00 |  |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (c); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.25 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 279.48 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 6.25 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 11.20 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 307.43 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 891.10 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (d); Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 54.37 | £ | 90.53 |  |
|  |  | MRd | : | 279.48 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 54.37 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 380.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 7.00 | mm |
|  |  | lp | : | 90.53 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 307.43 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 891.10 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.018 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N268, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.2·SC-COB+1.2·PFV+1.4·V180(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd+: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd+ | : | 0.64 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 34.54 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 34.54 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wy: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wy | : | 73.43 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.25 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 36.13 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 6.25 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 11.20 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 39.74 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zy: Módulo de resistência plástico. |  | Zy | : | 115.20 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.001 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.5·PP+1.5·CP+0.75·SC-COB+0.75·PFV+1.4·V180(Cpi +0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 0.36 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.25 | £ | 29.01 |  |
|  |  | VRd | : | 590.14 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 6.25 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura das mesas. |  | bf | : | 140.00 | mm |
| tf: Espessura das mesas. |  | tf | : | 11.20 | mm |
|  |  | lp | : | 29.01 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 1.20 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 649.15 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | Aw | : | 31.36 | cm² |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.086 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 45.84 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 54.37 | £ | 61.20 |  |
|  |  | VRd | : | 530.86 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 54.37 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 380.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 7.00 | mm |
|  |  | lp | : | 61.20 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 5.34 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 583.95 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | Aw | : | 28.21 | cm² |
| d: Altura total da seção transversal. |  | d | : | 403.00 | mm |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço axial e flexão combinados (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.1.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.722 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se num ponto situado a uma distância de 0.887 m do nó N268, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nc,Sd | : | 61.20 | kN |
| Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Mx,Sd- | : | 136.44 | kN·m |
| My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | My,Sd- | : | 0.02 | kN·m |
|  |  | 0.071 | < | 0.200 |  |
|  |  | h | : | 0.722 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nc,Rd: Força axial resistente de cálculo de compressão (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3). |  | Nc,Rd | : | 860.33 | kN |
| Mx,Rd,My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo, respectivamente em relação aos eixos X e Y da seção transversal (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2). |  | Mx,Rd | : | 198.98 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 34.54 | kN·m |

Resistência à torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.1)

| Já que a norma não proporciona uma verificação geral para seções não tubulares submetidas exclusivamente à torção, considera-se que este elemento também deve cumprir o seguinte critério: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações PP+CP+1.4·V180(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| TSd: Momento de torção solicitante de cálculo, desfavorável. |  | TSd | : | 0.00 | kN·m |
| O momento de torção resistente de cálculo, TRd, é determinado pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | TRd | : | 3.37 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistência à torção. |  | WT | : | 17.91 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.2)

Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação.

Resistência a interações de esforços e momento de torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.3)

Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária.

## Colunas de Oitão

Barra N24/N412

| Perfil: W 310 x 23.8 Material: Aço (A-572 345MPa) |  |
| --- | --- |
|  | Nós; Comprimento (m); Características mecânicas. Inicial; Final; Área (cm²); Ix(1) (cm4); Iy(1) (cm4); It(2) (cm4). N24; N412; 3.000; 30.70; 4346.00; 116.00; 4.65. Notas: (1) Inércia em relação ao eixo indicado (2) Momento de inércia à torção uniforme.. Flambagem; Flambagem lateral. Plano ZX; Plano ZY; Aba sup.; Aba inf.. b; 1.00; 2.25; 1.00; 1.00. LK; 3.000; 6.750; 3.000; 3.000. Cb; -; 1.000. Notação: b: Coeficiente de flambagem LK: Comprimento de flambagem (m) Cb: Fator de modificação para o momento crítico.. |

| Barra | VERIFICAÇÕES (ABNT NBR 8800:2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | Nt | Nc | Mx | My | Vx | Vy | NMxMy | T | NMVT | s t f |  |
| N24/N412 | l £ 200.0 Passa | x: 3 m h = 1.0 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 70.8 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0 m h = 71.7 | h < 0.1 | N.A.(1) | N.A.(2) | PASSA h = 71.7 |
| Notação: l: Limitação do índice de esbeltez Nt: Resistência à tração Nc: Resistência à compressão Mx: Resistência à flexão eixo X My: Resistência à flexão eixo Y Vx: Resistência ao esforço cortante X Vy: Resistência ao esforço cortante Y NMxMy: Resistência ao esforço axial e flexão combinados T: Resistência à torção NMVT: Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante s t f: Resistência a interações de esforços e momento de torção x: Distância à origem da barra h: Coeficiente de aproveitamento (%) N.A.: Não aplicável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.): (1) Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação. (2) Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Limitação do índice de esbeltez (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.7)

| O índice de esbeltez das barras comprimidas, tomado como o maior relação entre o comprimento de flambagem e o raio de giração, não deve ser superior a 200. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | : | 154.3 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l: Índice de esbeltez. |  |  |  |  |  |
|  |  | lx | : | 56.7 |  |
|  |  | ly | : | 154.3 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 6.750 | m |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.000 | m |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 11.90 | cm |
|  |  | ry | : | 1.94 | cm |

Resistência à tração (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.010 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N412, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V270(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 9.85 | kN |
| A força axial de tração resistente de cálculo, Nt,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nt,Rd | : | 962.86 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 30.70 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à compressão (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.103 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N24, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V90(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nc,Sd: Força axial de compressão solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nc,Sd | : | 20.87 | kN |
| A força axial de compressão resistente de cálculo, Nc,Rd, deve ser determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nc,Rd | : | 202.84 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| c: Fator de redução total associado à resistência à compressão. |  | c | : | 0.211 |  |
| Aef: Área efetiva da seção transversal da barra. |  | Aef | : | 30.70 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| Fator de redução c: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | c | : | 0.211 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| l0: Índice de esbeltez reduzido. |  |  |  |  |  |
|  |  | l0 | : | 2.040 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 30.70 | cm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Ne: Força axial de flambagem elástica. |  | Ne | : | 254.42 | kN |
| Área efetiva da seção transversal. (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.4) |  |  |  |  |  |
|  |  | Aef | : | 30.70 | cm² |
| Alma: Elemento do Grupo 2 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.07 | £ | 78.16 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 291.60 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 52.07 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 291.60 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 5.60 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 78.16 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Mesa: Elemento do Grupo 4 da Tabela 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.54 | £ | 29.38 |  |
| bef: Largura efetiva do elemento. |  | bef | : | 50.50 | mm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| (b/t): Relação entre largura e espessura. |  | (b/t) | : | 7.54 |  |
| b: Largura. |  | b | : | 50.50 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 6.70 | mm |
| (b/t)lim: Relação limite entre largura e espessura. |  |  |  |  |  |
|  |  | (b/t)lim | : | 29.38 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| Força axial de flambagem elástica: (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.3.5) |  |  |  |  |  |
| A força axial de flambagem elástica, Ne, de uma barra com seção transversal duplamente simétrica ou simétrica em relação a um ponto, é dada pelo menor valor entre os obtidos por (a), (b) e (c): |  | Ne | : | 254.42 | kN |
| (a); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia X da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nex | : | 1882.83 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lx: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo X. |  | Lx | : | 6.750 | m |
| Ix: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo X. |  | Ix | : | 4346.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (b); Para flambagem por flexão em relação ao eixo principal de inércia Y da seção transversal:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ney | : | 254.42 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Ly: Comprimento de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. |  | Ly | : | 3.000 | m |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 116.00 | cm4 |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| (c); Para flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z:. |  |  |  |  |  |
|  |  | Nez | : | 632.57 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Lz: Comprimento de flambagem por torção. |  | Lz | : | 3.000 | m |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 25594.00 | cm6 |
| G: Módulo de elasticidade transversal do aço. |  | G | : | 77000 | MPa |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 4.65 | cm4 |
| r0: Raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | r0 | : | 12.06 | cm |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| rx,ry: Raios de giração em relação aos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | rx | : | 11.90 | cm |
|  |  | ry | : | 1.94 | cm |
| X0,Y0: Coordenadas do centro de cisalhamento na direção dos eixos principales X, Y, respectivamente. |  | X0 | : | 0.00 | mm |
|  |  | Y0 | : | 0.00 | mm |

Resistência à flexão eixo X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.708 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N24, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V270(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd- | : | 31.12 | kN·m |
| Já que 'l £ lr', deve-se considerar viga de alma não-esbelta (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D). |  | 52.07 | £ | 137.24 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 52.07 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 291.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 5.60 | mm |
|  |  | lr | : | 137.24 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd de vigas de alma não-esbelta deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 43.97 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 134.07 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 284.98 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem lateral com torção, FLT (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 154.33 | > | 124.93 |  |
|  |  | MRd | : | 43.97 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 154.33 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Lb,inf: Distância entre pontos travados à flambagem lateral. |  | Lb,inf | : | 3.000 | m |
| ry: Raio de giração da seção em relação ao eixo principal de inércia perpendicular ao eixo de flexão. |  | ry | : | 1.94 | cm |
|  |  | lr | : | 124.93 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 116.00 | cm4 |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 4.65 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 25594.00 | cm6 |
|  |  | b1 | : | 0.074 | cm-1 |
|  |  | Mr | : | 68.82 | kN·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Wx: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wx | : | 284.98 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | sr | : | 103.50 | MPa |
|  |  | Mcr | : | 48.36 | kN·m |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Iy: Momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo Y. |  | Iy | : | 116.00 | cm4 |
| J: Constante de torção da seção transversal. |  | J | : | 4.65 | cm4 |
| Cw: Constante de empenamento da seção transversal. |  | Cw | : | 25594.00 | cm6 |
| Lb,inf: Distância entre pontos travados à flambagem lateral. |  | Lb,inf | : | 3.000 | m |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| Cb: Fator de modificação para diagrama de momento fletor não-uniforme. |  | Cb | : | 1.00 |  |
|  |  | Mpl | : | 114.95 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 333.20 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (c); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.54 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 104.50 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.54 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 101.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 6.70 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 114.95 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 333.20 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (d); Estado-limite último de flambagem local da alma, FLA (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.07 | £ | 90.53 |  |
|  |  | MRd | : | 104.50 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 52.07 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 291.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 5.60 | mm |
|  |  | lp | : | 90.53 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 114.95 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zx: Módulo de resistência plástico. |  | Zx | : | 333.20 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência à flexão eixo Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.006 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N24, para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.2·SC-COB+1.2·PFV+1.4·V270(Cpi-0,70) [NL]. |  |  |  |  |  |
| MSd-: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | MSd- | : | 0.07 | kN·m |
| O momento fletor resistente de cálculo MRd deve ser tomado como o menor valor entre os obtidos nas seguintes seções: |  | MRd | : | 10.81 | kN·m |
| (a); Máximo momento fletor resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2.2):. |  |  |  |  |  |
|  |  | MRd | : | 10.81 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Wy: Módulo de resistência elástico mínimo da seção transversal em relação ao eixo de flexão. |  | Wy | : | 22.97 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| (b); Estado-límite último de flambagem local da mesa comprimida, FLM (ABNT NBR 8800:2024, Anexo D):. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.54 | £ | 9.15 |  |
|  |  | MRd | : | 11.57 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.54 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura da mesa comprimida. |  | bf | : | 101.00 | mm |
| tf: Espessura da mesa comprimida. |  | tf | : | 6.70 | mm |
|  |  | lp | : | 9.15 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Mpl | : | 12.73 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Zy: Módulo de resistência plástico. |  | Zy | : | 36.90 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante X (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.2·SC-COB+1.2·PFV+1.4·V90(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 0.03 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.54 | £ | 29.01 |  |
|  |  | VRd | : | 254.69 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 7.54 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| bf: Largura das mesas. |  | bf | : | 101.00 | mm |
| tf: Espessura das mesas. |  | tf | : | 6.70 | mm |
|  |  | lp | : | 29.01 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 1.20 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 280.15 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | Aw | : | 13.53 | cm² |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço cortante Y (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.3)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.072 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N24, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V270(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| VSd: Esforço cortante solicitante de cálculo, desfavorável. |  | VSd | : | 23.03 | kN |
| A força cortante resistente de cálculo, VRd, é determinada pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.07 | £ | 61.20 |  |
|  |  | VRd | : | 321.41 | kN |
| Onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | l | : | 52.07 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| h: Altura da alma, tomada igual à distancia entre as faces internas das mesas. |  | h | : | 291.60 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 5.60 | mm |
|  |  | lp | : | 61.20 |  |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| kv: Coeficiente de flambagem. |  | kv | : | 5.34 |  |
| E: Módulo de elasticidade do aço. |  | E | : | 200000 | MPa |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
|  |  | Vpl | : | 353.56 | kN |
| Sendo: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva ao cisalhamento. |  |  |  |  |  |
|  |  | Aw | : | 17.08 | cm² |
| d: Altura total da seção transversal. |  | d | : | 305.00 | mm |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao esforço axial e flexão combinados (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.1.2)

| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | : | 0.717 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se no nó N24, para a combinação de ações PP+CP+1.4·V270(Cpi+0,80) [NL]. |  |  |  |  |  |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Nt,Sd | : | 8.35 | kN |
| Mx,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | Mx,Sd- | : | 31.12 | kN·m |
| My,Sd: Momento fletor solicitante de cálculo, desfavorável. |  | My,Sd- | : | 0.05 | kN·m |
|  |  | 0.009 | < | 0.200 |  |
|  |  | h | : | 0.717 |  |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| Nt,Rd: Força axial resistente de cálculo de tração (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.2). |  | Nt,Rd | : | 962.86 | kN |
| Mx,Rd,My,Rd: Momentos fletores resistentes de cálculo, respectivamente em relação aos eixos X e Y da seção transversal (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.4.2). |  | Mx,Rd | : | 43.97 | kN·m |
|  |  | My,Rd | : | 10.81 | kN·m |

Resistência à torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.1)

| Já que a norma não proporciona uma verificação geral para seções não tubulares submetidas exclusivamente à torção, considera-se que este elemento também deve cumprir o seguinte critério: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deve satisfazer: |  |  |  |  |  |
|  |  | h | < | 0.001 |  |
| O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações 1.35·PP+1.35·CP+1.5·SC-COB+1.5·PFV+0.84·V180(Cpi-0,40) [NL]. |  |  |  |  |  |
| TSd: Momento de torção solicitante de cálculo, desfavorável. |  | TSd | : | 0.00 | kN·m |
| O momento de torção resistente de cálculo, TRd, é determinado pela expressão: |  |  |  |  |  |
|  |  | TRd | : | 1.31 | kN·m |
| Onde: |  |  |  |  |  |
| WT: Módulo de resistência à torção. |  | WT | : | 6.94 | cm³ |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | MPa |
| ga1: Coeficiente de segurança do material. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Resistência ao momento de torção, força axial, momento fletor e cortante (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.2)

Este caso não está contemplado pela norma e, portanto, não é possível realizar a verificação.

Resistência a interações de esforços e momento de torção (ABNT NBR 8800:2024, Artigo 5.5.2.3)

Não há interação entre os dois esforços cortantes nem entre o momento torsor, esforço axial, momentos fletores e esforços cortantes. Portanto, a verificação não é necessária.

## Base das Colunas Laterais

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 450 | 700 | 25.4 | 4 | 31.8 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Enrijecedor |  | 148.5 | 200 | 9.5 | - | - | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Pilar W 410 x 46.1

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Soldadura perimetral à placa | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 1213 | 5 | 7 | 6 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Soldadura perimetral à placa | 6 | 7 | 1213 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 95 mm. Calculado: 322 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-perfil:.. 1.5 diâmetros... | Mínimo: 47 mm. Calculado: 125 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 63 mm. Calculado: 64 mm. | Passa |
| Esbeltez dos enrijecedores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 45.4. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 37 cm. Calculado: 75 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 97.37 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 82.09 kN. Calculado: 10.89 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 112.94 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 178.2 kN. Calculado: 97.35 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 225 MPa. Calculado: 125.494 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 453.63 kN. Calculado: 11.22 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 76.9986 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 76.7084 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 120.338 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 121.062 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 4086.85. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 4103.49. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 9528.16. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 9472.63. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0787 |  |  |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d)	Quantit.

Soldas. Classe de resistência; Execução; Tipo; Lado (mm); Comprimento de cordões (mm). E70XX; Em fábrica; De filete; 5; 904. 6; 1213.

Elementos para aparafusar. Tipo; Material; Quantidade; Descrição. Porcas; Classe 8S; 4; 1 1/4", ASTM A563. Anilhas; Tipo 1; 4; 1 1/4", ASTM F436.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 450x700x25.4; 62.81. Enrijecedores não passantes; 2; 148/0x200/20x9.5; 2.44. Total; 65.24. ASTM A-36 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 31.8 - L = 837 + 363; 29.83. Total; 29.83.

Verificações

1)	Pilar W 410 x 46.1

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

Limitações (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.6)

6.2.6.2 Soldas de filete

6.2.6.2.1 O tamanho mínimo da perna de uma solda de filete é dado na Tabela 10, em função da parte menos espessa soldada.

6.2.6.2.2 O tamanho máximo da perna de uma solda de filete que pode ser usado ao longo de bordas de partes soldadas é o seguinte:

a) ao longo de bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material;

b) ao longo de bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material subtraída de 1,5 mm, a não ser que nos desenhos essa solda seja indicada como reforçada durante a execução, de modo a obter a espessura total desejada da garganta.

6.2.6.2.3 O comprimento efetivo de uma solda de filete, dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm.

AWS D1.1/D1.1M, Especificações complementares.

2.3.3.7 Garganta efetiva de ligações em T.

A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 60° e 30° deve ser igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração, menos o coeficiente de redução Z. A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 80° e 60° e em ângulos maiores a 100° deve ser considerada igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração.

Força resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.5)

6.2.5.1 A força resistente de cálculo, Fw,Rd, dos diversos tipos de solda está indicada na Tabela 8, na qual Aw é a área efetiva da solda, AMB é a área do metal-base (produto do comprimento da solda pela espessura do metalbase menos espesso), fy é a menor resistência ao escoamento entre os metais-base da junta e fw a resistência mínima à tração do metal da solda.

| Força resistente de cálculo das soldas, Tabela 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de solda | Tipo de solicitação e orientação | Força resistente de cálculo, Fw,Rd |
| Filete | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Cisalhamento na seção efetiva (a solicitação de cálculo é igual à resultante vetorial de todas as forças de cálculo na junta que produzam tensões normais ou de cisalhamento na superfície de contato das partes ligadas). | Metal-base deve atender a 6.5. onde:.. Metal da solda:.. |
| 2) O valor de gw2 é igual a 1,35 para combinações normais, especiais ou de construção e igual a 1,15 para combinações excepcionais.. |

6.2.4 Exigências relativas ao metal da solda e aos procedimentos de soldagem

6.2.4.1 Na Tabela 7, extraída da AWS D1.1, são apresentados alguns metais-base e eletrodos de solda que podem ser usados em procedimentos de soldagem pré-qualificados. Mais informações podem ser obtidas na AWS D1.1.

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Soldadura perimetral à placa | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 1213 | 5 | 7 | 6 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Soldadura perimetral à placa | 6 | 7 | 1213 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -Placa base: Largura X: 450 mm Largura Y: 700 mm Espessura: 25 mm |  |  |
| -Parafusos: 4Ø31.75 mm L=75 cm Dobra a 180 graus |  |  |
| -Disposição: Posição X: Centrada Posição Y: Centrada |  |  |
| -Enrijecedores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(200x20x9.5) |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 95 mm. Calculado: 322 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-perfil:.. 1.5 diâmetros... | Mínimo: 47 mm. Calculado: 125 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 63 mm. Calculado: 64 mm. | Passa |
| Esbeltez dos enrijecedores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 45.4. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 37 cm. Calculado: 75 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 97.37 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 82.09 kN. Calculado: 10.89 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 112.94 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 178.2 kN. Calculado: 97.35 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 225 MPa. Calculado: 125.494 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 453.63 kN. Calculado: 11.22 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 76.9986 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 76.7084 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 120.338 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 121.062 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 4086.85. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 4103.49. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 9528.16. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 9472.63. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0787 |  |  |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

Limitações (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.6)

6.2.6.2 Soldas de filete

6.2.6.2.1 O tamanho mínimo da perna de uma solda de filete é dado na Tabela 10, em função da parte menos espessa soldada.

6.2.6.2.2 O tamanho máximo da perna de uma solda de filete que pode ser usado ao longo de bordas de partes soldadas é o seguinte:

a) ao longo de bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material;

b) ao longo de bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material subtraída de 1,5 mm, a não ser que nos desenhos essa solda seja indicada como reforçada durante a execução, de modo a obter a espessura total desejada da garganta.

6.2.6.2.3 O comprimento efetivo de uma solda de filete, dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm.

AWS D1.1/D1.1M, Especificações complementares.

2.3.3.7 Garganta efetiva de ligações em T.

A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 60° e 30° deve ser igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração, menos o coeficiente de redução Z. A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 80° e 60° e em ângulos maiores a 100° deve ser considerada igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração.

Força resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.5)

6.2.5.1 A força resistente de cálculo, Fw,Rd, dos diversos tipos de solda está indicada na Tabela 8, na qual Aw é a área efetiva da solda, AMB é a área do metal-base (produto do comprimento da solda pela espessura do metalbase menos espesso), fy é a menor resistência ao escoamento entre os metais-base da junta e fw a resistência mínima à tração do metal da solda.

| Força resistente de cálculo das soldas, Tabela 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de solda | Tipo de solicitação e orientação | Força resistente de cálculo, Fw,Rd |
| Filete | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Cisalhamento na seção efetiva (a solicitação de cálculo é igual à resultante vetorial de todas as forças de cálculo na junta que produzam tensões normais ou de cisalhamento na superfície de contato das partes ligadas). | Metal-base deve atender a 6.5. onde:.. Metal da solda:.. |
| 2) O valor de gw2 é igual a 1,35 para combinações normais, especiais ou de construção e igual a 1,15 para combinações excepcionais.. |

6.2.4 Exigências relativas ao metal da solda e aos procedimentos de soldagem

6.2.4.1 Na Tabela 7, extraída da AWS D1.1, são apresentados alguns metais-base e eletrodos de solda que podem ser usados em procedimentos de soldagem pré-qualificados. Mais informações podem ser obtidas na AWS D1.1.

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Base das Colunas do oitão

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Placa base |  | 450 | 700 | 25.4 | 4 | 31.8 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Enrijecedor |  | 148.5 | 200 | 9.5 | - | - | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |

c)	Verificação

1)	Pilar W 410 x 46.1

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Soldadura perimetral à placa | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 1213 | 5 | 7 | 6 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Soldadura perimetral à placa | 6 | 7 | 1213 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 95 mm. Calculado: 322 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-perfil:.. 1.5 diâmetros... | Mínimo: 47 mm. Calculado: 125 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 63 mm. Calculado: 64 mm. | Passa |
| Esbeltez dos enrijecedores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 45.4. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 37 cm. Calculado: 75 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 97.37 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 82.09 kN. Calculado: 10.89 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 117.27 kN. Calculado: 112.94 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 178.2 kN. Calculado: 97.35 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 225 MPa. Calculado: 125.494 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 453.63 kN. Calculado: 11.22 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 76.9986 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 76.7084 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 120.338 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 121.062 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 4086.85. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 4103.49. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 9528.16. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 9472.63. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0787 |  |  |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 149 | 5 | 10 | 5 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | De ângulo | SMAW | 10 | 40 | 185 | 5 | 10 | 5 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à placa base | 5 | 10 | 149 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrijecedor y-y (x = 0): Soldadura à peça | 5 | 10 | 185 | E70XX (485.0) | 250.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d)	Quantit.

Soldas. Classe de resistência; Execução; Tipo; Lado (mm); Comprimento de cordões (mm). E70XX; Em fábrica; De filete; 5; 904. 6; 1213.

Elementos para aparafusar. Tipo; Material; Quantidade; Descrição. Porcas; Classe 8S; 4; 1 1/4", ASTM A563. Anilhas; Tipo 1; 4; 1 1/4", ASTM F436.

Placas de base. Material; Elementos; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Placa base; 1; 450x700x25.4; 62.81. Enrijecedores não passantes; 2; 148/0x200/20x9.5; 2.44. Total; 65.24. ASTM A-36 (liso); Parafusos de ancoragem; 4; Ø 31.8 - L = 837 + 363; 29.83. Total; 29.83.

Verificações

1)	Pilar W 310 x 23.8

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

Força resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.5)

6.2.5.1 A força resistente de cálculo, Fw,Rd, dos diversos tipos de solda está indicada na Tabela 8, na qual Aw é a área efetiva da solda, AMB é a área do metal-base (produto do comprimento da solda pela espessura do metalbase menos espesso), fy é a menor resistência ao escoamento entre os metais-base da junta e fw a resistência mínima à tração do metal da solda.

| Força resistente de cálculo das soldas, Tabela 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de solda | Tipo de solicitação e orientação | Força resistente de cálculo, Fw,Rd |
| Penetração total | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Tração ou compressão normal à seção efetiva da solda. | Metal - base:. |
|  | Cisalhamento (soma vetorial) na seção efetiva. | Metal - base:. |

6.2.4 Exigências relativas ao metal da solda e aos procedimentos de soldagem

6.2.4.1 Na Tabela 7, extraída da AWS D1.1, são apresentados alguns metais-base e eletrodos de solda que podem ser usados em procedimentos de soldagem pré-qualificados. Mais informações podem ser obtidas na AWS D1.1.

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Chanfro (mm) |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) |  |
| Solda da aba superior | Em bisel simples | SMAW | 7 | 40 | 101 | 7 |
| Solda da alma | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 272 | 6 |
| Solda da aba inferior | Em bisel simples | SMAW | 7 | 40 | 101 | 7 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Solda da aba superior | 7 | 7 | 101 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma | 6 | 6 | 272 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba inferior | 7 | 7 | 101 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Placa de ancoragem

| Referência: |  |  |
| --- | --- | --- |
| -Placa base: Largura X: 300 mm Largura Y: 500 mm Espessura: 22 mm |  |  |
| -Parafusos: 4Ø19.05 mm L=55 cm Dobra a 180 graus |  |  |
| -Disposição: Posição X: Centrada Posição Y: Centrada |  |  |
| Verificação | Valores | Estado |
| Distância mínima entre chumbadores:.. 3 diâmetros... | Mínimo: 57 mm. Calculado: 221 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-perfil:.. 1.5 diâmetros... | Mínimo: 28 mm. Calculado: 83 mm. | Passa |
| Distância mínima chumbador-borda:.. 2 diâmetros... | Mínimo: 38 mm. Calculado: 40 mm. | Passa |
| Comprimento mínimo do parafuso:.. Calcula-se o comprimento de ancoragem necessário por aderência.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 55 cm. | Passa |
| Ancoragem chumbador no concreto:. |  |  |
| -; Tração:.. | Máximo: 51.6 kN. Calculado: 39.85 kN. | Passa |
| -; Cortante:.. | Máximo: 36.12 kN. Calculado: 5.78 kN. | Passa |
| -; Tração + Cortante:.. | Máximo: 51.6 kN. Calculado: 48.11 kN. | Passa |
| Tração chumbadores:. | Máximo: 64.13 kN. Calculado: 39.43 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises nos chumbadores:. | Máximo: 225 MPa. Calculado: 143.696 MPa. | Passa |
| Esmagamento chumbador na placa:.. Limite de esforço de corte em um chumbador atuando contra a placa... | Máximo: 235.74 kN. Calculado: 5.76 kN. | Passa |
| Tensão de Von Mises em seções globais:. | Máximo: 250 MPa. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 37.8542 MPa. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 37.8486 MPa. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 190.217 MPa. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 190.213 MPa. | Passa |
| Flecha global equivalente:.. Limite da deformabilidade dos balanços.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Direita:.. | Calculado: 12155.9. | Passa |
| -; Esquerda:.. | Calculado: 12155.9. | Passa |
| -; Acima:.. | Calculado: 509.98. | Passa |
| -; Abaixo:.. | Calculado: 509.991. | Passa |
| Tensão de Von Mises local:.. Tensão por tração de chumbadores sobre placas em balanço... | Máximo: 250 MPa. Calculado: 0 MPa. | Passa |
| Todas as verificações foram cumpridas |  |  |
| Informação adicional: |  |  |
| - Relação ruptura desfavorável seção de concreto: 0.0746 |  |  |

## Emenda das Vigas Principais

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Perfis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Descrição | Geometria |  |  |  |  | Aço |  |  |
|  |  | Esquema | Altura total (mm) | Largura da aba (mm) | Espessura da mesa (mm) | Espessura da alma (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Peça | W 410 x 38.8 |  | 399 | 140 | 8.8 | 6.4 | A-572 345MPa | 345.0 | 450.0 |

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Cobrejuntas |  | 130 | 330 | 10 | 12 | 17.5 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Cobrejuntas |  | 140 | 160 | 8 | 6 | 17.5 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Cobrejuntas |  | 130 | 330 | 10 | 12 | 17.5 | A-572 345MPa | 345.0 | 450.0 |

| Parafusos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Geometria |  |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Diâmetro | Comprimento (mm) | Classe | fy (MPa) | fu (MPa) |
| 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T 5/8", ASTM A563, C 2 5/8", ASTM F436, Tipo 1 |  | 5/8" | 50.8 | ASTM A325 | 635.0 | 825.0 |

c)	Verificação

1)	Cobrejuntas

| Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobrejuntas externas da mesa superior | Tração | kN | 175.83 | 281.70 | 62.42 |
|  | Esmagamento | kN | 28.01 | 82.76 | 33.85 |
|  | Rasgamento | kN | 165.78 | 290.14 | 57.14 |
|  | Compressão | kN | 181.63 | 295.45 | 61.47 |
|  | Fletor | -- | -- | -- | 0.00 |
| Cobrejuntas de alma | Esmagamento | kN | 11.47 | 67.77 | 16.92 |
|  | Rasgamento | kN | 22.50 | 115.06 | 19.55 |
| Cobrejuntas externas da mesa inferior | Compressão | kN | 124.66 | 407.73 | 30.57 |
|  | Esmagamento | kN | 21.47 | 93.08 | 23.07 |
|  | Rasgamento | kN | 128.63 | 368.53 | 34.90 |
|  | Tração | kN | 129.07 | 316.92 | 40.73 |
|  | Fletor | -- | -- | -- | 0.18 |

- Aba superior

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 7 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 8 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 9 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 10 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 11 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 12 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 83.883 | 33.85 |  |
| 2 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 83.884 | 33.85 |  |
| 3 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.519 | 28.10 |  |
| 4 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.492 | 28.05 |  |
| 5 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 81.960 | 34.66 |  |
| 6 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 81.960 | 34.66 |  |
| 7 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 81.938 | 34.65 |  |
| 8 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 81.938 | 34.65 |  |
| 9 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.492 | 28.05 |  |
| 10 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.519 | 28.10 |  |
| 11 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 83.932 | 33.85 |  |
| 12 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 83.932 | 33.85 |  |

- Alma

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | -- | 74 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | -- | 74 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.47 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 66.519 | 34.47 |  |
| 2 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.87 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 65.760 | 34.87 |  |
| 3 | Seção transversal | 15.000 | 96.767 | 15.50 | 19.19 |
|  | Esmagamento | 15.000 | 78.176 | 19.19 |  |
| 4 | Seção transversal | 15.000 | 96.767 | 15.50 | 19.19 |
|  | Esmagamento | 15.000 | 78.176 | 19.19 |  |
| 5 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.47 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 66.519 | 34.47 |  |
| 6 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.87 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 65.760 | 34.87 |  |

- Aba inferior

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 7 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 8 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 9 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 10 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 11 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 12 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 93.103 | 23.00 |  |
| 2 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 93.075 | 23.07 |  |
| 3 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 107.492 | 19.92 |  |
| 4 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 107.524 | 19.97 |  |
| 5 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 81.906 | 26.14 |  |
| 6 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 81.931 | 26.21 |  |
| 7 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 83.092 | 34.19 |  |
| 8 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 83.093 | 34.19 |  |
| 9 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.492 | 28.11 |  |
| 10 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.519 | 28.05 |  |
| 11 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 93.111 | 30.49 |  |
| 12 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 93.111 | 30.49 |  |

2)	Peça A W 410 x 38.8

| Verificações de resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| Aba | Esmagamento | kN | 28.41 | 81.96 | 34.66 |
|  | Rasgamento | kN | 165.78 | 324.31 | 51.12 |
|  | Tração | kN | 165.78 | 308.22 | 53.79 |
| Alma | Esmagamento | kN | 22.93 | 66.52 | 34.47 |
|  | Rasgamento | kN | 45.00 | 114.79 | 39.20 |

3)	Peça B W 410 x 38.8

| Verificações de resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| Aba | Esmagamento | kN | 28.39 | 81.94 | 34.65 |
|  | Rasgamento | kN | 165.78 | 324.31 | 51.12 |
|  | Tração | kN | 165.78 | 308.22 | 53.79 |
| Alma | Esmagamento | kN | 22.93 | 65.76 | 34.87 |
|  | Rasgamento | kN | 45.00 | 114.79 | 39.20 |

d)	Quantit.

Chapas. Material; Tipo; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Chapas; 2; 140x160x8; 2.81. 1; 130x330x10; 3.37. Total; 6.18. A-572 345MPa; Chapas; 1; 130x330x10; 3.37. Total; 3.37.

Elementos para aparafusar. Tipo; Material; Quantidade; Descrição. Parafusos; ASTM A325; 30; 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T. Porcas; Grau C; 30; 5/8", ASTM A563. Anilhas; Tipo 1; 60; 5/8", ASTM F436.

Verificações

1)	Cobrejuntas

| Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobrejuntas externas da mesa superior | Tração | kN | 175.83 | 281.70 | 62.42 |
|  | Esmagamento | kN | 28.01 | 82.76 | 33.85 |
|  | Rasgamento | kN | 165.78 | 290.14 | 57.14 |
|  | Compressão | kN | 181.63 | 295.45 | 61.47 |
|  | Fletor | -- | -- | -- | 0.00 |
| Cobrejuntas de alma | Esmagamento | kN | 11.47 | 67.77 | 16.92 |
|  | Rasgamento | kN | 22.50 | 115.06 | 19.55 |
| Cobrejuntas externas da mesa inferior | Compressão | kN | 124.66 | 407.73 | 30.57 |
|  | Esmagamento | kN | 21.47 | 93.08 | 23.07 |
|  | Rasgamento | kN | 128.63 | 368.53 | 34.90 |
|  | Tração | kN | 129.07 | 316.92 | 40.73 |
|  | Fletor | -- | -- | -- | 0.18 |

- Aba superior

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

6.3.3.2 Cisalhamento

A força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso ou barra redonda rosqueada é, por plano de corte, igual a:

a) para parafusos de alta resistência e barras redondas rosqueadas, quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação:

onde Ab é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, db, dada em 6.3.2.2.

6.3.3.3 Pressão de contato em furos

A força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda, é dada por:

a) no caso de furos-padrão, furos alargados, furos pouco alongados em qualquer direção e furos muito alongados na direção da força:

- quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto

onde:

Lf: Distância, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda livre.

db: Diâmetro do parafuso.

t: Espessura da parte ligada.

fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo.

6.3.3.4 Tração e cisalhamento combinados

Quando ocorrer a ação simultânea de tração e cisalhamento, deve ser atendida a seguinte equação de interação:

onde:

Ft,Sd: Força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada.

Fv,Sd: Força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

Ft,Rd e Fv,Rd são dados respectivamente em Fv,Rd

Alternativamente ao uso da equação da interação, a força de tração solicitante de cálculo (Ft,Sd) por parafuso ou barra redonda rosqueada deve atender às exigências:

| Meio de ligação | Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada |
| --- | --- |
| Parafusos ASTM A325 | (1). |
|  | (2). |
| (1) Plano de corte passa pela rosca. (2) Plano de corte não passa pela rosca. |  |

6.3.7 Pega longa

Exceto nos casos dos parafusos de alta resistência montados com protensão inicial, quando o comprimento de pega excede 5 db, a força de cisalhamento resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas rosqueadas deve ser reduzida em 1% para cada 1,5 mm adicionais de pega (db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada).

6.3.9 Espaçamento mínimo entre furos

A distância entre centros de furos-padrão, alargados ou alongados, não pode ser inferior a 2,7 db, sendo db o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

6.3.10 Espaçamento máximo entre parafusos

O espaçamento máximo entre parafusos que ligam uma chapa a um perfil ou a outra chapa, em contato contínuo, deve ser determinado como a seguir:

a) em elementos pintados ou não sujeitos à corrosão, o espaçamento não pode exceder 24 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 300 mm;

b) em elementos sujeitos à corrosão atmosférica, executados com aços resistentes à corrosão, não pintados, o espaçamento não pode exceder 14 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 180 mm.

6.3.11 Distância mínima de um furo às bordas

6.3.11.1 Furos-padrão

A distância do centro de um furo-padrão a qualquer borda de uma parte ligada não pode ser inferior ao valor indicado na Tabela 14, na qual db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

| Tabela 14 - Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro db | Borda cortada com serra ou tesoura (mm) | Borda laminada ou cortada a maçarico (mm) |
| pol |  |  |
| 5/8" | 29 | 22 |

6.3.12 Distância máxima de um parafuso ou barra rosqueada às bordas

Para qualquer borda de uma parte ligada, a distância do centro do parafuso, ou barra redonda rosqueada, mais próximo até essa borda não pode exceder a 12 vezes a espessura da parte ligada considerada, nem 150 mm.

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 7 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 8 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 9 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 10 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 11 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 12 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 83.883 | 33.85 |  |
| 2 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 83.884 | 33.85 |  |
| 3 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.519 | 28.10 |  |
| 4 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.492 | 28.05 |  |
| 5 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 81.960 | 34.66 |  |
| 6 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 81.960 | 34.66 |  |
| 7 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 81.938 | 34.65 |  |
| 8 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 81.938 | 34.65 |  |
| 9 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.492 | 28.05 |  |
| 10 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.519 | 28.10 |  |
| 11 | Seção transversal | 30.156 | 48.384 | 62.33 | 62.33 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 83.932 | 33.85 |  |
| 12 | Seção transversal | 30.209 | 48.384 | 62.44 | 62.44 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 83.932 | 33.85 |  |

- Alma

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

6.3.3.2 Cisalhamento

A força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso ou barra redonda rosqueada é, por plano de corte, igual a:

a) para parafusos de alta resistência e barras redondas rosqueadas, quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação:

onde Ab é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, db, dada em 6.3.2.2.

6.3.3.3 Pressão de contato em furos

A força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda, é dada por:

a) no caso de furos-padrão, furos alargados, furos pouco alongados em qualquer direção e furos muito alongados na direção da força:

- quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto

onde:

Lf: Distância, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda livre.

db: Diâmetro do parafuso.

t: Espessura da parte ligada.

fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo.

6.3.3.4 Tração e cisalhamento combinados

Quando ocorrer a ação simultânea de tração e cisalhamento, deve ser atendida a seguinte equação de interação:

onde:

Ft,Sd: Força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada.

Fv,Sd: Força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

Ft,Rd e Fv,Rd são dados respectivamente em Fv,Rd

Alternativamente ao uso da equação da interação, a força de tração solicitante de cálculo (Ft,Sd) por parafuso ou barra redonda rosqueada deve atender às exigências:

| Meio de ligação | Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada |
| --- | --- |
| Parafusos ASTM A325 | (1). |
|  | (2). |
| (1) Plano de corte passa pela rosca. (2) Plano de corte não passa pela rosca. |  |

6.3.7 Pega longa

Exceto nos casos dos parafusos de alta resistência montados com protensão inicial, quando o comprimento de pega excede 5 db, a força de cisalhamento resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas rosqueadas deve ser reduzida em 1% para cada 1,5 mm adicionais de pega (db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada).

6.3.9 Espaçamento mínimo entre furos

A distância entre centros de furos-padrão, alargados ou alongados, não pode ser inferior a 2,7 db, sendo db o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

6.3.10 Espaçamento máximo entre parafusos

O espaçamento máximo entre parafusos que ligam uma chapa a um perfil ou a outra chapa, em contato contínuo, deve ser determinado como a seguir:

a) em elementos pintados ou não sujeitos à corrosão, o espaçamento não pode exceder 24 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 300 mm;

b) em elementos sujeitos à corrosão atmosférica, executados com aços resistentes à corrosão, não pintados, o espaçamento não pode exceder 14 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 180 mm.

6.3.11 Distância mínima de um furo às bordas

6.3.11.1 Furos-padrão

A distância do centro de um furo-padrão a qualquer borda de uma parte ligada não pode ser inferior ao valor indicado na Tabela 14, na qual db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

| Tabela 14 - Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro db | Borda cortada com serra ou tesoura (mm) | Borda laminada ou cortada a maçarico (mm) |
| pol |  |  |
| 5/8" | 29 | 22 |

6.3.12 Distância máxima de um parafuso ou barra rosqueada às bordas

Para qualquer borda de uma parte ligada, a distância do centro do parafuso, ou barra redonda rosqueada, mais próximo até essa borda não pode exceder a 12 vezes a espessura da parte ligada considerada, nem 150 mm.

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | -- | 74 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | -- | 74 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 33 | 32 | 74 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.47 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 66.519 | 34.47 |  |
| 2 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.87 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 65.760 | 34.87 |  |
| 3 | Seção transversal | 15.000 | 96.767 | 15.50 | 19.19 |
|  | Esmagamento | 15.000 | 78.176 | 19.19 |  |
| 4 | Seção transversal | 15.000 | 96.767 | 15.50 | 19.19 |
|  | Esmagamento | 15.000 | 78.176 | 19.19 |  |
| 5 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.47 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 66.519 | 34.47 |  |
| 6 | Seção transversal | 22.930 | 96.767 | 23.70 | 34.87 |
|  | Esmagamento | 22.930 | 65.760 | 34.87 |  |

- Aba inferior

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

6.3.3.2 Cisalhamento

A força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso ou barra redonda rosqueada é, por plano de corte, igual a:

a) para parafusos de alta resistência e barras redondas rosqueadas, quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação:

onde Ab é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, db, dada em 6.3.2.2.

6.3.3.3 Pressão de contato em furos

A força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda, é dada por:

a) no caso de furos-padrão, furos alargados, furos pouco alongados em qualquer direção e furos muito alongados na direção da força:

- quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto

onde:

Lf: Distância, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda livre.

db: Diâmetro do parafuso.

t: Espessura da parte ligada.

fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo.

6.3.3.4 Tração e cisalhamento combinados

Quando ocorrer a ação simultânea de tração e cisalhamento, deve ser atendida a seguinte equação de interação:

onde:

Ft,Sd: Força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada.

Fv,Sd: Força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

Ft,Rd e Fv,Rd são dados respectivamente em Fv,Rd

Alternativamente ao uso da equação da interação, a força de tração solicitante de cálculo (Ft,Sd) por parafuso ou barra redonda rosqueada deve atender às exigências:

| Meio de ligação | Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada |
| --- | --- |
| Parafusos ASTM A325 | (1). |
|  | (2). |
| (1) Plano de corte passa pela rosca. (2) Plano de corte não passa pela rosca. |  |

6.3.7 Pega longa

Exceto nos casos dos parafusos de alta resistência montados com protensão inicial, quando o comprimento de pega excede 5 db, a força de cisalhamento resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas rosqueadas deve ser reduzida em 1% para cada 1,5 mm adicionais de pega (db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada).

6.3.9 Espaçamento mínimo entre furos

A distância entre centros de furos-padrão, alargados ou alongados, não pode ser inferior a 2,7 db, sendo db o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

6.3.10 Espaçamento máximo entre parafusos

O espaçamento máximo entre parafusos que ligam uma chapa a um perfil ou a outra chapa, em contato contínuo, deve ser determinado como a seguir:

a) em elementos pintados ou não sujeitos à corrosão, o espaçamento não pode exceder 24 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 300 mm;

b) em elementos sujeitos à corrosão atmosférica, executados com aços resistentes à corrosão, não pintados, o espaçamento não pode exceder 14 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 180 mm.

6.3.11 Distância mínima de um furo às bordas

6.3.11.1 Furos-padrão

A distância do centro de um furo-padrão a qualquer borda de uma parte ligada não pode ser inferior ao valor indicado na Tabela 14, na qual db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

| Tabela 14 - Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro db | Borda cortada com serra ou tesoura (mm) | Borda laminada ou cortada a maçarico (mm) |
| pol |  |  |
| 5/8" | 29 | 22 |

6.3.12 Distância máxima de um parafuso ou barra rosqueada às bordas

Para qualquer borda de uma parte ligada, a distância do centro do parafuso, ou barra redonda rosqueada, mais próximo até essa borda não pode exceder a 12 vezes a espessura da parte ligada considerada, nem 150 mm.

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 2 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 3 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 4 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 5 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 6 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 7 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 8 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 9 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 10 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | -- | 70 | 48 |
| 11 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| 12 | 5/8"x2", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 30 | 32 | 70 | 48 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 93.103 | 23.00 |  |
| 2 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 93.075 | 23.07 |  |
| 3 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 107.492 | 19.92 |  |
| 4 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 107.524 | 19.97 |  |
| 5 | Seção transversal | 21.411 | 48.384 | 44.25 | 44.25 |
|  | Esmagamento | 21.411 | 81.906 | 26.14 |  |
| 6 | Seção transversal | 21.465 | 48.384 | 44.36 | 44.36 |
|  | Esmagamento | 21.472 | 81.931 | 26.21 |  |
| 7 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 28.408 | 83.092 | 34.19 |  |
| 8 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 28.407 | 83.093 | 34.19 |  |
| 9 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 30.217 | 107.492 | 28.11 |  |
| 10 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 30.156 | 107.519 | 28.05 |  |
| 11 | Seção transversal | 30.217 | 48.384 | 62.45 | 62.45 |
|  | Esmagamento | 28.392 | 93.111 | 30.49 |  |
| 12 | Seção transversal | 30.149 | 48.384 | 62.31 | 62.31 |
|  | Esmagamento | 28.391 | 93.111 | 30.49 |  |

2)	Peça A W 410 x 38.8

- Aba

Pressão de contato em furos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3.3.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.35 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd,y | : | 1.51 | kN |
|  |  | FSd,z | : | 28.37 | kN |
| Fc,Rd: Força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc,Rd,y | : | 111.76 | kN |
|  |  | Fc,Rd,z | : | 81.91 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da parte ligada. |  | t | : | 8.8 | mm |
| lf: Distância livre, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda da parte ligada. |  | lf,y | : | 52 | mm |
|  |  | lf,z | : | 23 | mm |
| db: Diâmetro do parafuso. |  | db | : | 16 | mm |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Colapso por rasgamento (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ABNT NBR 8800:2008, 6.5.6)

Deve satisfazer a condição:

|  | 165.78 kN £ 324.31 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd | : | 165.78 | kN |
| Ft,Rd: Força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento. |  | Ft,Rd | : | 324.31 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| An: Área líquida sujeita à rasgamento. |  | An | : | 1946 | mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

|  | 165.78 kN £ 308.22 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 165.78 | kN |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  | Nt,Rd | : | 308.22 | kN |
| A força axial de tração resistente de cálculo, Nt,Rd, a ser usada no dimensionamento é o menor dos valores obtidos, considerando-se os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, de acordo com as expressões indicadas a seguir: |  |  |  |  |  |
| a) para escoamento da seção bruta |  |  |  |  |  |
|  |  | Npl,Rd | : | 386.40 |  |
| b) para ruptura da seção líquida |  |  |  |  |  |
|  |  | Nu,Rd | : | 308.22 |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 1232 | mm² |
| Ae: Área líquida efetiva da seção transversal da barra. |  | Ae | : | 925 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

- Alma

Pressão de contato em furos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3.3.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.34 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd,y | : | 17.34 | kN |
|  |  | FSd,z | : | 15 | kN |
| Fc,Rd: Força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc,Rd,y | : | 59.57 | kN |
|  |  | Fc,Rd,z | : | 81.28 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da parte ligada. |  | t | : | 6.4 | mm |
| lf: Distância livre, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda da parte ligada. |  | lf,y | : | 23 | mm |
|  |  | lf,z | : | 170 | mm |
| db: Diâmetro do parafuso. |  | db | : | 16 | mm |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Colapso por rasgamento (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ABNT NBR 8800:2008, 6.5.6)

Deve satisfazer a condição:

|  | 45.00 kN £ 114.79 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd | : | 45.00 | kN |
| Ft,Rd: Força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento. |  | Ft,Rd | : | 114.79 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| An: Área líquida sujeita à rasgamento. |  | An | : | 689 | mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

3)	Peça B W 410 x 38.8

- Aba

Pressão de contato em furos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3.3.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.35 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd,y | : | 1.17 | kN |
|  |  | FSd,z | : | 28.37 | kN |
| Fc,Rd: Força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc,Rd,y | : | 111.76 | kN |
|  |  | Fc,Rd,z | : | 81.91 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da parte ligada. |  | t | : | 8.8 | mm |
| lf: Distância livre, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda da parte ligada. |  | lf,y | : | 52 | mm |
|  |  | lf,z | : | 23 | mm |
| db: Diâmetro do parafuso. |  | db | : | 16 | mm |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Colapso por rasgamento (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ABNT NBR 8800:2008, 6.5.6)

Deve satisfazer a condição:

|  | 165.78 kN £ 324.31 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd | : | 165.78 | kN |
| Ft,Rd: Força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento. |  | Ft,Rd | : | 324.31 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| An: Área líquida sujeita à rasgamento. |  | An | : | 1946 | mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

|  | 165.78 kN £ 308.22 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 165.78 | kN |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  | Nt,Rd | : | 308.22 | kN |
| A força axial de tração resistente de cálculo, Nt,Rd, a ser usada no dimensionamento é o menor dos valores obtidos, considerando-se os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, de acordo com as expressões indicadas a seguir: |  |  |  |  |  |
| a) para escoamento da seção bruta |  |  |  |  |  |
|  |  | Npl,Rd | : | 386.40 |  |
| b) para ruptura da seção líquida |  |  |  |  |  |
|  |  | Nu,Rd | : | 308.22 |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 1232 | mm² |
| Ae: Área líquida efetiva da seção transversal da barra. |  | Ae | : | 925 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

- Alma

Pressão de contato em furos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3.3.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.35 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd,y | : | 17.34 | kN |
|  |  | FSd,z | : | 15 | kN |
| Fc,Rd: Força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
|  |  | Fc,Rd,y | : | 59.57 | kN |
|  |  | Fc,Rd,z | : | 78.18 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| t: Espessura da parte ligada. |  | t | : | 6.4 | mm |
| lf: Distância livre, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda da parte ligada. |  | lf,y | : | 23 | mm |
|  |  | lf,z | : | 31 | mm |
| db: Diâmetro do parafuso. |  | db | : | 16 | mm |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

Colapso por rasgamento (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ABNT NBR 8800:2008, 6.5.6)

Deve satisfazer a condição:

|  | 45.00 kN £ 114.79 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd | : | 45.00 | kN |
| Ft,Rd: Força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento. |  | Ft,Rd | : | 114.79 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| An: Área líquida sujeita à rasgamento. |  | An | : | 689 | mm² |
| fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo. |  | fu | : | 450.00 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |
| ga2: Coeficiente de ponderação da resistência à ruptura. |  | ga2 | : | 1.35 |  |

## Emenda entre Viga e Colunas laterais

a)	Detalhe

b)	Descrição dos componentes da ligação

| Perfis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Descrição | Geometria |  |  |  |  | Aço |  |  |
|  |  | Esquema | Altura total (mm) | Largura da aba (mm) | Espessura da mesa (mm) | Espessura da alma (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Pilar | W 410 x 46.1 |  | 403 | 140 | 11.2 | 7 | A-572 345MPa | 345.0 | 450.0 |
| Viga | W 410 x 38.8 |  | 399 | 140 | 8.8 | 6.4 | A-572 345MPa | 345.0 | 450.0 |

| Elementos complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peça | Geometria |  |  |  | Furos |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Largura (mm) | Altura (mm) | Espessura (mm) | Quantidade | Diâmetro (mm) | Tipo | fy (MPa) | fu (MPa) |
| Enrijecedor |  | 380.6 | 65 | 12.7 | - | - | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Chapa frontal: Viga W 410 x 38.8 |  | 140 | 930 | 12.7 | 16 | 17.5 | A-36 250Mpa | 250.0 | 400.0 |
| Enrijecedor de reforço do extremo da mísula |  | 381.4 | 66.8 | 13 | - | - | A-572 345MPa | 345.0 | 450.0 |

| Parafusos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Geometria |  |  | Aço |  |  |
|  | Esquema | Diâmetro | Comprimento (mm) | Classe | fy (MPa) | fu (MPa) |
| 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T 5/8", ASTM A563, C 2 5/8", ASTM F436, Tipo 1 |  | 5/8" | 57.2 | ASTM A325 | 635.0 | 825.0 |

c)	Verificação

1)	Pilar W 410 x 46.1

|  | Verificações de resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
|  | Painel | Esbeltez | -- | -- | -- | 77.673 |
|  |  | Cortante | kN | 341.92 | 1199.79 | 28.50 |
|  | Rigidificador superior | Tensão de Von Mises | N/mm² | 91.92 | 227.27 | 40.44 |
|  | Rigidificador inferior | Tensão de Von Mises | N/mm² | 122.39 | 227.27 | 53.85 |
|  | Rigidificador superior | Tensão de Von Mises | N/mm² | 91.76 | 227.27 | 40.38 |
|  | Rigidificador inferior | Tensão de Von Mises | N/mm² | 122.59 | 227.27 | 53.94 |
|  | Aba | Rasgamento | N/mm² | 2.14 | 313.64 | 0.68 |
|  |  | Cortante | N/mm² | 192.59 | 313.64 | 61.40 |
| Viga W; 410 x; 38.8. | Aba | Tração por flexão | kN | 77.98 | 136.91 | 56.96 |
|  |  | Tração | kN | 12.52 | 197.72 | 6.33 |
|  | Alma | Tração | kN | 77.97 | 167.77 | 46.47 |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 91.7 | 215.6 | 42.55 | 64.9 | 136.4 | 47.56 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 24.6 | 215.6 | 11.41 | 17.4 | 136.4 | 12.76 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 122.1 | 215.6 | 56.65 | 86.4 | 136.4 | 63.33 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 32.8 | 215.6 | 15.20 | 23.2 | 136.4 | 16.99 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 91.6 | 215.6 | 42.48 | 64.7 | 136.4 | 47.48 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 24.6 | 215.6 | 11.39 | 17.4 | 136.4 | 12.74 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 122.3 | 215.6 | 56.75 | 86.5 | 136.4 | 63.43 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 32.8 | 215.6 | 15.22 | 23.2 | 136.4 | 17.01 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Viga W 410 x 38.8

| Verificações de resistência |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| Chapa frontal | Tração por flexão | kN | 77.97 | 161.36 | 48.32 |
| Aba | Compressão | kN | 136.66 | 382.63 | 35.72 |
|  | Tração | kN | 15.40 | 193.20 | 7.97 |
| Alma | Tração | kN | 77.97 | 195.94 | 39.79 |
| Enrijecedores | Cortante | kN | 60.70 | 933.04 | 6.51 |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  | Chanfro (mm) |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |  |
| Solda da aba superior | Em bisel simples | SMAW | 9 | 40 | 140 | -- | -- | -- | 9 |
| Solda da alma | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 359 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba inferior | Em bisel simples | SMAW | 9 | 40 | 140 | -- | -- | -- | 9 |
| Solda da alma da mísula | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 480 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba da mísula | Em bisel simples | SMAW | 9 | 44 | 140 | -- | -- | -- | 11 |
| Solda da alma da mísula à aba inferior | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 682 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba da mísula à aba inferior | De ângulo | SMAW | 9 | 40 | 140 | 5 | 12 | 8 | -- |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula às abas | Em bisel simples | SMAW | 9 | 52 | 357 | -- | -- | -- | 13 |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula à alma | Em bisel simples | SMAW | 6 | 52 | 55 | -- | -- | -- | 13 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. --: A verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Solda da aba superior | 9 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma | 6 | 6 | 359 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba inferior | 9 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma da mísula | 6 | 6 | 480 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba da mísula | 11 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma da mísula à aba inferior | 6 | 6 | 682 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba da mísula à aba inferior | 8 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 345.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula às abas | 13 | 9 | 357 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula à alma | 13 | 6 | 55 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 2 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 3 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 4 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 5 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 6 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 7 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 8 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 9 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 10 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 11 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 12 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 13 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 14 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 15 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 16 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Tração |  |  |  | Interação tração e esforço transverso | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 29.972 | 48.384 | 61.95 | Espiga | 50.754 | 89.104 | 56.96 | 61.95 | 61.95 |
|  | Esmagamento | 29.972 | 142.240 | 21.07 | Punção | 50.754 | 204.617 | 24.80 |  |  |
| 2 | Seção transversal | 29.972 | 48.384 | 61.95 | Espiga | 50.754 | 89.104 | 56.96 | 61.95 | 61.95 |
|  | Esmagamento | 29.972 | 142.240 | 21.07 | Punção | 50.754 | 204.617 | 24.80 |  |  |
| 3 | Seção transversal | 3.129 | 48.384 | 6.47 | Espiga | 41.306 | 89.104 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
|  | Esmagamento | 3.129 | 142.240 | 2.20 | Punção | 41.306 | 204.617 | 20.19 |  |  |
| 4 | Seção transversal | 3.129 | 48.384 | 6.47 | Espiga | 41.306 | 89.104 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
|  | Esmagamento | 3.129 | 142.240 | 2.20 | Punção | 41.306 | 204.617 | 20.19 |  |  |
| 5 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.777 | 89.104 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.777 | 204.617 | 15.53 |  |  |
| 6 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.777 | 89.104 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.777 | 204.617 | 15.53 |  |  |
| 7 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 22.295 | 89.104 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 22.295 | 204.617 | 10.90 |  |  |
| 8 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 22.294 | 89.104 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 22.294 | 204.617 | 10.90 |  |  |
| 9 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 20.294 | 89.104 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 20.294 | 204.617 | 9.92 |  |  |
| 10 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 20.277 | 89.104 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 20.277 | 204.617 | 9.91 |  |  |
| 11 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 25.958 | 89.104 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 25.958 | 204.617 | 12.69 |  |  |
| 12 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 25.941 | 89.104 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 25.941 | 204.617 | 12.68 |  |  |
| 13 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.916 | 89.104 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.916 | 204.617 | 15.60 |  |  |
| 14 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.898 | 89.104 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.898 | 204.617 | 15.59 |  |  |
| 15 | Seção transversal | 28.360 | 48.384 | 58.62 | Espiga | 34.690 | 89.104 | 38.93 | 58.62 | 58.62 |
|  | Esmagamento | 28.360 | 142.240 | 19.94 | Punção | 34.690 | 204.617 | 16.95 |  |  |
| 16 | Seção transversal | 28.360 | 48.384 | 58.62 | Espiga | 34.674 | 89.104 | 38.91 | 58.62 | 58.62 |
|  | Esmagamento | 28.360 | 142.240 | 19.94 | Punção | 34.674 | 204.617 | 16.95 |  |  |

| Rigidez rotacional inicial | Plano xy (kN·m/rad) | Plano xz (kN·m/rad) |
| --- | --- | --- |
| Calculada para momentos positivos | 5545.17 | 112429.46 |
| Calculada para momentos negativos | 5545.17 | 101795.68 |

Comportamento da ligação para flexão simples no plano xz

| Verificação | Unidades | Desfavorável | Resistente | Aprov. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relação entre modos 1 e 3 | -- | 1.24 | 1.80 | 69.13 |
| Momento resistente | kNm | 159.20 | 294.07 | 54.14 |
| Capacidade de rotação | mRad | 281.288 | 667 | 42.19 |

d)	Quantit.

Soldas. Classe de resistência; Execução; Tipo; Lado (mm); Comprimento de cordões (mm). E70XX; Em fábrica; De filete; 5; 2856. 8; 140. 9; 851. De topo em bisel simples; 7; 1521. 9; 280. 12; 249. 13; 932.

Chapas. Material; Tipo; Quantidade; Dimensões (mm); Peso (kg). A-36 250Mpa; Enrijecedores; 4; 380x65x12.7; 9.87. Chapas; 1; 140x930x12.7; 12.98. Total; 22.85. A-572 345MPa; Enrijecedores; 2; 381x66x13; 5.20. Total; 5.20.

Elementos para aparafusar. Tipo; Material; Quantidade; Descrição. Parafusos; ASTM A325; 16; 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T. Porcas; Grau C; 16; 5/8", ASTM A563. Anilhas; Tipo 1; 32; 5/8", ASTM F436.

Verificações

1)	Pilar W 410 x 46.1

- Painel

Esbeltez do painel de alma (Critério de CYPE Ingenieros)

Deve satisfazer a condição:

|  | 54 £ 70 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hw: Altura da alma, tomada como a distância entre faces internas das mesas. |  | hw | : | 381 | mm |
| tw: Espessura da alma. |  | tw | : | 7.0 | mm |

Cisalhamento do painel de alma (ABNT NBR 8800:2008, 5.7.7)

Deve satisfazer a condição:

|  | 341.92 £ 1199.79 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 149.16 £ 530.86 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo, transmitida pelas mesas da viga. |  | Fx,Sd | : | 341.92 | kN |
|  |  | Fz,Sd | : | 149.16 | kN |
| FRd: Força cortante resistente de cálculo. |  | Fx,Rd | : | 1199.79 | kN |
|  |  | Fz,Rd | : | 530.86 | kN |
| - para. |  |  |  |  |  |
| - para. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Npl: Força axial de compressão correspondente ao escoamento da seção transversal do pilar. |  | Npl | : | 1856.73 | kN |
|  |  | 0,4·Npl | : | 742.69 | kN |
| VRd: Força cortante resistente de cálculo do painel. |  | Vx,Rd | : | 1199.79 | kN |
|  |  | Vz,Rd | : | 530.86 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Aw: Área efetiva de cisalhamento. |  | Ax,w | : | 6376 | mm² |
|  |  | Az,W | : | 2821 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Rigidificador superior

Tensão de Von Mises em enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 91.92 N/mm² £ 227.27 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | -91.92 | N/mm² |
| F^: Esforço de cálculo normal à seção. |  | F^ | : | -62.10 | kN |
| L^: Largura efetiva do lado normal ao esforço. |  | L^ | : | 53 | mm |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | -0.05 | N/mm² |
| F¦¦: Esforço de cálculo tangencial à seção. |  | F¦¦ | : | -0.04 | kN |
| L¦¦: Largura efetiva do lado tangencial ao esforço. |  | L¦¦ | : | 53 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 12.7 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Rigidificador inferior

Tensão de Von Mises em enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 122.39 N/mm² £ 227.27 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | 122.39 | N/mm² |
| F^: Esforço de cálculo normal à seção. |  | F^ | : | 82.69 | kN |
| L^: Largura efetiva do lado normal ao esforço. |  | L^ | : | 53 | mm |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | -0.01 | N/mm² |
| F¦¦: Esforço de cálculo tangencial à seção. |  | F¦¦ | : | 0.00 | kN |
| L¦¦: Largura efetiva do lado tangencial ao esforço. |  | L¦¦ | : | 53 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 12.7 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Rigidificador superior

Tensão de Von Mises em enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 91.76 N/mm² £ 227.27 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | -91.76 | N/mm² |
| F^: Esforço de cálculo normal à seção. |  | F^ | : | -62.00 | kN |
| L^: Largura efetiva do lado normal ao esforço. |  | L^ | : | 53 | mm |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | -0.05 | N/mm² |
| F¦¦: Esforço de cálculo tangencial à seção. |  | F¦¦ | : | -0.04 | kN |
| L¦¦: Largura efetiva do lado tangencial ao esforço. |  | L¦¦ | : | 53 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 12.7 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Rigidificador inferior

Tensão de Von Mises em enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 122.59 N/mm² £ 227.27 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | 122.59 | N/mm² |
| F^: Esforço de cálculo normal à seção. |  | F^ | : | 82.83 | kN |
| L^: Largura efetiva do lado normal ao esforço. |  | L^ | : | 53 | mm |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | -0.01 | N/mm² |
| F¦¦: Esforço de cálculo tangencial à seção. |  | F¦¦ | : | 0.00 | kN |
| L¦¦: Largura efetiva do lado tangencial ao esforço. |  | L¦¦ | : | 53 | mm |
| t: Espessura. |  | t | : | 12.7 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Verificações por ligação com elemento ''

- Aba

Rasgamento do banzo por tração dos enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 2.14 N/mm² £ 313.64 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | 0.00 | N/mm² |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | 1.24 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Esforço transversal no banzo pelos enrijecedores (ABTN NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

Deve satisfazer a condição:

|  | 192.59 N/mm² £ 313.64 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s: Tensão normal |  | s | : | 192.59 | N/mm² |
| t: Tensão tangencial |  | t | : | 0.01 | N/mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Verificações por ligação com elemento 'Viga W 410 x 38.8'

- Aba

Peça em T equivalente (EN 1993-1-8:2005, 6.2.6.5)

Na ausência de Norma Brasileira aplicável, se realiza a comprovação de acordo com o Eurocode 3 Part 1-8.

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.57 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT,Ed: Valor de cálculo do esforço de tração actuante. |  | FT,Ed | : | 77.98 | kN |
| FT,Rd: Resistência à tração do banzo de uma peça em T. |  | FT,Rd | : | 136.91 | kN |
| O valor de cálculo da resistência à tração do banzo de uma peça em T, FT,Rd, deverá ser considerado igual ao menor dos valores correspondentes aos três modos de rotura possíveis 1, 2 e 3. |  |  |  |  |  |
| A menor resistência foi obtida na fila: 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | FT,Rd | : | 136.91 | kN |

| Valor de cálculo da resistência Ft,Rd do banzo de uma peça em T. (Quadro 6.2) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Possibilidade de ocorrerem forças de alavanca: |  |
| Modo 1 |  | FT,1,Rd: 170.58 kN |
| Modo 2 |  | FT,2,Rd: 136.91 kN |
| Modo 3 |  | FT,3,Rd: 178.21 kN |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modo 1: Plastificação total do banzo. |  |  |  |  |  |
| Modo 2: Ruptura dos parafusos com plastificação do banzo. |  |  |  |  |  |
| Modo 3: Ruptura dos parafusos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mpl,1,Rd | : | 0.94 | kN·m |
|  |  | Mpl,2,Rd | : | 0.94 | kN·m |
| åFt,Rd: Valor total de Ft,Rd para todos os parafusos da peça em T. |  | åFt,Rd | : | 178.21 | kN |
| tf: Espessura do banzo de uma peça em T. |  | tf | : | 11.2 | mm |
| m: Distância do eixo do parafuso até a linha de plastificação. |  | m | : | 22 | mm |
| n: Igual a emin mas n £ 1,25·m. |  | n | : | 28 | mm |
| åleff,1: Soma dos comprimentos efectivos do modo 1. |  | åleff,1 | : | 132 | mm |
| åleff,2: Soma dos comprimentos efectivos do modo 2. |  | åleff,2 | : | 132 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| gM0: Coeficiente de ponderação da resistência (gM0 é igual a ga1 da ABNT NBR 8800:2008). |  | gM0 | : | 1.10 |  |

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  |  |  |  |  |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 250.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

| Fila | Área (mm²) | Nt,Sd (kN) | Nt,Rd (kN) | Aprov. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filas exteriores | -- | -- | -- | -- |
| Filas interiores | 870 | 12.52 | 197.72 | 6.33 |
| å |  | 12.52 | 197.72 | 0.06 |

- Alma

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

|  | 77.97 kN £ 167.77 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 77.97 | kN |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  | Nt,Rd | : | 167.77 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 535 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

Limitações (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.6)

6.2.6.2 Soldas de filete

6.2.6.2.1 O tamanho mínimo da perna de uma solda de filete é dado na Tabela 10, em função da parte menos espessa soldada.

6.2.6.2.2 O tamanho máximo da perna de uma solda de filete que pode ser usado ao longo de bordas de partes soldadas é o seguinte:

a) ao longo de bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material;

b) ao longo de bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material subtraída de 1,5 mm, a não ser que nos desenhos essa solda seja indicada como reforçada durante a execução, de modo a obter a espessura total desejada da garganta.

6.2.6.2.3 O comprimento efetivo de uma solda de filete, dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm.

AWS D1.1/D1.1M, Especificações complementares.

2.3.3.7 Garganta efetiva de ligações em T.

A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 60° e 30° deve ser igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração, menos o coeficiente de redução Z. A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 80° e 60° e em ângulos maiores a 100° deve ser considerada igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração.

Força resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.5)

6.2.5.1 A força resistente de cálculo, Fw,Rd, dos diversos tipos de solda está indicada na Tabela 8, na qual Aw é a área efetiva da solda, AMB é a área do metal-base (produto do comprimento da solda pela espessura do metalbase menos espesso), fy é a menor resistência ao escoamento entre os metais-base da junta e fw a resistência mínima à tração do metal da solda.

| Força resistente de cálculo das soldas, Tabela 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de solda | Tipo de solicitação e orientação | Força resistente de cálculo, Fw,Rd |
| Filete | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Cisalhamento na seção efetiva (a solicitação de cálculo é igual à resultante vetorial de todas as forças de cálculo na junta que produzam tensões normais ou de cisalhamento na superfície de contato das partes ligadas). | Metal-base deve atender a 6.5. onde:.. Metal da solda:.. |
| 2) O valor de gw2 é igual a 1,35 para combinações normais, especiais ou de construção e igual a 1,15 para combinações excepcionais.. |

6.2.4 Exigências relativas ao metal da solda e aos procedimentos de soldagem

6.2.4.1 Na Tabela 7, extraída da AWS D1.1, são apresentados alguns metais-base e eletrodos de solda que podem ser usados em procedimentos de soldagem pré-qualificados. Mais informações podem ser obtidas na AWS D1.1.

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | De ângulo | SMAW | 11 | 40 | 53 | 5 | 11 | 9 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | De ângulo | SMAW | 7 | 40 | 357 | 5 | 7 | 5 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 91.7 | 215.6 | 42.55 | 64.9 | 136.4 | 47.56 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 24.6 | 215.6 | 11.41 | 17.4 | 136.4 | 12.76 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 122.1 | 215.6 | 56.65 | 86.4 | 136.4 | 63.33 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 32.8 | 215.6 | 15.20 | 23.2 | 136.4 | 16.99 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 91.6 | 215.6 | 42.48 | 64.7 | 136.4 | 47.48 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor superior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 24.6 | 215.6 | 11.39 | 17.4 | 136.4 | 12.74 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior às mesas | 9 | 11 | 53 | E70XX (485.0) | 250.0 | 122.3 | 215.6 | 56.75 | 86.5 | 136.4 | 63.43 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Solda do enrijecedor inferior à alma | 5 | 7 | 357 | E70XX (485.0) | 250.0 | 32.8 | 215.6 | 15.22 | 23.2 | 136.4 | 17.01 | 1.10 | 1.25 | 1.35 |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2)	Viga W 410 x 38.8

- Chapa frontal

Peça em T equivalente (EN 1993-1-8:2005, 6.2.6.5)

Na ausência de Norma Brasileira aplicável, se realiza a comprovação de acordo com o Eurocode 3 Part 1-8.

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.48 £ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT,Ed: Valor de cálculo do esforço de tração actuante. |  | FT,Ed | : | 77.97 | kN |
| FT,Rd: Resistência à tração do banzo de uma peça em T. |  | FT,Rd | : | 161.36 | kN |
| O valor de cálculo da resistência à tração do banzo de uma peça em T, FT,Rd, deverá ser considerado igual ao menor dos valores correspondentes aos três modos de rotura possíveis 1, 2 e 3. |  |  |  |  |  |
| A menor resistência foi obtida na fila: 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | FT,Rd | : | 161.36 | kN |

| Valor de cálculo da resistência Ft,Rd do banzo de uma peça em T. (Quadro 6.2) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Possibilidade de ocorrerem forças de alavanca: |  |
| Modo 1 |  | FT,1,Rd: 280.88 kN |
| Modo 2 |  | FT,2,Rd: 161.36 kN |
| Modo 3 |  | FT,3,Rd: 178.21 kN |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modo 1: Plastificação total do banzo. |  |  |  |  |  |
| Modo 2: Ruptura dos parafusos com plastificação do banzo. |  |  |  |  |  |
| Modo 3: Ruptura dos parafusos. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mpl,1,Rd | : | 1.98 | kN·m |
|  |  | Mpl,2,Rd | : | 1.98 | kN·m |
| åFt,Rd: Valor total de Ft,Rd para todos os parafusos da peça em T. |  | åFt,Rd | : | 178.21 | kN |
| tf: Espessura do banzo de uma peça em T. |  | tf | : | 12.7 | mm |
| m: Distância do eixo do parafuso até a linha de plastificação. |  | m | : | 28 | mm |
| n: Igual a emin mas n £ 1,25·m. |  | n | : | 35 | mm |
| åleff,1: Soma dos comprimentos efectivos do modo 1. |  | åleff,1 | : | 156 | mm |
| åleff,2: Soma dos comprimentos efectivos do modo 2. |  | åleff,2 | : | 156 | mm |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| gM0: Coeficiente de ponderação da resistência (gM0 é igual a ga1 da ABNT NBR 8800:2008). |  | gM0 | : | 1.10 |  |

- Aba

Seções quaisquer submetidas a momento de torção, força axial, momentos fletores e forças cortantes (ABNT NBR 8800:2008, 5.5.2.3)

A tensão resistente de cálculo para os estados-limites últimos a seguir deve ser igual ou superior à tensão solicitante de cálculo, expressa em termos de tensão normal, sSd, ou de tensão de cisalhamento, tSd, determinadas pela teoria da elasticidade, utilizando-se as combinações de ações de cálculo. Assim:

|  | 112.02 N/mm² £ 313.64 N/mm² |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sSd | : | 110.37 | N/mm² |
|  |  | t^,Sd | : | 11.04 | N/mm² |
|  |  | t¦¦,Sd | : | 0.00 | N/mm² |
|  |  | tt,Sd | : | 0.00 | N/mm² |
| onde: |  |  |  |  |  |
| FSd: Força axial de compressão solicitante. |  | FSd | : | 136.66 | kN |
| VSd: Força cortante solicitante. |  | VSd | : | 0.00 | kN |
| TSd: Momento de torção solicitante. |  | TSd | : | 0.00 | kN·m |
| t: Espessura. |  | t | : | 8.8 | mm |
| J: Constante de torção. |  | J | : | 211250 | mm4 |
| a: Ângulo de inclinação. |  | a | : | 5.73° |  |
| Ac: Área submetida a força axial. |  | Ac | : | 1238 | mm² |
| Av: Área submetida a forças cortantes. |  | Av | : | 1238 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  |  |  |  |  |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  |  |  |  |  |
| onde: |  |  |  |  |  |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

| Fila | Área (mm²) | Nt,Sd (kN) | Nt,Rd (kN) | Aprov. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filas exteriores | 616 | 6.67 | 193.20 | 3.45 |
| Filas interiores | 616 | 8.73 | 193.20 | 4.52 |
| å |  | 15.40 | 193.20 | 0.08 |

- Alma

Tração (ABNT NBR 8800:2008, 5.2)

Deve satisfazer a condição:

|  | 77.97 kN £ 195.94 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nt,Sd: Força axial de tração solicitante de cálculo. |  | Nt,Sd | : | 77.97 | kN |
| Nt,Rd: Força axial de tração resistente de cálculo. |  | Nt,Rd | : | 195.94 | kN |
| onde: |  |  |  |  |  |
| Ag: Área bruta da seção transversal da barra. |  | Ag | : | 625 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

- Enrijecedores

Elementos submetidos a cisalhamento (ABNT NBR 8800:2008, 6.5.5)

Deve satisfazer a condição:

|  | 60.70 kN £ 933.04 kN |  |
| --- | --- | --- |

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FSd: Força cortante solicitante de cálculo. |  | FSd | : | 60.70 | kN |
| FRd: Força cortante resistente de cálculo. |  | FRd | : | 933.04 | kN |

A força cortante resistente de cálculo de elementos de ligação submetidos a cisalhamento deve ser o menor valor obtido, conforme segue:

| onde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag: Área bruta da seção transversal. |  | Ag | : | 4958 | mm² |
| fy: Resistência ao escoamento do aço. |  | fy | : | 345.00 | N/mm² |
| ga1: Coeficiente de ponderação da resistência para estados-limites últimos. |  | ga1 | : | 1.10 |  |

Soldas (ABNT NBR 8800:2008)

Limitações (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.6)

6.2.6.2 Soldas de filete

6.2.6.2.1 O tamanho mínimo da perna de uma solda de filete é dado na Tabela 10, em função da parte menos espessa soldada.

6.2.6.2.2 O tamanho máximo da perna de uma solda de filete que pode ser usado ao longo de bordas de partes soldadas é o seguinte:

a) ao longo de bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material;

b) ao longo de bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material subtraída de 1,5 mm, a não ser que nos desenhos essa solda seja indicada como reforçada durante a execução, de modo a obter a espessura total desejada da garganta.

6.2.6.2.3 O comprimento efetivo de uma solda de filete, dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm.

AWS D1.1/D1.1M, Especificações complementares.

2.3.3.7 Garganta efetiva de ligações em T.

A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 60° e 30° deve ser igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração, menos o coeficiente de redução Z. A garganta efetiva de ligações em T em ângulos entre 80° e 60° e em ângulos maiores a 100° deve ser considerada igual à altura do maior triângulo que se possa inscrever na secção do metal de colaboração.

Força resistente de cálculo (ABNT NBR 8800:2008, 6.2.5)

6.2.5.1 A força resistente de cálculo, Fw,Rd, dos diversos tipos de solda está indicada na Tabela 8, na qual Aw é a área efetiva da solda, AMB é a área do metal-base (produto do comprimento da solda pela espessura do metalbase menos espesso), fy é a menor resistência ao escoamento entre os metais-base da junta e fw a resistência mínima à tração do metal da solda.

| Força resistente de cálculo das soldas, Tabela 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de solda | Tipo de solicitação e orientação | Força resistente de cálculo, Fw,Rd |
| Penetração total | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Tração ou compressão normal à seção efetiva da solda. | Metal - base:. |
|  | Cisalhamento (soma vetorial) na seção efetiva. | Metal - base:. |
| Filete | Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda. | Não precisa ser considerado. |
|  | Cisalhamento na seção efetiva (a solicitação de cálculo é igual à resultante vetorial de todas as forças de cálculo na junta que produzam tensões normais ou de cisalhamento na superfície de contato das partes ligadas). | Metal-base deve atender a 6.5. onde:.. Metal da solda:.. |
| 2) O valor de gw2 é igual a 1,35 para combinações normais, especiais ou de construção e igual a 1,15 para combinações excepcionais.. |

6.2.4 Exigências relativas ao metal da solda e aos procedimentos de soldagem

6.2.4.1 Na Tabela 7, extraída da AWS D1.1, são apresentados alguns metais-base e eletrodos de solda que podem ser usados em procedimentos de soldagem pré-qualificados. Mais informações podem ser obtidas na AWS D1.1.

| Limitações (ABNT NBR 8800, 6.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Tipo | P.S. | t (mm) | Comprimento |  | Perna |  |  | Chanfro (mm) |
|  |  |  |  | lw,min (mm) | lw (mm) | dw,min (mm) | dw,max (mm) | dw (mm) |  |
| Solda da aba superior | Em bisel simples | SMAW | 9 | 40 | 140 | -- | -- | -- | 9 |
| Solda da alma | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 359 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba inferior | Em bisel simples | SMAW | 9 | 40 | 140 | -- | -- | -- | 9 |
| Solda da alma da mísula | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 480 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba da mísula | Em bisel simples | SMAW | 9 | 44 | 140 | -- | -- | -- | 11 |
| Solda da alma da mísula à aba inferior | Em bisel simples | SMAW | 6 | 40 | 682 | -- | -- | -- | 6 |
| Solda da aba da mísula à aba inferior | De ângulo | SMAW | 9 | 40 | 140 | 5 | 12 | 8 | -- |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula às abas | Em bisel simples | SMAW | 9 | 52 | 357 | -- | -- | -- | 13 |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula à alma | Em bisel simples | SMAW | 6 | 52 | 55 | -- | -- | -- | 13 |
| P.S.: Procedimento de soldagen. t: Menor espessura do metal-base. lw: Comprimento total da solda. dw: Perna da solda. --: A verificação não é necessária. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Verificação de cordões de soldadura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Perna (mm) | t (mm) | lw (mm) | Eléctrode | Metal - base | Cisalhamento (Metal da solda) |  |  | Tensões (Metal-base) |  |  | Coeficientes de ponderação |  |  |
|  |  |  |  | fw (N/mm²) | fy (N/mm²) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | Sd (N/mm²) | Rd (N/mm²) | Aprov. (%) | ga1 | gw1 | gw2 |
| Solda da aba superior | 9 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma | 6 | 6 | 359 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba inferior | 9 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma da mísula | 6 | 6 | 480 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba da mísula | 11 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 250.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da alma da mísula à aba inferior | 6 | 6 | 682 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda da aba da mísula à aba inferior | 8 | 9 | 140 | E70XX (485.0) | 345.0 | Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula às abas | 13 | 9 | 357 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solda do enrijecedor de reforço do extremo da mísula à alma | 13 | 6 | 55 | E70XX (485.0) | 345.0 | A solda em bisel gera um cordão cuja resistência é igual à menor resistência das peças a unir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sd: Solicitação de cálculo Rd: Resistente de cálculo - Tração ou compressão paralelas ao eixo da solda, não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parafusos (ABNT NBR 8800:2008, 6.3)

6.3.3.1 Tração

A força de tração resistente de cálculo de um parafuso tracionado ou de uma barra redonda rosqueada tracionada é dada por:

onde:

fub: Resistência à ruptura do material do parafuso ou barra redonda rosqueada à tração.

Abe: Área efetiva.

6.3.3.2 Cisalhamento

A força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso ou barra redonda rosqueada é, por plano de corte, igual a:

a) para parafusos de alta resistência e barras redondas rosqueadas, quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação:

onde Ab é a área bruta, baseada no diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, db, dada em 6.3.2.2.

6.3.3.3 Pressão de contato em furos

A força resistente de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta o rasgamento entre dois furos consecutivos ou entre um furo extremo e a borda, é dada por:

a) no caso de furos-padrão, furos alargados, furos pouco alongados em qualquer direção e furos muito alongados na direção da força:

- quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto

onde:

Lf: Distância, na direção da força, entre a borda do furo e a borda do furo adjacente ou a borda livre.

db: Diâmetro do parafuso.

t: Espessura da parte ligada.

fu: Resistência à ruptura do aço da parede do furo.

6.3.3.4 Tração e cisalhamento combinados

Quando ocorrer a ação simultânea de tração e cisalhamento, deve ser atendida a seguinte equação de interação:

onde:

Ft,Sd: Força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada.

Fv,Sd: Força de cisalhamento solicitante de cálculo no plano considerado do parafuso ou barra redonda rosqueada.

Ft,Rd e Fv,Rd são dados respectivamente em Fv,Rd

Alternativamente ao uso da equação da interação, a força de tração solicitante de cálculo (Ft,Sd) por parafuso ou barra redonda rosqueada deve atender às exigências:

| Meio de ligação | Limitação adicional do valor da força de tração solicitante de cálculo por parafuso ou barra redonda rosqueada |
| --- | --- |
| Parafusos ASTM A325 | (1). |
|  | (2). |
| (1) Plano de corte passa pela rosca. (2) Plano de corte não passa pela rosca. |  |

6.3.7 Pega longa

Exceto nos casos dos parafusos de alta resistência montados com protensão inicial, quando o comprimento de pega excede 5 db, a força de cisalhamento resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas rosqueadas deve ser reduzida em 1% para cada 1,5 mm adicionais de pega (db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada).

6.3.9 Espaçamento mínimo entre furos

A distância entre centros de furos-padrão, alargados ou alongados, não pode ser inferior a 2,7 db, sendo db o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

6.3.10 Espaçamento máximo entre parafusos

O espaçamento máximo entre parafusos que ligam uma chapa a um perfil ou a outra chapa, em contato contínuo, deve ser determinado como a seguir:

a) em elementos pintados ou não sujeitos à corrosão, o espaçamento não pode exceder 24 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 300 mm;

b) em elementos sujeitos à corrosão atmosférica, executados com aços resistentes à corrosão, não pintados, o espaçamento não pode exceder 14 vezes a espessura da parte ligada menos espessa, nem 180 mm.

6.3.11 Distância mínima de um furo às bordas

6.3.11.1 Furos-padrão

A distância do centro de um furo-padrão a qualquer borda de uma parte ligada não pode ser inferior ao valor indicado na Tabela 14, na qual db é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada.

| Tabela 14 - Distância mínima do centro de um furo-padrão à borda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diâmetro db | Borda cortada com serra ou tesoura (mm) | Borda laminada ou cortada a maçarico (mm) |
| pol |  |  |
| 5/8" | 29 | 22 |

6.3.12 Distância máxima de um parafuso ou barra rosqueada às bordas

Para qualquer borda de uma parte ligada, a distância do centro do parafuso, ou barra redonda rosqueada, mais próximo até essa borda não pode exceder a 12 vezes a espessura da parte ligada considerada, nem 150 mm.

| Disposições constructivas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Descrição | Diâmetro do furo (mm) | Distâncias de um furo às bordas |  | Distâncias entre furos |  |
|  |  |  | x (mm) | y (mm) | x (mm) | y (mm) |
| 1 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 2 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 3 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 4 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 5 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 6 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 131 |
| 7 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 8 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 9 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 10 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 73 |
| 11 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 12 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 13 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 14 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 15 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| 16 | 5/8"x2 1/4", Tipo 1, ASTM A325T | 17.5 | 35 | -- | 70 | 105 |
| --: Não precisa ser considerado. |  |  |  |  |  |  |

| Resistência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parafuso | Cisalhamento |  |  |  | Tração |  |  |  | Interação tração e esforço transverso | Aprov. Máx. (%) |
|  | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) | Verificação | Desfavorável (kN) | Resistente (kN) | Aprov. (%) | Aprov. (%) |  |
| 1 | Seção transversal | 29.972 | 48.384 | 61.95 | Espiga | 50.754 | 89.104 | 56.96 | 61.95 | 61.95 |
|  | Esmagamento | 29.972 | 142.240 | 21.07 | Punção | 50.754 | 204.617 | 24.80 |  |  |
| 2 | Seção transversal | 29.972 | 48.384 | 61.95 | Espiga | 50.754 | 89.104 | 56.96 | 61.95 | 61.95 |
|  | Esmagamento | 29.972 | 142.240 | 21.07 | Punção | 50.754 | 204.617 | 24.80 |  |  |
| 3 | Seção transversal | 3.129 | 48.384 | 6.47 | Espiga | 41.306 | 89.104 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
|  | Esmagamento | 3.129 | 142.240 | 2.20 | Punção | 41.306 | 204.617 | 20.19 |  |  |
| 4 | Seção transversal | 3.129 | 48.384 | 6.47 | Espiga | 41.306 | 89.104 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
|  | Esmagamento | 3.129 | 142.240 | 2.20 | Punção | 41.306 | 204.617 | 20.19 |  |  |
| 5 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.777 | 89.104 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.777 | 204.617 | 15.53 |  |  |
| 6 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.777 | 89.104 | 35.66 | 35.66 | 35.66 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.777 | 204.617 | 15.53 |  |  |
| 7 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 22.295 | 89.104 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 22.295 | 204.617 | 10.90 |  |  |
| 8 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 22.294 | 89.104 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 22.294 | 204.617 | 10.90 |  |  |
| 9 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 20.294 | 89.104 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 20.294 | 204.617 | 9.92 |  |  |
| 10 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 20.277 | 89.104 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 20.277 | 204.617 | 9.91 |  |  |
| 11 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 25.958 | 89.104 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 25.958 | 204.617 | 12.69 |  |  |
| 12 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 25.941 | 89.104 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 25.941 | 204.617 | 12.68 |  |  |
| 13 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.916 | 89.104 | 35.82 | 35.82 | 35.82 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.916 | 204.617 | 15.60 |  |  |
| 14 | Seção transversal | 2.813 | 48.384 | 5.81 | Espiga | 31.898 | 89.104 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |
|  | Esmagamento | 2.813 | 142.240 | 1.98 | Punção | 31.898 | 204.617 | 15.59 |  |  |
| 15 | Seção transversal | 28.360 | 48.384 | 58.62 | Espiga | 34.690 | 89.104 | 38.93 | 58.62 | 58.62 |
|  | Esmagamento | 28.360 | 142.240 | 19.94 | Punção | 34.690 | 204.617 | 16.95 |  |  |
| 16 | Seção transversal | 28.360 | 48.384 | 58.62 | Espiga | 34.674 | 89.104 | 38.91 | 58.62 | 58.62 |
|  | Esmagamento | 28.360 | 142.240 | 19.94 | Punção | 34.674 | 204.617 | 16.95 |  |  |

| Rigidez rotacional inicial | Plano xy (kN·m/rad) | Plano xz (kN·m/rad) |
| --- | --- | --- |
| Calculada para momentos positivos | 5545.17 | 112429.46 |
| Calculada para momentos negativos | 5545.17 | 101795.68 |

Comportamento da ligação para flexão simples no plano xz

Relação entre a resistência do banzo da peça em T em modo 1 e modo 3 (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ENV 1993-1-1:1996, Anexo J.3.8)

Deve satisfazer a condição:

|  | 1.24 £ 1.80 |  |
| --- | --- | --- |

|  |  | b | : | 1.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| onde: |  |  |  |  |  |
| FT,Rd1: Resistência do banzo da peça em T em modo 1. |  | FT,Rd1 | : | 221.76 | kN |
| FT,Rd3: Resistência do banzo da peça em T em modo 3. |  | FT,Rd3 | : | 178.21 | kN |

Valor de cálculo do momento resistente de juntas viga-coluna e de juntas de continuidade (EN 1993-1-8:2005, 6.2.7)

Na ausência de Norma Brasileira aplicável, se realiza a comprovação de acordo com o Eurocode 3 Part 1-8.

O valor de cálculo do momento aplicado, Mj,Ed, deverá satisfazer:

|  | 0.54 £ 1.0 |  |
| --- | --- | --- |

O valor de cálculo do momento resistente, Mj,Rd, de uma junta viga-coluna com ligação aparafusada e com chapa de extremidade poderá ser determinado a partir de:

onde:

Ftr,Rd: Valor de cálculo da resistência à tração efetiva da fiada de parafusos r;

hr: Distância entre a fiada de parafusos r e o centro de compressão;

r: Número da linha de parafusos.

Capacidade de rotação (Critério de CYPE Ingenieros, baseado em ENV 1993-1-1:1996, Anexo J.3.8)

Deve satisfazer a condição:

|  | 0.28 £ 0.67 |  |
| --- | --- | --- |

| fEd: Rotação correspondente ao momento solicitante |  | fEd | : | 1.42 | mRad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fCd: Capacidade de rotação da ligação |  | fCd | : | 5.03 | mRad |
| onde: |  |  |  |  |  |
| h: Distância entre o centro de compressão e a linha de parafusos |  | h | : | 859 | mm |
| b: Relação entre a resistência da fila em modo 1 e modo 3 |  | b | : | 1.24 |  |

São José dos Campos, 04 de Agosto  de 2017

## Análise de Estabilidade Global e Quantitativos

1. DADOS DE OBRA

1.1. Análise da estabilidade global

Número de hipóteses de ação vertical: 4

Número de hipóteses de ação horizontal: 8

O momento de reviramento produzido pelas ações horizontais nas é:

|  | kN·m |
| --- | --- |
| V0(Cpi +0,80) | 224.424 |
| V0(Cpi -0,40) | 224.424 |
| V90(Cpi +0,80) | 589.362 |
| V90(Cpi -0,70) | 594.169 |
| V180(Cpi +0,80) | 224.424 |
| V180(Cpi -0,40) | 253.893 |
| V270(Cpi +0,80) | 589.362 |
| V270(Cpi -0,70) | 594.169 |

O momento por efeito P-delta produzido pelas diferentes hipóteses de carga vertical, sob a atuação simultânea das hipóteses de ações horizontais é:

|  | Peso próprio kN·m | CP kN·m | SC-COB kN·m | PFV kN·m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0(Cpi +0,80) | 0.410 | 0.372 | 0.673 | 0.404 |
| V0(Cpi -0,40) | 0.410 | 0.373 | 0.674 | 0.404 |
| V90(Cpi +0,80) | 0.418 | 0.349 | 0.464 | 0.279 |
| V90(Cpi -0,70) | 0.477 | 0.408 | 0.583 | 0.350 |
| V180(Cpi +0,80) | 0.412 | 0.374 | 0.676 | 0.406 |
| V180(Cpi -0,40) | 0.455 | 0.417 | 0.753 | 0.452 |
| V270(Cpi +0,80) | 0.416 | 0.462 | 0.939 | 0.564 |
| V270(Cpi -0,70) | 0.477 | 0.523 | 1.060 | 0.636 |

As ações horizontais são incrementadas pela atuação simultânea das ações verticais segundo os seguintes fatores de amplificação (FA):

|  | Peso próprio | CP | SC-COB | PFV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0(Cpi +0,80) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| V0(Cpi -0,40) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| V90(Cpi +0,80) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 |
| V90(Cpi -0,70) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| V180(Cpi +0,80) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| V180(Cpi -0,40) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| V270(Cpi +0,80) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| V270(Cpi -0,70) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |

Quando em uma combinação atua uma ação horizontal com um coeficiente de majoração Fv e várias ações verticais com coeficientes de majoração Fg1...Fgn, o coeficiente de majoração da ação horizontal será:

|  | 1 |
| --- | --- |
| Fv (estabilidade global) = Fv· | ————————————————————————— |
|  | 1-(Fg1·FA1+...+Fgn·FAn) |

As relações máximas entre os coeficientes de majoração amplificados e os coeficientes de majoração sem amplificar, para as diferentes hipóteses de ação horizontal são:

| V0(Cpi +0,80) | 1.012 |
| --- | --- |
| V0(Cpi -0,40) | 1.012 |
| V90(Cpi +0,80) | 1.004 |
| V90(Cpi -0,70) | 1.004 |
| V180(Cpi +0,80) | 1.012 |
| V180(Cpi -0,40) | 1.012 |
| V270(Cpi +0,80) | 1.006 |
| V270(Cpi -0,70) | 1.007 |

2. Quantitativos

2.1. Geometria

2.1.1. Barras

2.1.1.1. Tabela resumo

| Tabela resumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Série | Perfil | Comprimento |  |  | Volume |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designação |  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Série (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
|  | A-572 345MPa | I | W 410 x 46.1 | 132.000 |  |  | 0.781 |  |  | 6134.30 |  |  |
|  |  |  | W 310 x 23.8 | 52.500 |  |  | 0.161 |  |  | 1265.22 |  |  |
|  |  |  | W 410 x 38.8, Simples com mísulas | 150.033 |  |  | 1.030 |  |  | 6212.76 |  |  |
|  |  |  | W 410 x 38.8 | 71.065 |  |  | 0.357 |  |  | 2806.02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 405.597 |  |  | 2.330 |  |  | 16418.31 |  |
|  |  | R | R 10 | 459.265 |  |  | 0.036 |  |  | 283.15 |  |  |
|  |  |  | R 16 | 237.096 |  |  | 0.048 |  |  | 374.22 |  |  |
|  |  |  |  |  | 696.362 |  |  | 0.084 |  |  | 657.37 |  |
|  |  | Perfil I | I 152.00 x 5.90 | 6.000 |  |  | 0.014 |  |  | 111.16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.000 |  |  | 0.014 |  |  | 111.16 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1107.959 |  |  | 2.428 |  |  | 17186.84 |
|  | A-36 250Mpa | R | R 10 | 632.151 |  |  | 0.050 |  |  | 389.74 |  |  |
|  |  |  |  |  | 632.151 |  |  | 0.050 |  |  | 389.74 |  |
|  |  |  |  |  |  | 632.151 |  |  | 0.050 |  |  | 389.74 |
| Aço laminado |  |  |  |  |  | 1740.110 |  |  | 2.478 |  |  | 17576.58 |
|  | SAE1020 | C | C100X50X17X2.00, Caixa dupla soldada | 288.000 |  |  | 0.254 |  |  | 1996.09 |  |  |
|  |  |  | C200X75X20X2.25 | 456.000 |  |  | 0.385 |  |  | 3020.85 |  |  |
|  |  |  | C75X40X15X2.00 | 162.859 |  |  | 0.056 |  |  | 439.09 |  |  |
|  |  |  | C200X75X25X2.66 | 714.000 |  |  | 0.726 |  |  | 5700.46 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1620.859 |  |  | 1.421 |  |  | 11156.49 |  |
| Aço dobrado |  |  |  |  |  | 1620.859 |  |  | 1.421 |  |  | 11156.49 |

2.1.1.2. Quantitativos de superfícies

| Perfis de aço: Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| Aço laminado | I | W 410 x 46.1 | 1.352 | 132.000 | 178.464 |
|  |  | W 310 x 23.8 | 1.003 | 52.500 | 52.647 |
|  |  | W 410 x 38.8, Simples com mísulas | 1.412 | 150.033 | 211.915 |
|  |  | W 410 x 38.8 | 1.345 | 71.065 | 95.596 |
|  | R | R 10 | 0.031 | 1091.416 | 34.288 |
|  |  | R 16 | 0.050 | 237.096 | 11.918 |
|  | Perfil I | I 152.00 x 5.90 | 0.632 | 6.000 | 3.793 |
|  | Subtotal |  |  |  | 588.621 |
| Aço dobrado | C | C100X50X17X2.00, Caixa dupla soldada | 0.402 | 288.000 | 115.769 |
|  |  | C200X75X20X2.25 | 0.755 | 456.000 | 344.116 |
|  |  | C75X40X15X2.00 | 0.347 | 162.859 | 56.590 |
|  |  | C200X75X25X2.66 | 0.770 | 714.000 | 549.810 |
|  | Subtotal |  |  |  | 1066.284 |
| Total |  |  |  |  | 1654.905 |

Eng. Felipe Jacob Moraes Pereira

Engenheiro Mecânico

CREA-SP 5069138036-SP