MC-EM-20250605

Memorial de Cálculo Estrutural

Estrutura metálica para quadra poliesportiva

| Revisão | Descrição | Elaborado | Visto | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R00 | Emissão Inicial | Felipe Jacob |  | 05.06.2025 |

Sumário

1.	Objetivo	3

2.	Normas Utilizadas	3

3.	Dados da estrutura	3

4.	Cargas Adotadas:	3

5.	Procedimento de Cálculo	4

Verificação do pilar mais solicitado:	5

Verificação do trecho de Banzo Superior mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	9

Verificação do Banzo inferior simples mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	14

Verificação do banzo inferior duplo mais solicitado (Vão livre de 7,40m)	18

Verificação do banzo superior mais solicitado (Vão livre de 3,80m)	21

Verificação da diagonal mais solicitada:	25

Reações nas bases:	29

Verificação dos Estados Limites de Serviço:	30

8 – Conclusão	30

# Objetivo

O objetivo desse memorial de cálculo é registrar os critérios de dimensionamento adotados para elaboração do projeto de estruturas metálicas para uma quadra poliesportiva na cidade de Porto Alegre - RS

# Normas Utilizadas

Normas ABNT

NBR 6120:2019 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações

NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento

NBR 8800:2024 - Projeto de estrut. de aço e estrut. mistas de aço e concreto de edifícios

NBR 15980:2011 - Perfis laminados de aço para uso estrutural - Dimensões e tolerâncias

NBR14.762:2010 – Projeto de estruturas de aço compostas por perfis formados a frio

NBR6123/23 – Ações do vento em edificações

Especificações Estrangeiras

AWS D1.1/D1.1: 2020, Structural Welding Code

AISC-360/16 – Design of steel Structures

# Dados da estrutura

Vão livre frontal: 30,3m

Comprimento: 40,3m

Pé direito mínimo: 3,20m

Altura da cumeeira: 13,97m

Figura 1: Vista Frontal

Figura 2: Vista Lateral

# Cargas Gravitacionais Adotadas:

Peso próprio de Estruturas Metálicas = contabilizado durante o processo de cálculo

Peso telha metálica ondulada – 0,43mm – 0,06 kN/m²

Sobrecarga de Uso: 0,25 kN/m² em projeção horizontal

Carga para estruturas de painéis fotovoltaicos: 0,18 kN/m²

# Determinação das Cargas de Vento:

V0 =45m/s

S1 = 1,00 (Terreno plano ou fracamente acidentado nas 4 faces)

CAT IV (Região Central)

Classe A para elementos de vedação

Usando a tabela 3 da NBR6123: S2 = 0,86

S2=bm.Fr.z10p

S2=0,86.1.7,88100,12=0,84

Classe B para estrutura principal com vento incidente nas 4 faces

Usando a tabela 3 da NBR6123: S2 = 0,83

S2=bm.Fr.z10p

S2=0,85.0,98.7,88100,125=0,81

Fator Estatístico S3:

Paineis de Vedação: 1,06 x 0,92 = 0,98

Estrutura Principal = 1,06

Cargas para Paineis de Vedação

VkPV=45 . 1 . 0,84 . 0,98=37 m/s

qpv=0,613 . 372=0,84 kN/m²

Cargas para Estrutura Principal

VkPV=45 . 1 . 0,81 . 1,06=38,63 m/s

qpv=0,613 . 38,632=0,91 kN/m²

h/b = 6 / 25 = 0,24

a/b = 40/25 = 1,6

# Dimensionamento das Terças de Cobertura:

Hipóteses de Carregamento:

Máxima cargas para baixo

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1 + ѱ2.Q2

*Hipótese 1 – CP + 0,7 x SC + 0 x V

No eixo Local Y

Q = [(0,06+0,18+ 0,05)x cos16 + 0,7 x 0,25 x cos16 + 0 x 0,084] x 1,26= 0,56  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,29)x cos16 + 0,3 x 0,084 + 0,6 x 0,25 x cos16] x 1,26= 0,56  kN/m

Flecha limite: L/250 = 6000/250 = 24mm

Ixmin=5 . 0,0056 . 6004384 . 20000 . 2,4=197cm4

No eixo Local X

*Hipótese 1 – CP + 0,7 x SC + 0 x V

Q = [(0,06+0,18+ 0,05)x sen16 + 0,7 x 0,25 x sen16 + 0 x 0,084.cos90 ] x 1,26= 0,16  kN/m

*Hipótese 2 – CP + 0,3 x V + 0,6 x SC

Q = [(0,29)x sen16 + 0,3 x 0,084.cos90 + 0,6 x 0,25 x sen16] x 1,26= 0,153  kN/m

Flecha limite: L/250 = 2000/250 = 8mm

Iymin=5 . 0,0016 . 2004384 . 20000 . 0,8=2,08cm4

Máxima carga para cima

Q(CFS) = CP + ѱ1.QV

*Hipótese 1 – CP + 0,3 x V90(CPI+0,8)

No eixo Local Y

Q = [(0,06 + 0,05)x cos16 - 0,3 x 1,68] x 1,26= -0,50  kN/m

No eixo Local X

Q = [(0,06+ 0,05)x sen16- 0,3 x 1,68.cos90] x 1,26= 0,038  kN/m

Como ambas cargas são inferiores à hipótese de maior carregamento gravitacional, mantém-se os resultados obtidos naquela hipótese.

ELU (COMBINAÇÃO ÚLTIMA NORMAL):

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1 + γ.ѱ0.Q2

No eixo Local Y

*Hipótese 1 – γCP + 1,5 x SC + 1,4 x 0,6 x V0 (CPI -0,3)

Q = [(1,25 x 0,06 + 1,25 x 0,18+ 1,25 x 0,05) x cos16 + 1,50 x 0,25 x cos16 + 1,4 x 0,6 x 0,084] x 1,26= 0,98  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,25 . 0,18+ 1,25 . 0,05)x cos16 + 1,4 x 0,084 + 1,5 x 0,8 x 0,25 x cos16] x 1,26= 0,95  kN/m

MxSd=0,0098 . 600²8=441 kN.cm

VySd=0,0098 . 6002=2,94 kN

No eixo Local X

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,25 . 0,18+ 1,25 . 0,05)x sen16 + 1,50 x 0,25 x sen16 + 1,4 x 0,6 x 0,084.cos90] x 1,26= 0,15  kN/m

*Hipótese 2 – γCP + 1,4 x V + 1,5 x 0,8 x SC

Q = [(1,25 . 0,06 + 1,25 . 0,18+ 1,25 . 0,05)x sen16 + 1,4 x 0,084.cos90 + 1,5 x 0,8 x  0,25 x sen16] x 1,26= 0,23 kN/m

MySd=0,0023 . 200²8=11,5 kN.cm

VxSd=0,0023 . 2002=0,23 kN

Máxima Carga Vertical para cima

Q(ELU) = CP +  γ.V90(Cpi +0,8)

Q = [(0,06 +0,05)x sen16 - 1,4 x 1,82] x 1,26= 3,17  kN/m

MxSd=0,0317 . 500²8=991 kN.cm

VySd=0,0317 . 5002=7,92 kN

Perfil adotado U200X75X25X2,25 ASTM A36

# Dimensionamento das Terças de Fechamento:

## Terças de Fechamento Frontal

Máxima carga horizontal

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1

*Hipótese 1 – CP + 0,30 x V(90 CPI +0,80)

No eixo Local Y

Q =  0,3 x (-1,57) x1,22= -0,57  kN/m

Flecha limite: L/250 = 5000/250 = 20mm

Ixmin=5 . 0,0057 . 5004384 . 20000 . 2,0=116cm4

No eixo Local X

*Hipótese 1 – CP

Q = [(0,06+0,05)x 1,22= 0,14  kN/m

Flecha limite: L/250 = 1667/250 = 6,7mm

Iymin=5 . 0,0014 . 2004384 . 20000 . 0,67=2,17cm4

ELU (COMBINAÇÃO ÚLTIMA NORMAL):

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1

No eixo Local Y

*Hipótese 1 – γCP + 1,4 x V(90 CPI +0,8)

Q =  1,40 x (-1,57) x 1,22= 2,68  kN/m

MxSd=0,0268 . 500²8=837,5 kN.cm

VySd=0,0268 . 5002=6,7 kN

No eixo Local X

Q = (1,25 . 0,06 + 1,25 . 0,05)x 1,22= 0,17  kN/m

MySd=0,0017 . 200²8=8,5 kN.cm

VxSd=0,0017 . 2002=0,17 kN

## Terças de Fechamento Lateral

Máxima carga horizontal

ELS – (COMBINAÇÃO FREQUENTE DE SERVIÇO)

Q(CFS) = CP + ѱ1.Q1

*Hipótese 1 – CP + 0,30 x V(0 CPI +0,80)

No eixo Local Y

Q =  0,3 x (-1,55) x1,07= -0,50 kN/m

Flecha limite: L/250 = 5000/250 = 20mm

Ixmin=5 . 0,0050 . 5004384 . 20000 . 2,0=102cm4

No eixo Local X

*Hipótese 1 – CP

Q = [(0,06+0,05)x 1,07= 0,12  kN/m

Flecha limite: L/250 = 1667/250 = 6,7mm

Iymin=5 . 0,0012 . 2004384 . 20000 . 0,67=1,86cm4

ELU (COMBINAÇÃO ÚLTIMA NORMAL):

Máxima Carga Vertical para baixo

Q(ELU) = γCP + γQ1

No eixo Local Y

*Hipótese 1 – γCP + 1,4 x V(0 CPI +0,8)

Q =  1,40 x (-1,55) x 1,07= -2,32  kN/m

MxSd=0,0232 . 500²8=725kN.cm

VySd=0,0232 . 5002=5,8 kN

No eixo Local X

Q = (1,25 . 0,06 + 1,25 . 0,05)x 1,07= 0,15  kN/m

MySd=0,0015 . 200²8=7,5 kN.cm

VxSd=0,0015 . 2002=0,15 kN

## Dimensionamento das Correntes Rígidas e Flexíveis

Dimensionamento das Correntes Flexíveis da cobertura

Como simplificação, consideraremos a cobertura como uma face plana inclinada a 16 graus.

Adotando barra red. Diam. 3/8’’

Fsd=10.1,25 . 0,06+1,25 . 0,05.1,264 . cos162 . cos53=1,39 kN

Ntrd=A.Fy1,1→π.0,9522.254 1,1=16,17 kN>1,39 kN OK!

Como as terças são calculadas como painel de vedação, consideraremos de forma conservadora a capacidade máxima à compressão do maior perfil.

NcSd=5,92 . 251,1=134 kN

Fbr=0,01 . Nsd=1,34<16,17 OK

Sbr=2.4-22.1,35 . 134200=5,43 kN/cm

k=E.AL=20000 . π.0,952²4 . (208,7+981,1)=11,96>5,43 OK!

Dimensionamento das Correntes Rígidas da cobertura

Fsd=1,25 . 0,06+1,25 . 0,05.1,264 .cos162=0,085 kN

Dimensionamento das Correntes Flexíveis dos fechamentos

Adotando barra red. Diam. 3/8’’

Fsd=2.1,25 . 0,06+1,25 . 0,05.1,222 . cos58=0,32 kN

Ntrd=A.Fy1,1→π.0,9522.254 1,1=16,17 kN>0,32 kN OK!

Como as terças são calculadas como painel de vedação, consideraremos de forma conservadora a capacidade máxima à compressão do maior perfil.

NcSd=5,92 . 251,1=134 kN

Fbr=0,01 . Nsd=1,34<16,17 OK

Sbr=2.4-22.1,35 . 134167=4,53kN/cm

k=E.AL=20000 . π.0,952²4 . 313=45,48>4,53 OK!

Dimensionamento das Correntes Rígidas do fechamento

Fsd=1,25 . 0,06+1,25 . 0,05.1,222 =0,084 kN

## Dimensionamento dos Contraventamentos

Dimensionamento dos contraventamentos Horizontais

NtRd=π.D2.Fy4 1,1

1,40 . 84,31=π.D2.254 1,1=D~2,54cm

Adotar D = 1’’ (25,4mm)

Dimensionamento dos contraventamentos verticais:

Dimensionamento da escora de beiral (barra rígida horizontal superior)

Dimensionamento da diagonal do contraventamento Vertical

NtRd=π.D2.Fy4 1,1

1,40 . 85=π.D2.254 1,1=D~2,54cm

Adotar D = 1’’ (25,4mm)

Dimensionamento da Treliça de fechamento Frontal

Carregamento Horizontal:

V0(Cpi-0,30) = 1,40 x 1,46 x 5,00 = 10,22 kN/m

V90(Cpi+0,80) = 1,40 x 1,70 x 5 = 11,90 kN/m

Carregamento Vertical:

1,25 x (0,06 + 0,05) x 5 + 1,25 x 0,30 = 0,69 + 0,375

Figura 3: CP + 1,4V0(CPI-0,30)

Figura 4: CP+V90(CPI+0,80)

# Dimensionamento dos pórticos típicos

Após o dimensionamento foi constatado que o peso próprio das treliça era 7,24 kg/m² e não 15 kg/m² como foi calculado inicialmente.

# Dimensionamento das placas de base

Esforço nos chumbadores

Cortante 145/10 = 14,5 kN

Tração: 461,5 / 5 =92,3 kN

A193B7

ϕ=11,6 . 14,5²+5,25 . 92,3²83²=1,61 cm~M19 ou34A193B7

Dimensionamento da chapa à compressão:

σc=461,531 . 19,5=0,76 kN/cm²

Espessura na região de balanço = 60mm

t=1,05 . b . σc.β1Fy

t=1,05 .6 . 0,76.325=1,902cm

Espessura para a região central

A / b = 20/13,5 = 1,48~1,5

t=1,05 .13,5 . 0,76.0,72725=2,10cm

Verificação da chapa à tração

Msd=34,18 . 13,5²12=519,2 kN.cm

6 .Mb.t²=Fy1,1

6 .519,231.t2=251,1→t= 1,1 . 6 . 519,231 . 25=2,1cm

Adotaremos t = 7/8’’ A36

Verificação da cantoneira de união entre as chapas

Dimensionamento da emenda de coluna

Tração 412/4 = 103kN

Cortante: 358 / 8 =44,75 kN

ϕ=11,6 . 44,75²+5,25 . 103²83²=1,83 cm~M19 ou34A325

Dimensionamento da chapa à compressão:

σc=4122 . 15 . 10=1,37 kN/cm²

Espessura para a região com enrijecedores

A / b = 7,5/10 = 0,75

t=1,05 .10 . 1,37.0,17325=1,02cm~1/2''

Cálculo dos enrijecedores:

Men=σc.b.l22=1,37 . 7,5 . 1022=513,75 kN.cm

Considerando enrijecedores t = 3/8 (9,52mm)

6 .Mt.h²=Fy1,1

6 .513,750,952.h²=251,1→h= 1,1 . 6 . 513,750,952 . 25=11,93cm~127mm

Considerando enrijecedores h = 100mm

6 .Mt.h²=Fy1,1

6 .513,75t.10²=251,1→t=6 . 513,75 . 1,125 . 10²=1,35~16mm

# 8 – Conclusão

Eu, Felipe Jacob Moraes Pereira, Lavro esse memorial de Cálculo para que possa servir de documentação técnica ao proprietário do imóvel e a quem mais possa interessar.

São José dos Campos, 19 de dezembro de 2023

Felipe Jacob – Eng. Mecânico

CREA-SP 5069138036